附表六         国四轮式装载机主要技术参数表

| 项目 |  | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 额定斗容量 m3 |  | 2.5 |
| 额定载重量㎏ |  | 3000 |
| 整机工作质量㎏ |  | 10850 |
| 卸载高度 mm |  | 3500 |
| 卸载距离 mm |  | 1020 |
| 轴距 mm |  | 2850 |
| 轮距 mm |  | 1865 |
| 最小离地间隙 mm |  | 375 |
| 整机长度 mm |  | 7570 |
| 整机高度 mm |  | 3240 |
| 铲斗宽度 mm |  | 2520 |
| 卸载角（°） |  | -45 |
| 最大掘起力kN |  | ≥92 |
| 最大牵引力kN |  | ≥96 |
| 最小转弯半径㎜ |  | 5375 |
| 水平通过半径（铲斗外侧）mm |  | 6295 |
| 三项和时间S |  | ≤10 |
| 发动机 | 型号 | WP4.6NG135E442 |
|  | 标定功率KW | 99 |
|  | 标定转速r/min | 2300 |
| 行驶速度Km/h | 前进/后退一档 | 0-8/0-10 |
|  | 前进/后退二档 | 0-14/0-32 |
|  | 前进三档 | 0-27 |
|  | 前进四档 | 0-41 |

注：24小时服务。