河南省生态环境监测中心

2023年河南省省级环境空气自动监测直管站运行维护项目

招  标  文  件

采购项目编号：豫财招标采购-2022-1519

（适用包A/B/C/D/E/F/G/H/I/J）

采   购   人：河南省生态环境监测中心

采购代理机构：郑州大学建设科技集团有限公司（电子签章）

二〇二二年十二月

目  录

第一章  招标公告	4

第二章  供应商须知	9

第三章  资格审查	24

资格审查前附表	25

第四章  评分标准	26

评分办法（适用于包A、包B、包C和包D）	27

评分办法（适用于包E、包F）	44

评分办法（适用于包G）	54

评分办法（适用于包H）	60

评分办法（适用于包I）	60

评分办法（适用于包J）	68

第五章  合同格式	72

第六章  项目需求及技术要求	76

包A、包B、包C和包D项目需求及技术要求	76

包E、包F项目需求及技术要求	119

包G 项目需求及技术要求	144

包H项目需求及技术要求	149

包I项目需求及技术要求	160

包J项目需求及技术要求	166

第七章  投标文件格式	169

一、投  标  函	173

二、 投标报价表	174

投标报价表	175

投标分项报价表	178

四、法定代表人身份证明	179

五、授权委托书	180

六、项目管理机构	181

（一）项目管理机构组成表	181

附1：项目负责人简历表	181

附2：其他人员简历表	182

七、 技术规格偏离表	183

八、 商务条款偏离表	184

九、 相关业绩证明	185

十、方案实施计划	186

十一、承诺函	187

十二、项目需求分析和技术服务方案	190

十三、 资格证明文件	191

十四、 其他资料	193

节能产品政府采购品目清单	203

关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知	207

环境标志产品政府采购品目清单	208

- 第一章  招标公告

项目概况

河南省生态环境监测中心2023年河南省省级环境空气自动监测直管站运行维护项目招标项目的潜在投标人应在《河南省公共资源交易中心网》（http：//www.hnggzy.net）获取招标文件，并于2023年01月10日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：豫财招标采购-2022-1519

2、项目名称：河南省生态环境监测中心2023年河南省省级环境空气自动监测直管站运行维护项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：45,893,700.00元

最高限价：45893700元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） | 是否专门面向中小企业 | 采购预留金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 豫政采(2)20222287-1 | 包A省级空气站运行维护项目 | 9998080 | 9998080 | 否 | 0 ，其中小微企业采购金额：0 |
| 2 | 豫政采(2)20222287-2 | 包B省级空气站运行维护项目 | 8312800 | 8312800 | 否 | 0 ，其中小微企业采购金额：0 |
| 3 | 豫政采(2)20222287-3 | 包C省级空气站运行维护项目 | 8115440 | 8115440 | 否 | 0 ，其中小微企业采购金额：0 |
| 4 | 豫政采(2)20222287-4 | 包D省级空气站运行维护项目 | 6458000 | 6458000 | 是 | 6458000 ，其中小微企业采购金额：0 |
| 5 | 豫政采(2)20222287-5 | 包E省级空气站运维质控检查服务 | 3853800 | 3853800 | 否 | 0 ，其中小微企业采购金额：0 |
| 6 | 豫政采(2)20222287-6 | 包F省级空气站运维质控检查服务 | 2368700 | 2368700 | 是 | 2368700 ，其中小微企业采购金额：0 |
| 7 | 豫政采(2)20222287-7 | 包G省级空气站颗粒物手工比对服务 | 3672500 | 3672500 | 是 | 3672500 ，其中小微企业采购金额：3672500 |
| 8 | 豫政采(2)20222287-8 | 包H省级空气站网络检查与绩效初核项目工作 | 1600000 | 1600000 | 是 | 1600000 ，其中小微企业采购金额：1600000 |
| 9 | 豫政采(2)20222287-9 | 包I河南省城市环境空气质量数据联网及数据维护服务 | 800000 | 800000 | 是 | 800000 ，其中小微企业采购金额：800000 |
| 10 | 豫政采(2)20222287-10 | 包J河南省空气降尘委托监测 | 714380 | 714380 | 是 | 714380 ，其中小微企业采购金额：714380 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：

包A：商丘、周口、驻马店、信阳等4个省辖市共73个省级空气站的运维服务及73个省级降尘点采样工作；

包B：郑州、开封、洛阳、三门峡、济源等5个省辖市（示范区）共61个省级空气站的运维服务及55个省级降尘点采样工作；

包C：许昌、漯河、平顶山、南阳等4个省辖市共59个省级空气站的运维服务及64个省级降尘点采样工作；

包D：安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳等5个省辖市共47个省级空气站的运维服务及50个省级降尘点采样工作。

包E:郑州、开封、商丘等10个省辖市149个站点的质控检查及全省255个省级空气站点的数据分析服务；

包F:洛阳、三门峡等8个省辖市106个站点的质控检查服务；

包G：河南省省级空气站颗粒物手工比对服务；

包H:河南省省级空气站网络检查与绩效初核服务；

包I:河南省城市环境空气质量数据联网及数据维护服务；

包J:河南省省级空气降尘监测服务。

5.2 资金来源：财政资金。

5.3 质量要求：合格(符合现行国家、行业、地方相关规范要求)。

5.4 服务周期：

包A-D：2023年2月1日-2024年1月31日；

包E-F: 2023年2月1日-2024年1月31日；

包G：2023年2月1日至2023年12月31日；

包H: 2023年2月1日至2024年1月31日；

包I：2023年2月1日至2024年1月31日；

包J：2023年3月1日-2024年2月29日。

5.5 服务地点：采购人指定地点。

6、合同履行期限：同服务周期。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目包G-J专门面向小微企业采购；包D和包F专门面向中小企业，需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业的证明文件》；

3、本项目的特定资格要求

3.1 供应商应在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力。（须提供营业执照或自然人的身份证明等）。

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供2021年度经会计师事务所或第三方审计机构审计后的财务报告（须包括资产负债表、现金流量表、利润表和附注)，新成立企业自成立之日起不足一年的须提供基本开户行出具的银行资信证明）。

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须提供承诺函，格式自拟）。

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2022年1月1日以来任意1个月依法缴纳税收和社会保障金的相关证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件）。

3.5 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供承诺函，格式自拟）。

3.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动【供应商须提供“国家企业信用信息公示系统”中查询内容相关材料（需包含公司基础信息、股东及出资信息）】。

3.7 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，开标结束后至评标结束前采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询企业的信用记录，列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝参与本次政府采购活动。（供应商在投标文件中提供查询内容相关材料，此网页截图仅为评标时参考依据，具体以开标结束后至评标结束前采购代理机构查询为准。）

三、获取招标文件

1.时间：2022年12月21日 至 2022年12月27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：《河南省公共资源交易中心网》（http：//www.hnggzy.net）

3.方式：供应商应首先办理CA数字证书及电子签章（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《CA数字证书办理指南》），使用CA数字证书登录“河南省公共资源交易中心-市场主体系统”，进行市场主体信息库登记（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》；市场主体信息库登记通过后，凭CA密钥登陆市场主体系统并按网上提示下载招标文件及资料（详见http：//www.hnggzy.net公共服务-办事指南）

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2023年01月10日09时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室（供应商需要在投标截止时间前在河南省公共资源交易中心交易系统中上传加密电子投标文件）

五、开标时间及地点

1.时间：2023年01月10日09时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(五)-2

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》上发布，招标公告期限为五个工作日 。

七、其他补充事宜

1.本项目执行落实支持创新、绿色发展、节能环保、促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业），优先采购节能环保产品，政府强制采购节能产品等。

2.供应商可同时参与A-J包的投标，但只能中一个包。同一供应商若在多个包中被评标委员会推荐为第一中标候选人，则以分包顺序确定中标人。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：河南省生态环境监测中心

地址：郑州市学理路10号

联系人：韩老师

联系方式：0371-66309336

2.采购代理机构信息（如有）

名称：郑州大学建设科技集团有限公司

地址：郑州大学建设科技集团(郑州市金水区丰产路与东三街交叉口东南角)

联系人：陈女士

联系方式：18638509519

3.项目联系方式

项目联系人：韩老师、陈女士

联系方式：0371-66309336、18638509519

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人名称：河南省生态环境监测中心 采购人地址：郑州市学理路10号 联系人：韩老师 联系电话：0371-66309336 |
| 1.2.2 | 采购代理机构信息 名称：郑州大学建设科技集团有限公司 地址：郑州大学建设科技集团有限公司(郑州市金水区丰产路与东三街交叉口东南角) 联系人：陈女士 联系方式：18638509519 邮箱：zzuzb9010@163.com |
| 1.2.3 | 采购项目编号：豫财招标采购-2022-1519 项目名称：河南省生态环境监测中心2023年河南省省级环境空气自动监测直管站运行维护项目 |
| 1.2.4 | 采购内容：详见招标公告（具体技术参数要求详见招标文件“第六章招标项目需求及技术要求”） |
| 1.2.5 | 资金来源：财政资金 包A预算金额：9998080.00元， 最高限价：9998080.00元 包B预算金额：8312800.00元， 最高限价：8312800.00元 包C预算金额：8115440.00元， 最高限价：8115440.00元 包D预算金额：6458000.00元， 最高限价：6458000.00元 包E预算金额：3853800.00元， 最高限价：3853800.00元 包F预算金额：2368700.00元， 最高限价：2368700.00元 包G预算金额：3672500.00元， 最高限价：3672500.00元 包H预算金额：1600000.00元， 最高限价：1600000.00元 包I预算金额：800000.00元， 最高限价：800000.00元 包J预算金额：714380.00元， 最高限价：714380.00元 注：供应商所投标包投标总报价不可超过所投标包最高限价，且该标包中各单项报价不得超过单项最高限价，否则按无效标处理。 |
| 1.2.6 | 服务期限：包A-D：2023年2月1日-2024年1月31日； 包E-F: 2023年2月1日-2024年1月31日； 包G：2023年2月1日至2023年12月31日； 包H: 2023年2月1日至2024年1月31日； 包I：2023年2月1日至2024年1月31日； 包J：2023年3月1日-2024年2月29日。 |
| 1.2.7 | 服务地点：采购人指定地点 |
| 1.2.8 | 质量要求：合格（符合现行国家、行业、地方相关规范要求） |
| 1.2.9 | 供应商资格要求：详见招标公告“二、申请人资格要求”。 |
| 1.2.11 | 是否接受联合体投标：不接受 |
| 1.2.12 | 供应商不得存在的其他情形： （1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； （3）不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他供应商参与竞争； （4）不得以向采购人行贿或者采取其他不正当手段谋取非法利益； （5）为本项目提供招标代理服务的； （6）被责令停业的； （7）被暂停或取消投标资格的； （8）财产被接管或冻结的； （9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的。 |
| 1.4.1 | 现场考察：不组织 |
| 1.4.5 | 答疑会：不召开 |
| 1.5.1 | 分包：不允许 |
| 1.6 | 偏差：允许 |
| 2.2.1 | 供应商提出问题的截止时间：招标文件发售截止时间起7个工作日内。 |
|  | 采购人书面澄清时间及方式：澄清内容可能影响投标文件编制的，递交投标文件的截止之日15日前，在河南省公共资源交易平台发布，发出即为收到。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出形式：在“河南省公共资源交易中心”电子交易平台发布 |
| 2.3.2 | 招标文件修改发出形式：在“河南省公共资源交易中心”电子交易平台发布 |
| 3.5.1 | 根据豫财购【2019】4号文要求，不再收取投标保证金。 |
| 3.6.1 | 投标有效期：递交投标文件截止之日起60日历天 |
| 4.1.1 | 投标文件的提交：供应商必须在投标截止时间前，按系统指定位置上传投标文件。 同时参与多个包(若有)的须分别编制递交投标文件。 电子投标文件须按招标文件格式要求进行电子签章或签字。 若委托代理人签字的，且委托代理人没有CA锁，则投标文件需上传有手写签名的扫描件。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间：2023年1月10日9时00分（北京时间）。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点：河南省公共资源交易中心远程开标室（供应商需要在投标截止时间前在河南省公共资源交易中心交易系统中上传加密电子投标文件） |
| 5.1.1 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(五)-2 |
| 5.3.1 | 评标委员会组成：评标委员会由采购人代表和评标专家组成，成员人数为7人。其中，采购人（评委）代表2人，评标专家5人（经济专家1人、技术专家4人）。评标专家从省级及以上政府采购专家库中随机抽取。 |
| 5.3.4 | 推荐中标候选人：1-3名。 |
| 6.4.1 | 履约保证金:无 |
| 其 他 |  |
| 8.1 | A、为贯彻落实财库[2022]19号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、财库[2020]46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，豫财购[2013]14号《河南省财政厅、河南省工业和信息化厅关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》本项目鼓励中小企业参与投标，中小企业划型标准以工信部联企业〔2011〕300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》为依据。 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。 （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。 （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 关于投标报价评分中给予中小企业优惠的说明：评审时给予小型或微型企业10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 大型企业评标报价=投标报价 中型企业评标报价=投标报价 小型或微型企业评标报价=投标报价*（1-10%） 本项目包G-J专门面向小微企业采购；包D和包F专门面向中小企业。 B、根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业。 C、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。符合条件的残疾人福利性单位参加本项目投标时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业。 D、根据《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件规定，本项目如涉及到品目清单范围内的产品，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施优先采购或强制采购。 E、根据政府采购政策，本项目如涉及到自主创新首购产品，应当采购由财政部会同科技部等部门制定的《政府采购自主创新产品目录》内的产品。 F、根据政府采购政策，本项目如涉及到无线局域网产品，应当优先采购《无线局域网认证产品政府采购清单》内的产品，如涉及到信息安全产品，应当采购经国家认证的信息安全产品。 G、根据政府采购政策，本项目如涉及到计算机办公设备产品，供应商所投产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。 H、本项目所属行业：其他未列明行业。 I、其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。 |
| 8.2 | 本项目为远程不见面开标方式，远程开标大厅为www.hnggzyjy.cn，供应商应在投标截止时间前登陆远程开标大厅进行远程文件上传、签到等。供应商无需到省交易中心现场参加开标会议。 |
| 8.3 | 本项目产品需求及技术要求以招标文件第六章招标项目需求及技术要求为准。 |
| 8.4 | 供应商所投标包投标总报价不可超过所投标包最高限价，且该标包中各单品报价不得超过单品最高限价，否则按无效标处理。 |
| 8.5 | （1）付款方式：合同中约定。 （2）验收标准：符合招标文件的要求和投标文件的实质性承诺。 （3）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 8.6 | 保密要求：供应商不得向第三方泄露采购人提供的技术文件等资料。 |
| 8.7 | 投标文件制作机器码一致时投标文件视为无效投标 |
| 8.8 | 供应商可同时参与A-I包的投标，但只能中一个包。同一供应商若在多个包中被评标委员会推荐为第一中标候选人，则以分包顺序确定中标人。包J无限制。 |
| 8.9 | （1）代理费收取：参照国家计委《招标代理服务收费暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件及国家发改办价格[2003]857号文件的规定的计算方式向中标人收取中标服务费。 （2）中标服务费收取账户信息： 开户名称：郑州大学建设科技集团有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司郑州天裕支行 账号：41050167281800000175 |

- 总则

  - 适用范围

    - 本招标文件仅适用于本次所述的货物及其伴随的服务采购。

    - 本招标文件的解释权归采购人所有。

  - 招标项目概况

    - 采购人：供应商须知前附表中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

    - 采购代理机构：受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的   社会中介组织。

    - 项目名称及采购项目编号：见供应商须知前附表。

    - 本次采购内容：见供应商须知前附表。

    - 资金来源及预算金额：见供应商须知前附表。

    - 服务期限：见供应商须知前附表。

    - 交货地点：见供应商须知前附表。

    - 质量要求：见供应商须知前附表。

    - 供应商资格要求：见供应商须知前附表。

    - 不接受联合体投标。

    - 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他供应商参与竞争；

（4）不得以向采购人行贿或者采取其他不正当手段谋取非法利益；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的。

    - 中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的供应商。

    - 投标文件：指供应商根据招标文件提交的所有文件。

  - 投标费用

    - 供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

  - 现场考察或答疑会

    - 现场考察：供应商须知前附表规定组织现场考察的，采购人按供应商须知前  附表规定的时间、地点组织供应商考察项目现场。部分供应商未按时参加现场考察的，不影响现场考察的正常进行。

    - 供应商现场考察发生的费用自理。

    - 除采购人的原因外，供应商自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

    - 采购人在现场考察中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供供应商在编 制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

    - 答疑会：见供应商须知前附表。

  - 分包

    - 不允许分包

  - 响应和偏差

    - 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出响应，实质性要求和条件 见供应商须知前附表。

    - 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的产品说明书，或检测机构出具的检测报告或检验报告，或其他相关证明材料为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料。

    - 供应商须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

    - 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应招标文件的全部要求。

  - 质量把控

详见供应商须知前附表。

  - 投标语言

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

  - 投标文件计量单位

除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量标准单位。

  - 投标货币

除非另有规定，供应商提供的所有服务用人民币报价。

  - 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 招标文件

  - 招标文件的构成

    - 招标文件用以阐明本次招标的货物和服务要求、招标投标程序和合同条件。

招标文件由下述部分组成：

- 招标公告

- 供应商须知

- 资格审查

- 评标办法（综合评分法）

- 合同条款及格式

- 招标项目需求及技术要求

- 投标文件格式

    - 供应商应仔细阅读招标文件中供应商须知、合同条款的所有事项、格式要求    和技术规范，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝或认定为投标无效的风险。

    - 供应商制作投标文件时应充分完整理解招标文件的整体要求。

    - 根据本章第1.4款、第2.2款和第2.3款对招标文件所做的澄清和修改，构成招标文件的组成部分。

  - 招标文件的澄清

    - 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应 及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对招标文件予以澄清。

    - 招标文件的澄清以供应商须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的供 应商，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 供应商在收到澄清后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。

    - 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第 2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。在规定的时间内未提出疑问的，将被视为对招标文件完全认可。

  - 招标文件的修改

    - 采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改，但不得改 变采购标的和资格条件，修改的内容为招标文件的组成部分。

    - 采购人或采购代理机构以供应商须知前附表规定的形式修改招标文件，并通 知所有已购买招标文件的供应商。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 供应商收到修改内容后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。

- 投标文件的编写

  - 投标文件的组成

    - 投标文件包括下列部分：详见第七章投标文件格式。

    - 投标文件应按招标文件中投标文件格式编写。

    - 招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元，供应商必须     按此分包编制投标文件，提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应予以认定为投标无效。

  - 投标报价

3.2.1 供应商根据采购人提供的有关资料、招标文件及招标文件补充答疑，结合本项目实际情况和市场行情自主合理报价,投标报价不得低于企业实际成本。评标过程中，评标委员会发现供应商的投标报价明显低于其他报价，使其投标报价可能低于其成本的，评标委员会应对其质询，并要求该供应商做出书面说明和提供相关的证明材料；该供应商不能合理说明或提供证明材料的，评标委员会将否决其投标。

3.2.2 成交价结算时除合同约定可调整内容以外，均不作调整。

3.2.3供应商应仔细审阅招标文件中的全部内容，如有不明确的，须在答疑时以书面形式提出，由采购人明确做法并计入投标报价；否则视为供应商在投标报价中已完善计入。

3.2.4报价是评标的重要依据之一，但不是评定中标的唯一标准。

3.2.5全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

3.2.6如投标报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

  - 供应商资格的证明文件

3.3.1依据供应商须知前附表中的要求提交相应的资格证明文件，作为投标文件资格审查的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

  - 供应商技术证明文件

    - 供应商应提交证明其拟供服务及伴随服务符合招标文件规定的技术响应文  件，作为投标文件的一部分。

    - 在投标文件中应说明各项货物名称、数量、单价、规格型号等。

    - 证明文件可以是文字资料、图纸和数据。

  - 投标保证金

    - 根据豫财购【2019】4号文要求，不再收取投标保证金。

  - 投标有效期

    - 投标有效期见供应商须知前附表，从递交投标文件的截止之日起算。投标有效期内供应商不得要求撤销投标文件。

    - 投标文件应自递交投标文件的截止之日起，在供应商须知前附表规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被视为非响应投标而予以拒绝。

    - 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人和采购代理机构可征求供应商同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝这种要求。同意延期的供应商将不会被要求也不允许修改其投标。

  - 投标文件编制

    - 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

    - 投标文件应当对招标文件有关投标有效期、招标范围等实质性内容作出响应。

    - 投标文件须是已上传加密的的电子投标文件，并按招标文件中要求签字盖章，如授权代表签字或盖章，授权代表必须将书面形式出具的法定代表人授权委托书附在投标文件中。

    - 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商法定代表人或其委托代理人在旁边签字或加盖公章后有效。

    - 电报、电传和传真投标文件一律不接受。

- 投标

  - 投标文件的上传、签署和盖章

    - 按照招标文件中格式的要求签字或盖章

  - 投标文件的递交

    - 供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

    - 电子投标文件的递交：

（1）供应商应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf）到电子交易平台系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请供应商在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

（2）供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系。

  - 投标文件的修改和撤回

    - 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已上传的投标文件。

    - 在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

    - 从投标截止时间至供应商在投标文件中载明的投标有效期满期间，供应商不得撤回其投标文件。

- 开标、资格审查与评标

  - 开标

    - 采购代理机构在供应商须知前附表中规定的时间和地点组织公开开标。供应商不足3家的，不得开标。开标由采购代理机构主持，邀请所有供应商的法定代表人或委托代理人参加远程不见面开标会议。

    - 开标程序：

（1）公布供应商（供应商）；

（2）供应商（供应商）解密；

（3）批量导入完成后，公布开标结果；

（4）异议答复；

（5）开标结束。

    - 供应商代表对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理，并制作记录。

    - 供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 资格审查工作

    - 开标结束后，采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

  - 评标工作

    - 评标委员会

（1）评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，对所有供应商的投标文件进行审评，并按评标办法规定的方式推荐出供应商须知前附表中载明数量的中标候选人。

（2）评标委员会由采购人代表和评标专家组成，见供应商须知前附表。

（3）评标专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评标专家的情形除外。

（4）采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

（5）评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

    - 评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

（2）接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正的除外）；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（5）记录、复制或者带走任何评标资料；

（6）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有本章第5.3.2项第（1）至（6）目行为之一的，其评标意见无效，并不得获取评标劳务报酬和报销异地评标差旅费。

    - 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

    - 评标

（1）评标委员会按照第四章评标办法规定的方法、评标因素、标准和程序对投标文件进行评标。第四章评标办法没有规定的方法、评标因素和标准，不作为评标依据。

（2）评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

    - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(一)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;

(二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(三)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评标专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购代理机构发现评标专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

各级财政部门政府采购监督管理工作人员,不得作为评标专家参与政府采购项目的评标活动。

  - 保密及其它注意事项

    - 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

    - 评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有供应商。

    - 在开标、评标期间，供应商不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

    - 为保证评标的公正性，开标后直至授予供应商合同，评委不得与供应商私下交换意见。

    - 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

    - 评标结束后，投标文件概不退还。

- 授予合同

  - 中标公告

    - 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应自收到评标报告之日起5个工作日内，依法确定中标人。中标候选人并列的，由采购人确定中标人。

    - 采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

    - 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和采购项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评标专家名单。公告期限为1个工作日。

    - 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评标的，还应当告知未中标人单位的评审得分与排序。

    - 中标通知书发出后，采购人无正当理由不得改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

    - 中标人为中小企业的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《中小企业声明函》；中标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

    - 各有关当事人对中标结果有异议的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内，按政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令第94号）要求以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑，逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

  - 采购任务取消

6.2.1因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的供应商不承担任何责任。

  - 中标通知书

6.3.1在公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构应当向中标人发出中标通知书，中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

  - 履约保证金

    - 在签订合同前，中标人应按供应商须知前附表规定的形式、金额的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。

    - 中标人不能按本章第6.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标。

  - 签订合同

    - 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

    - 招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约合同文本的基础。

    - 如中标人拒签合同，则按违约处理。对违约方收取中标金额2%的违约金。

    - 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

    - 如中标人不按本章第6.5.1项约定签订合同，采购人将报请取消其中标决定。采购人可重新招标。

- 信用记录

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，开标结束后至评标结束前采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询企业的信用记录，列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝参与本次政府采购活动。（供应商须在投标文件中提供查询内容相关网页截图，此网页截图仅为评标时参考依据，具体以代理机构查询为准。）

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存。

- 需要补充的其他内容

见供应商须知前附表。

# 第三章  资格审查

资格审查前附表

| 条款 | 评标因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格 审查 标准 | 应在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力 | 提供营业执照或自然人的身份证明等 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 须提供2021年度经会计师事务所或第三方审计机构审计后的财务报告（须包括资产负债表、现金流量表、利润表和附注)，新成立企业自成立之日起不足一年的须提供基本开户行出具的银行资信证明 |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 须提供承诺函（格式自拟） |
|  | 依法缴纳税收 | 提供2022年1月1日以来任意1个月依法缴纳税收的相关证明，依法免税的，应提供相应证明文件 |
|  | 依法缴纳社会保障资金 | 提供2022年1月1日以来任意1个月依法缴纳社会保障资金的相关证明，依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件 |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 须提供承诺函（格式自拟） |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直 接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 提供“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料（需包含公司基础信息、股东及出资信息） |
|  | 信用记录 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，开标结束后至评标结束前采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询企业的信用记录，列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝参与本次政府采购活动。（供应商在投标文件中提供查询内容相关网页截图，此网页截图仅为评标时参考依据，具体以采购代理机构查询为准。） |
|  | 包G-J专门面向小微企业采购；包D和包F专门面向中小企业 | 提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业的证明文件》 |

1.资格审查

开标结束后，采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。

2.资格审查标准

资格审查标准：见资格审查前附表。

3.资格审查程序

资格审查人员依据本章资格审查前附表规定的标准对投标文件进行资格审查，以确定供应商是否具备投标资格，有一项不符合评标标准的，资格审查人员应当认定其投标无效，合格供应商不足3家的，不得评标。

# 第四章  评分标准

| 条款号 |  | 评标因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式 评审 | 投标文件签署、 盖章 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合招标文件中提供的投标文件格式 |
|  |  | 总报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 投标报价 | 供应商所投标包投标总报价不可超过所投标包最高限价， 且该标包中各单品报价不得超过单品最高限价。 |
| 2.1.2 | 符合性 审查标准 | 服务期限 | 符合第二章“供应商须知前附表”第1.2.6项规定 |
|  |  | 服务地点 | 符合第二章“供应商须知前附表”第1.2.7项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知前附表”第1.2.9项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“供应商须知前附表”第3.6.1项规定 |
|  |  | 投标文件制作 机器码 | 投标文件制作机器码一致的视为无效投标 |
|  |  | 其他 | 响应招标文件规定的其他实质性内容 |

## 评分办法（适用于包A、包B、包C和包D）

| 评分因素（分值） | 评分标准 |  | 最高 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 | 投标报价：10分 商务部分：16分 技术部分：74分 |  | 100 |
| 投标报价 （10分） | 计算方法如下： 评标基准值=有效供应商的最低评标报价 投标报价得分=评标基准值/评标报价×10 （1）为贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库[2022]19号、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）等规定，促进中小型企业的发展，评审时给予小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。同一供应商，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。应提供《中小企业声明函》，格式见投标文件格式，未提供声明函者不予认定。 - 评标委员会认定某供应商的投标报价明显低于其他有效供应商投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求该供应商对其报价的合理性作出书面说明，并提供相关证明材料，否则作为无效投标处理。 - 本项目包G-J专门面向小微企业采购；包D和包F专门面向中小企业，不再进行价格扣除。 注：有效供应商是指响应招标文件要求并通过实质性审核未被废标的所有供应商。 |  | 10 |
| 商务部分（16分） | 投标文件应对招标文件的技术要求进行响应。技术部分应逐项作答。 完全响应得2分；每缺少一项非关键技术条款内容或对招标文件非关键条款负偏离或该部分内容响应不完全扣1分，本项最低得0分。 |  | 2 |
|  | 供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书具有2个或2个以上上述认证或证书的，得2分；具有1个上述认证/证书的，得1分；否则不得分。 注：需提供在有效期内的有效证书复印件，清晰可辨，否则不得分。 |  | 2 |
|  | 运维业绩：提供自2020年以来，承担的地级市及以上相关部门委托的环境空气质量自动监测站运维服务（不包含微型站，合同执行期内已运维至少3个月，且运维范围至少包括SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标），每运维1个空气站，得0.2分，最高得10分。 注：1）供应商在同一个站点多次承担运维服务的，按一个站点计算。 2）须提供业绩清单、运维合同、发票及合同甲方出具的服务证明文件等证明材料，否则不予认可。 ①业绩清单包括但不限于运维项目名称、合同甲方名称、合同签订时间、联系人及电话、服务地所在省市、运维站点数量、运维服务时间（区间）、证明材料在投标文件中对应页码等。 ②运维合同需包括但不限于合同首页、主要内容页、签章页、签订日期页等的复印件。 ③合同发票（提供一张对应发票即可，发票开具日期应在合同执行期内）复印件。 ④每个业绩须同时提供合同甲方的服务证明，证明内容包括运维站点数量、运维项目名称、站点名称、运维起止时间，并加盖合同甲方公章（原件或复印件均可）。 3）相关格式见附件 ，未能按招标文件要求提供以上业绩证明材料或证明材料不完整的业绩不予认可。 |  | 10 |
|  | 供应商须提供承诺函得2分，不提供不得分。 承诺函内容包括：若中标，中标单位或与其存在控股或参股关系的单位（本文中所述“控股关系”是指：直接或间接持有其他供应商50%以上股权或被其他供应商直接或间接持有50%以上股权。“参股关系”是指：虽直接或间接持有其他供应商股权或被其他供应商直接或间接持有股权，但该持股或被持股关系未形成控股或被控股，管理与被管理的关系）不得在中标区域和城市从事空气站相关的监测数据分析和研判工作。前期已从事中标区域和城市空气站监测数据分析和研判工作的，应承诺合同到期后不再续签。 |  | 2 |
| 技术部分（74分） | 运维配备情况 | 运维种类：所提供的运维业绩中包含2种品牌空气站设备（SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标分析仪）得1分；在此基础上每再多一种加1分，本项最高得3分。 注：需提供经盖章后的空气站点交接材料或运维合同复印件等相关证明材料，否则不得分。 | 3 |
|  |  | 每4个站点应至少配备1辆专用巡检车辆，车辆配置数量与站点数量比值高于1/4（含）的得2分，否则不得分； 注：须提供车辆配备方案（包括具体站点配备情况、车辆来源（自有、租赁），否则不得分。 （格式见附件2-1） | 2 |
|  |  | 应至少配备1名项目经理和1名驻站人员配合甲方工作；除项目经理、驻站人员及运维人员外需额外至少提供3名以上专职数据监控人员负责24小时数据监控工作； 项目经理、驻站人员和专职数据监控人员需具有本科以上学历；项目经理应有3年及以上环境空气自动监测站运维经验，且承诺合同履约期内专职投入本项目；驻站人员应有1年及以上环境空气自动监测站运维经验，满足要求的得4分，否则不得分。 注： - 须按招标文件要求提供人员列表及人员简历（格式见附件2-2）；以及工作经验证明文件； 2）提供项目经理、驻站人员、数据监控人员学历证书以及社保部门出具的2022年连续三个月在供应商处连续缴纳社保的凭证复印件及项目经理专职投入本项目、未经采购人许可不得更换的承诺书。 3）不满足上述备注中任一要求的，得0分。 | 4 |
|  |  | - 每2个站点至少配备1名专业运维人员，大专学历以上，不满足要求的，不再考察人员持证情况，本项评审内容（总计4分）得0分； - 根据所配置的现场运维人员持证情况，自2018年1月1日至今取得省级及省级以上环境监测部门颁发的空气自动监测培训合格证或上岗证的，每人得0.2分，最高得4分； 注：1）须提供拟投入本项目现场运维人员清单，包括运维站点、运维人员学历、专业、工作年限；否则不得分. 2）提供培训合格证或上岗证原件扫描件等信息，且须提供社保部门出具的2022年连续三个月在供应商处缴纳社保的凭证并加盖供应商公章，否则不予认可。 | 4 |
|  | 运维及质控措施 | 供应商应建立完善的质量保证和质量控制体系，制定完善的针对每个监测指标的质控措施。考核投标文件相应内容与项目的适用性。 1.质量保证与质量控制体系完善，并对应制定了详实可行的质控措施，完全符合采购需求，高效保证运维质量得5分； 建立了质量保证与质量控制体系，有具体的质控措施，但质控措施略有缺陷，得2分；未提供相关内容得0分。 2.提供的标准物质或样品的管理、验收和期间核查等方案详实，科学合理、针对性强，能完全满足本项目采购需求得3分； 提供了相关方案，有一定的针对性，基本符合本项目采购需求，得1分； 方案不合理或未提供方案得0分。 | 8 |
|  |  | 供应商颗粒物比对设备的配备情况。 供应商至少配备手工比对采样器6套和4套国家标准方法的颗粒物便携式监测仪器。 配备设备数量满足要求，种类齐全合理（能覆盖PM10、PM2.5两项因子比对要求），选型适配可靠（手工比对采样器为自动换膜；便携式设备监测方法为β射线法）的，完全满足站点比对要求的，得2分； 配备设备的数量、种类和选型与工作需求存在偏差的，得0分。 注：1）供应商应提供相关设备的配置清单，包括型号、数量、手工采样器出厂编号等（格式见附件2-3和附件2-4） 供应商须提供证明材料以证明其监测设备通过国家级技术认证或国际同等技术认证，否则不予认可。 2）供应商为设备生产厂家的须提供库存设备清单；设备为已经购买的须提供购置发票和采购合同关键页复印件；仪器设备未购买的须提供已签订的意向供货协议，并承诺中标后2个月内配齐；否则不予认可。 | 2 |
|  |  | 供应商运维设备的备件、耗材配置情况。 配置种类齐全合理，耗材使用方案切合实际，留有安全余量，完全能满足对应站点运维需要，得5分； 配置种类和耗材使用方案基本满足运维需求，得3分； 配置种类或耗材使用方案有明显欠缺，可能影响运维效果，得2分； 缺乏关键的运维设备的备件、耗材，与运维需求存在较大偏差，得1分； 未按要求提供配置清单，得0分。 注：1）须提供运维设备备件和耗材配置清单（包括但不限于配置的种类、数量、品牌、价格、来源等），运维设备的备件和耗材配置须以市为单位逐一提供（格式见附件2-5），否则不予认可。 2）供应商为设备生产厂家的须提供库存清单；已购买的须提供购置发票复印件和采购合同关键页复印件；仪器设备未购买的须提供已签订的意向供货协议，并承诺中标后2个月内配齐；否则不予认可。 3）不满足上述备注中任一要求的，本项得0分。 | 5 |
|  |  | 根据供应商质控实验室配备情况，包括机构数量、环境条件和设备等。 1.质控实验室建设完成情况： 供应商拟提供的质控实验室已经建设完成，得4分； 供应商拟提供的质控实验室尚未建设，承诺中标2个月后建设完成的，得2分； 未建设完成且未承诺中标后2个月建设完成的，得0分。 2.质控实验室配置情况： 1）实验设备配置种类齐全，选型合理，环境条件能够满足环境监测运维管理要求，得2分； 2）实验室设备配置种类、选型、环境条件无法满足运维管理要求的，不得分。 （格式见附件2-6） | 6 |
|  | 备机适配方 案 | 供应商备机适配方案，备机包含监测设备、采样系统等，保障数据与原机数据连续、可比。 备机数量满足要求，配置选型适配程度高，与原系统兼容性好，性能参数完全能满足相关监测规范要求，PM2.5备机能够实现与站点原机品牌仪器数据的连续可比，得6分； 备机数量满足要求，配置选型能够与原系统兼容，性能参数基本满足相关监测规范要求，PM2.5备机与站点原机品牌仪器数据是否能够实现连续可比尚需验证的，得4分； 备机配置适配度较差，难以与原系统兼容，性能参数无法完全满足相关监测规范要求，得2分； 未按要求提供配置清单，得0分。 注：1）须提供备机配置情况清单（包括但不限于备机种类、数量、品牌、型号、价格、来源、原理等）、适用性检测证书（格式见附件2-7）。 2）供应商为仪器设备生产厂家的须提供库存设备清单；仪器设备为已经购买的须提供购置发票和采购合同关键页复印件；仪器设备未购买的须提供已签订的意向供货协议，并承诺中标后2个月内配齐；否则不予认可。 3）供应商提供备机监测原理与原机不匹配的不得分；且供应商须提供证明材料以证明其监测设备通过过生态环境部环境监测仪器质量监督检测中心检测，否则不予认可。 4）不满足上述备注中任一要求的，本项得0分。 | 6 |
|  | 运维措 施 | 运维措施应系统全面反映本项目运维工作，包括制定规章制度、具体日常维护、定期巡检和故障维修等措施的情况。考核供应商投标文件所提供运维措施，同时供应商应充分考虑所投包的运维城市自然环境、交通状况、空气质量现状等因素。 1）日常管理维护方案。针对所投包件制定了详细且严谨的规章制度，提供了具体的日常维护方案、定期巡检方案，方案清晰有条理，切合实际，可操性强，充分考虑了所投包件城市的自然环境、交通状况、空气质量的差异，完全满足采购需求，得6分； 制定并提供了规章制度、日常维护、定期巡检方案，方案完整，具有可操作性，内容针对性较好，整体上考虑了所投包件城市的自然环境、交通状况、空气质量的差异，较好地满足采购需求，得4分； 制定并提供了规章制度、日常维护、定期巡检方案，方案完整，具有一定的可操作性，内容有一定针对性，考虑到所投包件部分城市的自然环境、交通状况、空气质量的差异，基本满足采购需求，得2分； 制定并提供了规章制度、日常维护、定期巡检方案，总体架构完整，但方案不具体，内容通用化，严谨性不高，可操作性不强，得1分； 或未提供明确的日常管理维护方案，得0分。 | 6 |
|  |  | 2）故障维修方案。针对所投包件制定了详细的故障维修方案，方案清晰有条理，切合实际，可操性强，充分考虑了所投包件城市的自然环境、交通状况差异，制定了不同类型故障的处理措施，完全满足采购需求，得6分； 制定并提供了故障维修方案，方案完整，具有可操作性，内容针对性较好，整体上考虑了所投包件城市的自然环境、交通状况差异，制定了不同类型故障的处理措施，较好地满足采购需求，得4分； 制定并提供了故障维修方案，方案完整，具有一定的可操作性，内容有一定针对性，考虑到所投包件部分城市的自然环境、交通状况差异，基本满足采购需求，得2分； 制定并提供了故障维修方案，但内容较为粗略，未充分考虑项目特点和难度，不能满足本项目运维工作需要，得1分； 或未提供明确的故障维修方案，得0分。 | 6 |
|  | 应急预 案 | 根据供应商提供的应急预案（含预防措施、应急方案），对运维及降尘采集期间如出现严重影响系统运行和数据质量的重大问题时，是否具备有效的预防和补救措施，并制定了异常数据监控制度和处理处置方法。 （1）预防措施。 对运维工作理解准确，针对所投包件，根据招标文件技术要求，针对可能出现的突发情况，各要素考虑充分，系统全面地阐述应急情况的判断依据，并有针对性地提出预防措施，措施可行性高，完全满足采购需求，得3分； 根据招标文件技术要求，针对可能出现的突发情况，提供了部分应急情况的判断依据；或者提出的预防措施具有一定可行性，但略有欠缺，基本满足采购需求，得2分； 提供了部分应急事件的判断依据，判断依据阐述粗略、缺乏针对性；或者提出的预防措施可行性和操作性较差，得1分； 仅列出通用的预防措施，与本项目偏差较大，无法满足运维要求或未提供预防措施的，得0分。 （2）应急方案。 对应急工作进行了合理规划并制定可行计划，应急方案针对性强，各要素考虑充分，同时根据招标文件技术要求，列出各种应急情景、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案，系统地阐述判断和解决方法，制定完善的工作流程，完全满足采购需求，能较好应对可能的突发情况，得3分； 较为系统地列出各种应急情景、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案，但略有缺陷；或者列出部分应急情景、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案，基本满足采购需求，得2分； 对常见的应急情景有遗漏，或应急措施及解决方案粗略、缺乏针对性，难以及时应对常见的突发情况，得1分； 仅列出通用的应急方案，与本项目偏差较大，无法满足运维要求，或未提供应急方案的，得0分。 | 6 |
|  | 运维比对方 案 | 供应商根据标书确定的运维区域、站点情况制定便携式监测仪器比对方案。 对比对工作进行了合理的规划并制定了可行性计划，同时，列出各种需开展比对监测的情况、比对结果的应用，并制定完善的比对流程的，得3分； 列出几种需开展比对监测的情况、比对结果的应用的，制定基本的比对流程的，得1分； 未提供方案或所提供方案不满足要求得0分。 | 3 |
|  | 监测设备标准化操作规程 | 考核供应商投标文件所提供的监测设备标准化操作规程与项目的适用性。 依据本招标文件要求的各种运维工作，针对拟运维省级空气站内主要设备编制了全面详细的、可操作性强的监测设备标准化操作规程，完全满足采购需求，得6分； 标准化操作规程涵盖了拟运维省级空气站内主要设备，但有个别设备操作规程可操作略有欠缺，基本满足采购需求，得4分； 监测设备标准化操作规程可操作性较差，或只针对部分主要设备编制了监测设备标准化操作规程，得2分； 未编制监测设备标准化操作规程，得0分。 注：主要设备指监测仪器、质控设备、气象仪器。 | 6 |
|  | 数据审核、异常数据识别与处理 | （1）供应商投标文件所提供的数据审核方案与项目的适用性。 对采购需求理解准确，提供了全面、详细、具体可行的数据审核方案，系统地阐述数据审核技术方法和依据，针对省控城市点位数据传输要求提出了切实可行的审核措施，并制定完善的工作流程图，能完全满足采购需求，得4分； 提供了部分数据审核的方法，阐述了审核依据，但是方法和依据略有欠缺；或针对省控城市点位数据传输要求提出了审核措施，制定了工作流程图，但措施或流程图略有缺陷，基本满足采购需求，得2分； 提供了几种数据审核方法，阐述了审核依据，针对省控城市点位数据传输要求提出了审核措施，但审核方法片面，可能导致错判或漏判，或审核措施有明显错误，得1分； 未提供数据审核方案得0分。 （2）供应商投标文件所提供异常数据识别与处理方案与项目的适用性。 对采购需求理解准确，提供了全面、详细、具体可行的异常数据识别方案，系统地阐述异常数据识别方法和依据，提出切实可行的处理措施，并制定完善的工作流程图，能完全满足采购需求，得3分； 提供了部分异常数据识别的方法，阐述了识别依据，但是方法和依据略有欠缺；或提出了处理措施，制定了工作流程图，但措施或流程图略有缺陷，基本满足采购需求，得2分； 提供了几种异常数据识别方法，阐述了识别依据及处理措施，但识别方法片面，可能导致错判或漏判，或处理措施有明显错误，得1分； 未提供异常数据识别与处理方案得0分。 | 7 |

附件2-1

车辆配置清单

包号：

| - 序号 | - 车牌号 | - 品牌 | - 类型 | - 数量 | - 用途 | - 自有/租赁 | - 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人承诺中标后购买或租赁的，不需填写“车牌号”和“品牌”，但应详细描述拟合作的车辆租赁情况或车辆保障说明。

附件2-2

项目人员情况表

方案编号：      （填A/B）

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 本项目中拟任岗位 |  | 学历/学位 | 从事运维工作年限 | 职称 | 是否骨干人员 | 相关资质认证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  | / |  |
|  |  |  | 专业技术人员 | 现场运维人员 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 运维技术支持人员 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |

注：项目经理和骨干人员需按照下表单独列表详细说明。专业技术人员按姓氏首字母排序。专业技术人员不含专职驻场人员。

投标人名称（加盖公章）

法定代表人签署或被授权人签字

日期：

项目经理及骨干人员个人简历

方案编号：      （填A/B）

| 姓名 |  | 职务 |  | 职称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历（或学位） |  | 年龄 |  | 拟任职 |  |  |
| 学历（或学位）（时间、毕业学校、专业）、工作（时间、任职单位、职务）及取得的专业认证情况： |  |  |  |  |  |  |
| 参加过的主要项目名称 |  |  |  |  | 担任职务 |  |

注：需按招标文件第三章评标标准和评标方法的要求，提供相关证明文件。

投标人名称（加盖公章）

法定代表人签署或被授权人签字

日期：

附件2-3

手工比对配置情况清单

包号：

| - 序号 | - 品牌 | - 数量 | - 型号 | - 价格 | - 适用性检测证书（有/无） | - 来源 | - 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |  |

附件2-4

便携式比对配置情况清单

包号：

| - 序号 | - 品牌 | - 数量 | - 型号 | - 价格 | - 适用性检测证书（有/无） | - 来源 | - 原理 | - 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2-5

运维设备配置清单

包号：

备件列表

| - 序号 | - 所在市 | - 备件种类 | - 数量 | - 品牌 | - 价格 | - 来源 | - 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |  |

耗材列表

| - 序号 | - 所在市 | - 耗材种类 | - 数量 | - 品牌 | - 价格 | - 来源 | - 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |  |

注：上述运维设备清单须以市为单位逐一提供。

附件2-6

质控实验室清单

包号：

| - 序号 | - 省市 | - 详细地址 | - 联系人 | - 电话 | - 性质 | - 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |

注：性质填写“已自建”、“已合作”、“拟自建”或“拟合作”。“拟自建”或“拟合作”的，本表“详细地址”可不填写。

实验室设备配备清单

实验室名称：

| - 序号 | - 设备名称 | - 品牌 | - 型号 | - 数量 | - 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |
| - 数量合计 |  |  |  |  |  |

注：设备清单以每个质控实验室为单位分别提供。

附件2-7

备机配置情况清单

包号：

| - 序号 | - 备机种类 | - 数量 | - 品牌 | - 型号 | - 价格 | - 适用性检测证书（有/无） | - 来源 | - 原理 | - PM2.5备机是否与站点原机品牌一致（是/否） | - PM2.5备机与站点原机品牌仪器至少连续5天的比对数据（有/无） | - 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - （点位名称）注：备机配置相同的站点可合并填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 数量合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - （点位名称）注：备机配置相同的站点可合并填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 数量合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 评分办法（适用于包E、包F）

| 评分因素（分值） | 评分标准 |  | 最高 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 | 投标报价：10分 商务部分：19分 技术部分：71分 |  | 100 |
| 投标报价 （10分） | 计算方法如下： 评标基准值=有效供应商的最低评标报价 投标报价得分=评标基准值/评标报价×10 （1）为贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库[2022]19号、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）等规定，促进中小型企业的发展，评审时给予小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。同一供应商，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。应提供《中小企业声明函》，格式见投标文件格式，未提供声明函者不予认定。 （2）评标委员会认定某供应商的投标报价明显低于其他有效供应商投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求该供应商对其报价的合理性作出书面说明，并提供相关证明材料，否则作为无效投标处理。 （3）本项目包G-J专门面向小微企业采购；包D和包F专门面向中小企业，不再进行价格扣除。 注：有效供应商是指响应招标文件要求并通过实质性审核未被废标的所有供应商。 |  | 10 |
| 商务部分 （19分） | 资质 | 供应商是否通过 CMA、ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证证书，了解如何建立、运行有效的内部质量体系。 具有2个或2个以上上述认证或证书的，得2分；具有1个上述认证或证书的，得1分；否则不得分。 注：需提供在有效期内的有效证书复印件，并加盖供应商公章，否则不得分。 | 2 |
|  | 对招标文件的响应程度 | 供应商应对招标文件技术部分逐条进行响应，条款部分应明确是否偏离，技术部分应逐项作答。完全响应得 2 分；每缺少一项非关键技术条款内容或对招标文件非关键条款负偏离或该部分内容响应不完全扣 1 分，本项最低得0 分。 | 2 |
|  | 业绩 | 自2020年1月以来，承担的地市级及以上相关部门委托的环境空气质量自动监测站运维或运维检查服务（不包括微型站，合同执行期内已服务至少3个月，且运维或检查范围至少包括SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标），每运维和/或检查1个站点得0.1分，本项最多得15分。 注：（1）供应商在同一站点多次承担运维和/或检查服务的，按一个站点计算。 （2）销售仪器附带的运维、检查服务业绩不予认可； （3）须提供业绩清单、服务合同、发票及合同甲方出具的服务证明文件等证明材料，否则不予认可。 ①业绩清单包括但不限于运维项目名称、合同甲方名称、合同签订时间、联系人及电话、服务地所在省市、运维站点数量、运维服务时间（区间）、证明材料在投标文件中对应页码等。 ②服务合同需包括但不限于合同首页、主要内容页、签章页、签订日期页等的复印件。 ③合同发票（提供一张对应发票即可，发票开具日期应在合同执行期内）复印件。 ④每个业绩须同时提供合同甲方的服务证明，证明内容包括运维站点数量、运维项目名称、站点名称、运维起止时间，并加盖合同甲方公章（原件或复印件均可）。 | 15 |
| 技术部分 （71分） | 人员 配置 （2分） | E包至少配备15名例行检查人员，6名专职飞检人员，1名驻场人员，6名数据分析人员； F包至少配备11名例行检查人员，4名专职飞检人员，1名驻场人员。 根据供应商提供的人员配置情况，完全满足要求的得2分，不满足的得0分。 注：各类检查、驻场、分析人员不得重复，重复的不予统计。 | 2 |
|  | 人员 素质 （8分） | 根据实施本项目的运维质控检查人员（例行检查及飞行检查）、数据分析人员专业技术情况评审： E包：1.2018年以来取得省级及以上环境监测部门颁发的环境空气运维合格证或上岗证的人数达20人以上的，得3分，16-20人的，得2分，11-15人的得1分，10人及以下的，不得分；2.提供的检查人员，具有 1年及以上运维或检查工作经验的人数超过20人的，得3分，16-20人的，得2分，11-15人的得1分，10人及以下的，不得分； 3.提供的专职数据分析人员，满足学历全部为本科以上的，得1分，不满足的不得分； 数据分析人员中具有研究生及以上学历的，得1分，没有的不得分。 F包：1.持2018年以来省级及以上环境监测部门颁发的环境空气运维合格证或上岗证人数达到10人以上的，得4分，8-10人的，得3分，5-8人的，得2分，5人以下的，不得分； 2.提供的检查人员，入职投标单位1年及以上人数超过10人的，得4分，8-10人的，得3分，5-8人的，得2分，5人以下的，不得分；需提供相应运维合格证或上岗证（合格证或上岗证中应注明环境空气质量自动监测系统考核合格项目）、毕业证书和学位证书复印件并附上相应社保缴费记录，否则不得分。 注：1）须提供拟投入本项目专业技术人员清单以及工作经验证明文件；并提供相关人员学历或学位证书复印件并加盖供应商公章； 2）提供社保部门出具的2022年连续三个月在供应商处缴纳社保的凭证并加盖供应商公章； 3）须提供相关技术人员运维合格证或上岗证书扫描件并加盖公章。 | 8 |
|  | 关键 岗位 人员 （4分） | 1.项目负责人应具有环境监测领域相关的高级及以上技术职称并熟悉环境空气自动监测业务，或具有5年及以上环境空气自动监测从业经验的，完全满足得2分；否则得0分； 2.驻场检查管理负责人应具有中级及以上技术职称，或具有3年及以上空气自动监测运维或检查相关工作经验，或具有环境监测或统计分析相关领域硕士以上学历（或学位）。完全满足得2分；否则得0分。 注：1）须提供相关人员环境监测或环境空气自动监测从业履历以及工作经验证明文件；并加盖供应商公章； 2）须提供相关人员技术职称证书复印件并加盖供应商公章； 3）须提供驻场检查管理负责人学历或学位证书复印件并加盖供应商公章。 | 4 |
|  | 车辆配置（3分） | E包至少配备13辆例行检查车辆，6辆飞行检查车辆； F包至少配备9辆例行检查车辆，4辆飞行检查车辆。 根据供应商提供的配备车辆情况（可自有可租赁），完全满足需求的得3分，缺少1辆扣1分，扣完为止。 注：1）各类检查车辆不得重复，重复人员不予统计； 2）车辆为自有的需提供相关购车合同、车辆行驶证复印件并加盖公章； 3）车辆为租赁的需提供租赁合同、车辆行驶证复印件并加盖公章。 | 3 |
|  | 质控 体系 建设 （6分） | 考核供应商质量保证和质量控制体系相关内容。 1.保证体系： 质量保证与质量控制体系完善，并对应制定了详实可行的质控措施，完全符合采购需求，高效保证质控质量得4 分； 基本建立了质量保证与质量控制体系，有一定的质控措施但在可操作性和有效性方面有不足，基本满足采购需求得 2分； 质量保证与质量控制体系不完善，质控措施须进行较大整改方可满足采购需求的，得1分； 未提供相关内容的，不得分。 2.保证措施： 供应商质控设备在运移过程中的质量保证措施方案，运移过程中质量保证方案详实可行，针对性强，描述具体的得2分； 质量保证方案不完善，针对性一般的得1分； 未提供相关内容的，不得分。 注：供应商应提供详细的质量体系文件、质量保障与质量控制措施、作业指导书、量值溯源相关文件、标准物质与标准器管理程序、质控设备管理程序等相关质量文件，并附加提供相应的证明材料说明其质量体系在支撑其检查工作中的应用，否则视为未提供相关内容。 | 6 |
|  | 便携式颗粒物设备配备 （6分） | 1.考核供应商拟用于本项目的便携式颗粒物监测设备。 E包至少配备6台便携式颗粒物监测设备， F包至少配备4台便携式颗粒物监测设备， 配备数量大于基本要求，且设备为已购置的（供应商为设备生产厂家的须提供库存设备清单；设备为已经购买的须提供购置发票和采购合同关键页复印件）得3分； 配备数量满足要求，且设备为已购置的（供应商为设备生产厂家的须提供库存设备清单；设备为已经购买的须提供购置发票和采购合同关键页复印件）得2分； 配备数量满足要求，提供已签订的意向供货协议的，得1分；不满足的不再考察仪器配置情况，本项评审内容（总计6分）不得分。 2.配置设备监测方法为β射线法，且通过国家级技术认证或国际同等技术认证，完全能满足对应站点联机比对工作需求，得 3分； 配置设备的监测方法为β射线法，未通过国家级技术认证或国际同等技术认证，但自身开展过比对监测并出具报告的，得1分； 配置设备监测方法不是β射线法，可对站点联机比对有较大影响，得0分； 注：供应商应提供相关设备的配置清单及基础性能指标。 | 6 |
|  | 气态污染物质控及比对设备配备 （5分） | 1.考核供应商拟用于本项目的气态污染物质控及比对监测设备。 E包须配备不少于3套标准气体，1套零气发生器、动态校准仪，2套臭氧校准仪、质控比对用监测仪器。F包须配备不少于2套标准气体，1套零气发生器、动态校准仪，2套臭氧校准仪，1套质控比对用监测仪器， 配备数量大于基本要求，且设备为已购置的（供应商为设备生产厂家的须提供库存设备清单；设备为已经购买的须提供购置发票和采购合同关键页复印件）得3分； 配备数量满足要求，且设备为已购置的（供应商为设备生产厂家的须提供库存设备清单；设备为已经购买的须提供购置发票和采购合同关键页复印件）得2分； 配备数量满足要求，提供已签订的意向供货协议的，得1分；不满足的不再考察仪器配置种类情况，本项评审内容（总计5分）不得分。 2.供应商拟用于本项目的空气站质控检查用的动态校准仪、气态污染物联机比对监测设备，能覆盖SO2、CO、O3、NO2四项因子比对要求，且分析方法为国家标准方法并通过生态环境部环境监测仪器质量监督检测中心检测的，得2分； 配置设备能覆盖SO2、CO、O3、NO2四项因子比对要求，但分析方法为国家标准方法的，但未通过生态环境部环境监测仪器质量监督检测中心检测，得 1分； 配置设备不能覆盖SO2、CO、O3、NO2四项因子比对要求的，得 0 分。 注：1）供应商应提供相关设备用于质控检查工作的配置清单及基础性能指标。 2）供应商须提供证明材料以证明其气态污染物联机比对监测设备通过生态环境部环境监测仪器质量监督检测中心检测，否则不予认可。 | 5 |
|  | 质控设备配备 （3分） | E包应配备不少于15套常规质控检查设备，F包应配备不少于10套常规质控检查设备，包括流量计、大气压计、温湿度计。要求所提供的设备有校准证书；且流量计可覆盖0-20L/min范围或提供大小两种流量计满足空气站日常质控的相关流量检查， 1.配置种类齐全合理，选型适配可靠，性能满足站点检查工作需求，数量有冗余，可保障检定、维修期间工作不间断的，得3分； 2.配置设备的种类和选型基本满足工作要求，或数量仅满足最低检查需求的，得2分； 3.配置种类、数量及选型与工作需求存在较大偏差的，得1分； 4.未按要求提供配置清单的，得0分。 注：1）供应商应提供相关设备用于质控检查工作的配置清单及基础性能指标。 2）供应商为设备生产厂家的须提供库存设备清单；设备为已经购买的须提供购置发票和采购合同关键页复印件；设备未购买的须提供已签订的意向供货协议；否则不予认可。 | 3 |
|  | 办公及质控实验室配备情况 （7分） | 根据供应商质控实验室配备情况评分。 1.办公功能划分： 河南派驻机构（分公司或办事处）内部功能区划分明确，至少满足但不限于设置办公区、系统支持实验室、质控实验室和档案室的，得1分； 办公面积：所提供质控实验室、系统支持实验室空间应满足日常工作需要，面积均大于20平方米的，得1分。 注：需提供服务分支机构营业执照或设立办事机构批准文件及对应房屋租用合同复印件。 2.在河南省内建设有数量大于等于1个且已经建设完成的质控实验室的得1分；不满足不得分。 3.质控实验室配置情况： 1）配置齐全（满足招标文件质控实验室所需设备清单要求），实验设备配置种类齐全，选型合理，环境条件能够满足环境监测运维管理要求，得2分； 2）实验设备配置种类及选型基本满足运维需求，得1分； 3）未提供相关内容或不满足要求的得0分。 注：需提供实验室地理位置、房屋租赁合同或房屋产权证明、设备采购合同、实验室照片等证明材料； 4.实验室应配备温度湿度控制设备、缓冲间、试验台和储存柜及良好的通风设备和废气排出口，满足的得1分，不满足不得分； 5.质控实验室应建立并落实机构管理、日常维护、定期巡检、故障维修、质量保证等完整的质控管理制度。满足的得1分，不满足不得分。 | 7 |
|  | 例行检查具体方案（6分） | 考核供应商投标文件提供的例行检查方案，包括但不限于检查规章制度、人员管理制度、常见运维问题汇总分类、检查作业指导书等文件。 供应商熟悉例行检查的流程、检查工作开展方法、相关标准及结果合格判定，建立了详细且合理可行的规章制度，全面分析了各类规范性问题并提供了相应检查作业指导书，方案内容详实、表述清晰，贴合需求、阐述分析准确，可行性高、针对性强的，得6分； 供应商掌握例行检查的流程、检查工作开展方法、相关标准及结果合格判定，建立了合理可行的规章制度，简单分析了各类规范性问题并提供了相应检查作业指导书，方案基本合理、可行，但细节有待完善，得4分； 供应商了解例行检查的流程，检查工作开展方法、相关标准及结果合格判定，建立了规章制度但缺乏针对性，分析了几种常见的问题并提供了简单的检查作业指导书，方案部分符合需求的，得2分； 供应商基本了解例行检查得流程，建立了基本的规章制度；提供了简单的检查作业指导书，须进行较大整改方可满足检查需求，得 1分； 未提供具体方案得 0 分。 | 6 |
|  | 飞行检查方案（6分） | 供应商提供的飞行检查方案，包括但不限于检查规章制度、人员管理制度、设备管理制度、标准气体管理制度、检查作业指导书等文件。 供应商熟悉飞行检查的流程、检查工作开展方法、相关标准及结果合格判定，建立了详细且合理可行的规章制度，并提供了相应检查作业指导书，方案内容详实、表述清晰，贴合需求、阐述分析准确，可行性高、针对性强的，得6分； 供应商掌握飞行检查的流程、检查工作开展方法、相关标准及结果合格判定，建立了合理可行的规章制度，并提供了相应检查作业指导书，方案基本合理、可行，但细节有待完善，得 4分； 供应商了解飞行检查的流程、检查工作开展方法、相关标准及结果合格判定，建立了规章制度但缺乏针对性，并提供了常规、通用的检查作业指导书，方案部分符合需求的，得2分； 供应商基本了解飞行检查的流程、检查工作开展方法、相关标准及结果合格判定，建立了简单的规章制度，检查作业指导书部分内容欠合理或不具备操作性，须进行较大整改方可满足检查需求，得1分； 未提供具体方案得 0 分。 | 6 |
|  | 联机比对方案 （6分） | 供应商提供的联机比对方案，包括但不限于检查规章制度、人员管理制度、设备管理制度、标准气体管理制度、检查作业指导书、报告编写模板等文件。 供应商熟悉联机比对的流程、设备架设、工作开展方法、相关标准及结果合格判定，建立了详细且合理可行的规章制度，并提供了相应检查作业指导书，方案内容详实、表述清晰，贴合需求、阐述分析准确，可行性高、针对性强的，得6分； 供应商掌握联机比对的流程、设备架设、工作开展方法、相关标准及结果合格判定，建立了合理可行的规章制度，并提供了相应检查作业指导书，方案基本合理、可行，但细节有待完善，得 4分； 供应商了解联机比对的流程、设备架设、工作开展方法、相关标准及结果合格判定，建立了规章制度但缺乏针对性，并提供了常规、通用的检查作业指导书，方案部分符合需求的，得 2分； 供应商基本了解飞行检查的流程、设备架设、工作开展方法、相关标准及结果合格判定，建立了简单的规章制度，检查作业指导书部分内容欠合理或不具备操作性，须进行较大整改方可满足检查需求的，得1分。未提供具体方案得 0 分。 | 6 |
|  | 应急预案方案 （6分） | 充分考虑所投包件省级空气中站的环境条件、气象条件、交通便利性等因素的影响，面对现场检查期间可能出现的突发情况及发现的重大问题，是否具备有效的处置措施和应急方案。 对检查工作理解准确，针对所投包件，根据招标文件技术要求，针对可能出现的情况，各要素考虑充分，系统全面地阐述突发情况的判断依据，并有针对性地提出应急方案，处置措施可行性高，完全满足采购需求，得 6 分； 根据招标文件技术要求，针对可能出现的突发情况，提供了部分突发情况的判断依据；或者提出的应急方案和处置措施具有一定可行性，但略有欠缺，基本满足采购需求，得 3 分； 提供了部分突发情况的判断依据，判断依据阐述粗略、缺乏针对性；或者提出的应急方案和处置措施可行性和操作性较差，得 1分； 未提供处置措施的，得 0 分。 | 6 |
|  | 报表、 报告 （3分） | 供应商须提供运维质控检查、飞行检查、联机比对、数据分析（E包）中各类报表、报告模板样式。 提供的各类文件结构清晰、内容全面详实、表述清晰，贴合需求、阐述分析准确，可行性高、针对性强的，得3分； 提供得各类文件内容覆盖比较全面，表述较为清晰，基本合理、可行，但细节有待完善或修改的，得2分； 提供的各类文件内容覆盖不全面，仅表述部分内容，表达不清晰，针对性差的，得1分； 未提供具体相关内容的得 0 分。 | 3 |

## 评分办法（适用于包G）

| 评分因素（分值） | 评分标准 |  | 最高 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 | 投标报价：10分 商务部分：21分 技术部分：69分 |  | 100 |
| 投标报价 （10分） | 计算方法如下： 评标基准值=有效供应商的最低评标报价 投标报价得分=评标基准值/评标报价×10 （1）为贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库[2022]19号、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）等规定，促进中小型企业的发展，评审时给予小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。同一供应商，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。应提供《中小企业声明函》，格式见投标文件格式，未提供声明函者不予认定。 （2）评标委员会认定某供应商的投标报价明显低于其他有效供应商投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求该供应商对其报价的合理性作出书面说明，并提供相关证明材料，否则作为无效投标处理。 （3）本项目包G-J专门面向小微企业采购；包D和包F专门面向中小企业，不再进行价格扣除。 注：有效供应商是指响应招标文件要求并通过实质性审核未被废标的所有供应商。 |  | 10 |
| 商务部分 （21分） | 业绩 （15分） | 供应商自2020年1月1日至今（以合同签订时间为准），承担过地市级及以上相关部门委托的城市环境空气质量监测站点颗粒物手工比对服务的（比对范围须包括PM2.5监测仪器），每个站点得0.2分，最高得15分。 1）业绩清单包括但不限于服务合同名称、合同委托方单位名称、联系人及电话、服务地所在省市、站点数量、服务时间（区间）、证明材料在投标文件中对应页码等。 2）服务合同需包括但不限于合同首页、主要内容页、签章页等的复印件。 3）每个业绩须同时提供合同甲方的服务证明，证明内容包括站点数量、名称、比对时间（原件或原件的复印件均可）。 注：须提供业绩清单、服务合同及服务评价等证明资料，并加盖供应商公章，否则不得分。 | 15 |
|  | 认证证书（4 分） | 供应商是否通过 CMA、ISO14001、ISO 9001 质量体系认证，了解如何建立、运行有效的内部质量体系。具有CMA及另外 1 个或多个上述认证或证书的，得4分；只具有CMA认证证书的，得 2 分；无 CMA 认证的不得分。 注：供应商须提供有效的证书复印件，所提供的 CMA 认证检验检测能力须覆盖颗粒物手工比对所需项目，否则不予认可。 | 4 |
|  | 服务承诺（2分） | 供应商承诺于合同签订后1个月内河南省内设置自动称量系统或建设天平称量实验室以保障称量效率的，得2分，不承诺不得分。 | 2 |
| 技术部分 （69分） | 设备性能（10分） | 供应商需根据项目要求提供配套采样设备、称重设备、滤膜及其他配套辅助设备，所提供设备应满足招标文件2.2.1中规定的设备性能要求，不满足1项扣0.5分，带“★”项不满足1项扣1分，本项10分，扣完为止； 注：须提供采样器配置情况清单及性能参数并加盖公章，内容包括但不限于设备品牌、型号、数量及性能参数等内容。 | 10 |
|  | 产品适用性（3分） | 供应商所使用的采样设备（PM10和PM2.5）需通过通过生态环境部环境监测仪器质量监督检测中心检测，滤膜自动称重系统需通过生态环境部环境监测仪器质量监督检测中心检测，提供检测报告，本项得3分，缺少1项扣1分。 | 3 |
|  | 设备配置要求（5分） | 1、供应商应准备不少于18台环境空气颗粒物采样器、6套比对质控辅助设备（包括大气压计、流量计、温湿度计及滤膜保存运输所用冰箱或保温箱）、2台（套）电子天平和1套滤膜自动称重系统； 所提供采样设备、电子天平、质控辅助设备、自动称重系统为已购置设备或库存设备的（供应商为设备生产厂家的须提供库存设备清单；设备为已购买的须提供购置发票和采购合同复印件），得3分；暂未配备足够数量的采样设备，提供足够数量的采购意向合同的，得1分；均未提供的不得分； 2、供应商能配置2套及以上自动称重系统的，得2分； 注：须提供配置情况清单（包括但不限于品牌、 型号、数量等）； | 5 |
|  | 设备选型及检测（7分） | 供应商针对本项目提供的采样、天平、样品保存和运输设备、辅助设备的选型及检测要求。 1、配置的各种类设备种类、数量齐全，分析天平、流量计等量程、精度能够满足日常需求，能够满足对多个站点进行环境空气颗粒物PM10及PM2.5采样、样品转运、天平称量的工作需求，选型适配可靠的得4分； 配置设备的种类和选型基本满足工作需求，或对多个站点进行环境空气颗粒物PM10及PM2.5采样、样品转运、天平称量工作有轻微影响，得2分； 配置种类、数量及选型与工作需求存在较大偏差或未按要求提供配置清单的配置的，得 0 分。 2、技术检测：对于提供的设备的供应商，所使用的采样设备、电子天平、滤膜自动称重系统温湿度及天平经过省级及以上计量部门计量检定或校准并出具计量部门开具的检定或校准证书的，本项总分3分，提供一项得1分； 注：1）须提供配置情况清单（包括但不限于品牌、型号、数量等）。 2）供应商为设备生产厂家的须提供库存设备清单；设备为已购买的须提供购置发票和采购合同复印件，并加盖公章；设备未购买的须提供已签订的意向供货协议；否则不得分。 | 7 |
|  | 人员配置（4分） | 1.驻站人员：项目驻站人员需具备项目相关类3年及以上的工作经验（须提供技术人员的劳动合同、社保缴费记录等相关证明材料）或学历为研究生及以上的，二者满足其一或均满足得2分，否则不得分； 2.技术人员配置：供应商为本项目配置的采样、称重技术人员均具备手工比对相关工作经验1年及以上（须提供供应商参与相关项目的合同（含项目组成员名单）或合同用户评价，并提供项目组人员2022年连续三个月在供应商处连续缴纳社保的凭证复印件，清晰可辨，否则不得分）的得2分，一类不满足的不得分。 | 4 |
|  | 样品保障（6分） | 供应商需提供样品运输过程的保障措施方案，内容包括但不限于样品称量前后运输措施、流程、样品保存措施、出入库记录等. 对工作理解准确，根据招标文件技术要求，针对可能出现的情况、各要素考虑充分，系统全面地阐述，流程清晰，可操作性强，各项措施完备的得6分； 对工作有一定理解，根据招标文件技术要求，针对可能出现的情况、各要素充分考虑但不够全面或有流程但不够清晰，具备一定可操作性，各项措施基本完备的，得3分； 提供了基本流程、各项措施等，但与工作要求相差较大，可行性和操作性较差的，得 1分； 未提相关保障内容的，得 0 分。 | 6 |
|  | 比对方案（10分） | 1、技术路线 供应商需提出详实可行的技术路线，包括清晰描述比对工作各个环节衔接和实现过程，并设计出满足功能要求且具有较强操作性的工作流程图。 对工作理解准确，技术路线内容描述详实准确，结构清晰的，有详细流程图且充分满足项目要求，各个环节衔接和实现过程操作性强，充分满足比对工作的需求的，得6分； 对工作有一定理解，技术路线内容描述、结构存在一定问题，或有流程图但存在问题不能充分满足项目要求，各个环节衔接和实现过程具备一定可操作性的，得3分； 对工作有一定理解，技术路线内容描述、结构、流程图存在较大问题，各个环节衔接和实现过程可操作性差的的，得1分； 未提供相应内容，得0分。 注：供应商应提供汇总表，否则本项得 0 分。供应商应提供所设计各类报表及工作流程图。 2、图表、记录设计 供应商需设计服务期间相关颗粒物手工比对结果 上报及分析图表，设计服务期间相关现场记录，各类图表齐全，记录设计简洁合理、符合相关技术规范要求的，得2分；能设计出相应图表、记录基本满足要求的，得1分；拷贝采购文件内容或未提供相应内容，得0分。 3、报告设计 供应商需提供比对报告分析基本内容及模板框架，报告设计格式简洁工整、内容齐全、逻辑清晰的得 2 分。报告设计和内容一般的得 1 分；未提供报告模板的得 0 分。 | 10 |
|  | 应急 预案 （6分） | 根据供应商提供的应急预案，判断其对服务期间 出现的严重影响数据质量的重大问题，是否具备有效的预防和补救措施。 对应急工作进行了合理规划并制定可行计划，同时根据采购文件技术要求，列出各种应急情景、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案，系统地阐述判断和解决方法，制定完善的工作流程，能完全满足采购需求，能较好应对可能的突发情况，得6分； 列出部分应急情景、发现应急情况的方法、应急措施 及解决方案，系统地阐述判断和解决方法，基本满足采购需求，能应对部分突发情况，得 3 分； 提供了部分突发情况的判断依据，判断依据阐述粗略、缺乏针对性，或者提出的应急方案和处置措施可行性和操作性较差，得 1分； 未提供方案或所提供方案不满足要求得 0 分。 | 6 |
|  | 异常 判断 （4分） | 供应商投标文件中异常数据判断相关内容。对采购需求理解准确，提供了多种具体可行的异常数据判断方法，系统地阐述判断方法和依据，提出切实可行的问题核查方法及处理措施，并制定完善的工作流程图，能完全满足采购需求，得4 分；提供了几种异常数据判断方法，阐述了判断依据，提出问题核查方法及处理措施，制定工作流程图，基本满足采购 需求，得2分；未提供方案或所提供方案不满足要求得0分。 | 4 |
|  | 质控 体系 （8分） | 供应商应建立完善的质量保证和质量控制体系，制定相应质控措施。 1、质量保证与质量控制体系完善，并对应制定了详实可行的质控措施，完全符合招标文件需求，高效保证服务质量的得4分；建立了质量保证与质量控制体系及对应的质控措施，基本满足招标文件需求得2分；未提供相关内容得0分。（内容格式自拟） 2、供应商提供的质控设备配置清单。配置种类齐全丰富，数量充裕，选型合理，完全能满足对应站点服务需要，得4分；配置了一定数量的设备，设备种类和功能水平基本满足采购需求，得2分；配置种类、数量及选型与采购需求存在较大偏差或未按要求提供配置清单的，得0分。 注：1）须提供质控设备配置情况清单（包括但不限于品牌、型号、数量、用途、来源）。 - 供应商为仪器设备生产厂家的须提供库存设备清单；仪器设备为已经购买的须提供购置发票和采购合同复印件；设备未购买的须提供已签订的意向供货协议；否则不得分。 | 8 |
|  | 样品称量保障（6分） | 供应商已建立的称量实验室配置情况，包括环境条件和设备等。 供应商已设立称量实验室且实验室温湿度条件、抗震动环境条件满足并优于滤膜称量要求，能够完全避免气流和电磁干扰，配备的称量设备选型配置先进可靠，得 6分；供应商已设立称量实验室，称量实验室温湿度条件、抗震动环境条件满足滤膜称量要求，基本能够避免气流和电磁干扰，同时配备了有满足规范要求的称量设备，得 3 分；供应商未设立称量实验室或实验室条件不满足要求，得 0 分。 注：1）称量实验室须为自建的实验室。实验室应提供所在省市、详细地址、联系人及电话。 2）供应商提供多个实验室的，须分别提供称量设备配备清单。 3）不满足上述备注中任一要求的，本项得 0 分。 | 6 |

## 评分办法（适用于包H）

| 评分因素（分值） | 评分标准 |  | 最高 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 | 投标报价：10分 商务部分：24分 技术部分：66分 |  | 100 |
| 投标报价 （10分） | 计算方法如下： 评标基准值=有效供应商的最低评标报价 投标报价得分=评标基准值/评标报价×10 （1）为贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库[2022]19号、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）等规定，促进中小型企业的发展，评审时给予小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。同一供应商，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。应提供《中小企业声明函》，格式见投标文件格式，未提供声明函者不予认定。 （2）评标委员会认定某供应商的投标报价明显低于其他有效供应商投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求该供应商对其报价的合理性作出书面说明，并提供相关证明材料，否则作为无效投标处理。 （3）本项目包G-J专门面向小微企业采购；包D和包F专门面向中小企业，不再进行价格扣除。 注：有效供应商是指响应招标文件要求并通过实质性审核未被废标的所有供应商。 |  | 10 |
| 商务部分 （24分） | 技术响应 | 供应商应对招标文件技术部分逐条进行响应，条款部分应明确是否偏离，技术部分应逐项作答。完全响应得 2 分；每缺少一项非关键技术条款内容或对招标文件非关键条款负偏离或该部分内容响应不完全扣 1 分，本项最低得0 分。 | 2 |
|  | 资质认证 | 供应商是否具有软件企业证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、高新技术企业、售后服务认证证书（五星），每提供一项得1分，最高得6分。 注：需提供在有效期内的有效证书复印件，并加盖公章，否则不得分。 | 6 |
|  | 知识产权 | 具有区域报警系统或智能巡检系统类自主知识产权的，每提供一项得2分，最高得4分，没有不得分。 注：需提供相关的有效证明材料复印件，并加盖公章，否则不得分。 | 4 |
|  | 业 绩 | 2020年（以合同签订时间为准）以来供应商在国内的业绩：每提供1个市级及以上空气自动站网络检查与绩效初核项目相关的案例得2分，提供其他相关空气自动监测系统或平台建设案例的得1分，本项最高12分。 注：投标文件中应附上合同（合同首页、金额页、清单页、签字盖章页）或中标通知书复印件，并加盖公章，否则不得分。 | 12 |
| 技术部分 （66分） | 站点信息及仪器动态管理 | 考核供应商对投标文件省直管站运行监控和异常信息分析服务相关内容。 根据招标文件技术要求，详细列出站点基础信息、点位变更信、仪器设备更换信息、备机管理等具体工作内容，设计出满足功能要求且具有较强操作性的判断方法，形成各类报表，能够清晰的描述工作流程图内容全面。 可操作性强，程序流程清晰可靠的得5分；内容基本满足要求，操作性可行，程序流程基本满足需求的得3分；内容较少，程序流程较差的得1分；不满足或未提供的不得分。 | 5 |
|  | 备机管理及审批服务 | 考核供应商对投标文件省直管站备机管理及审批服务相关内容。 根据招标文件技术要求，详细列出备机库、备机更换管理等具体工作内容，设计出满足功能要求且具有较强操作性的判断方法，形成各类报表，能够清晰的描述工作流程图。 可操作性强，程序流程清晰可靠的得5分；内容基本满足要求，操作性可行，程序流程基本满足需求的得3分；内容，程序流程较差的得1分；不满足或未提供的不得分。 | 5 |
|  | 日常运维痕迹管理 | 考核供应商对投标文件日常运维痕迹管理服务相关内容。 对采购人需求理解准确，对应招标文件技术要求详细列出多种可痕迹管理的工作内容，设计出满足功能要求且具有较强操作性的解决方案，形成各类报表，制定完善的工作流程图。 内容全面，可操作性强，程序流程清晰可靠的得8分；内容基本满足要求，操作性可行，程序流程基本满足需求的得4分；内容不健全，可行性较差得1分；未提供的不得分。 | 8 |
|  | 区域报警审核及服务管理 | 对采购人需求理解准确，对255个省直管站区域报警审核及上报制度、流程制定可行计划。 对采购人意图理解清楚，制定计划可行性高，各类审核上报机制健全，保密措施完善的得8分； 能满足基本要求，具备一定可行性，各类审核上报机制及保密措施基本满足要求的得4分； 可行性较差的，涉及内容不健全的得1分；不满足或未提供不得分。 | 8 |
|  | 网络检查服务 | 对采购人需求理解准确，对省直管站网络进行合理的排查并能够汇报及时，提出合理的解决方案，充分考虑了网络检查服务工作中可能遇到的各类情形并给出了相应解决方案，具有较高的可行性，得4分； 提供了解决方案，覆盖了可能遇到的几种基本情形，能满足基本需求，得2分； 提供了解决方案内容较差的,得1分；不满足或未提供相应内容不得分。 | 4 |
|  | 绩效初核服务 | 对采购人需求理解准确，对运维单位绩效初核进行了合理规划和制定可行计划。 根据省中心需求，设计出合理的绩效考核方案，提供了详细的服务方案，充分考虑了绩效初核服务工作中可能遇到的各类情形并给出了相应解决方案，具有较高的可行性，具有较高的可行性，得8分； 提供了服务方案，覆盖了可能遇到的几种基本情形，能满足基本需求，得5分； 提供了服务方案内容较差的，得1分；不满足或未提供相应内容不得分。 | 8 |
|  | 管理成效分析服务 | 根据供应商对成效分析服务内容要求进行评分，具体包括供应商投标文件中对成效分析相关内容的工作服务流程，如何使用系统辅助工具结合业务进行服务等内容进行描述，根据其描述的详细程度、流程是否合理清晰、系统工具是否设计得当等。 完全理解采购需求，提供了详细的服务方案，充分考虑了成效分析服务工作中可能遇到的各类情形并给出了相应解决方案，具有较高的可行性，得5分； 提供了服务方案，覆盖了可能遇到的几种基本情形，能满足基本需求，得3分； 提供了服务方案内容较差的，得1分；不满足或未提供相应内容不得分。 | 5 |
|  | 信息安全 保障服务 | 根据供应商提供的安全保障方案的合理性、可行性进行评分，信息安全保障措施合理规范，安全制度完善,得4分； 保障合理性一般,得2分； 安全保障措施设计不合理,得1分；不满足或未提供不得分。 | 4 |
|  | 备品备件 | 配备足量备品备件便于对故障站点设备及时更换，能够配备至少20台高清枪机、10台终端机、1硬盘录像机做为本项目的备品备件，保障本项目的正常运行，已配备的（供应商为设备生产厂家的须提供库存设备清单；设备为已购买的须提供购置发票和采购合同复印件）得4分；提供已签订的意向供货协议的得2分，不满足不得分。 | 4 |
|  | 售后服务 承诺 | 供应商针对本项目服务计划提供详细的维护与售后服务方案、售后服务响应时间、设置的服务机构、服务范围等，建立完善的技术支持体系，能够提供满足要求的服务承诺。 方案可行、响应及时、机构健全得4分； 方案较为可行、响应较为即使、机构相对健全得2分； 方案一般、机构不健全或未提供售后服务方案相关内容的不得分。 | 4 |
|  | 业主单位评价意见 | 提供与招标相关的空气自动监测系统软件或平台满意度评价材料或项目验收意见，每1个满意度评价材料得1分，最高得3分。 注：材料需附业主单位公章及业主单位联系方式。 | 3 |
|  | 团队能力 | 1.提供项目经理1名，要求具有3年以上环境空气自动监测运维服务质量评价与考核相关工作经验的经验，并承诺服务期内不得更换的，得2分。 2.投入本项目的项目组人员（不含驻站人员）中，不少于2人（含）具有环境领域数据分析业务系统经验的得1分；不少于2人（含）具有环境空气自动监测运维服务质量评价与考核相关工作经验的得1分。 1） 须提供人员列表及人员简历以及工作经验证明文件； 2）提供项目经理、项目组人员由社保部门出具的2022年连续三个月在供应商处连续缴纳社保的凭证复印件及项目经理未经采购人许可不得更换的承诺书。 3）不满足上述备注中任一要求的不得分。 | 4 |
|  | 故障处理 | 1.应商提供至少1名驻站人员，要求驻站人员为本科及以上学历，且具备1年以上环境空气自动监测运维服务质量评价与考核相关工作经验工作经验（须提供人员简历、工作经验证明文件以及学历学位证书，否则不得分）。 2.至少配备2辆运维车辆负责空气站硬件故障及联网故障的现场排查（须提供车辆配备方案、车辆来源（自有、租赁），否则不得分）。 每满足1项得2分，共4分，不满足不得分。 | 4 |

## 评分办法（适用于包I）

| 评分因素 （分值） | 评分标准 |  | 最高 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 | 投标报价：10分 商务部分：20分 技术部分：70分 |  | 100 |
| 投标报价 （10分） | 计算方法如下： 评标基准值=有效供应商的最低评标报价 投标报价得分=评标基准值/评标报价×10 （1）为贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库[2022]19号、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）等规定，促进中小型企业的发展，评审时给予小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。同一供应商，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。应提供《中小企业声明函》，格式见投标文件格式，未提供声明函者不予认定。 （2）评标委员会认定某供应商的投标报价明显低于其他有效供应商投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求该供应商对其报价的合理性作出书面说明，并提供相关证明材料，否则作为无效投标处理。 （3）本项目包G-J专门面向小微企业采购；包D和包F专门面向中小企业，不再进行价格扣除。 注：有效供应商是指响应招标文件要求并通过实质性审核未被废标的所有供应商。 |  | 10分 |
| 商务部分 （20 分） | 资质 情况 | 根据供应商资质情况: 1.ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书叁级，得 2 分； 2.CMMI-DEV-ML5 证书，得 4 分；CMMI-DEV-ML3 及以上（不含CMMI-DEV-ML5）证书，得2分，未提供不得分； 3.信息安全服务资质认证证书三级，得2分，未提供不得分； 4.城市环境空气质量自动监控系统著作权登记证书，得2分，未提供不得分。 注：需提供在有效期内的有效证书复印件，清晰可辨，否则不得分。 | 10 |
|  | 企业业绩 | 供应商提供 2020 年以来在省级环保软件类应用系统（不含硬件设备及网络）建设、运维成功案例，每个得 3分，最高得6分； 提供省级其他软件类应用系统建设、运维案例，每个得2分，最高得4分。此项满分10分。 注：投标文件中应附上合同（合同首页、金额页、签字盖章页）复印件，清晰可辨，否则不得分。 | 10 |
| 技术部分 （70 分） | 整体服务 方案 | 根据供应商服务方案内容全面性进行评分，方案完整合理，满足数据联网、数据采集、日常巡检和应急响应要求，流程制度能够落实， 预案编制无漏项,得8分； 方案可行、基本满足数据联网、数据采集要求，响应较为及时、具有应急预案等,得4分； 方案一般、数据联网和数据采集操作性不强，服务内容存在缺失的,得1分； 不满足或未提供不得分。 | 8 |
|  | 日常巡检 方案 | 根据供应商日常巡检方案内容完整性进行评分，巡检方案包含平台操作规范和规章制度制定，具体机构管理、日常维护、定期巡检和故障维修等措施，日常运行维护记录的各种表格。管理制度健全、操作规程完善，得8分； 日常巡检方操作规范一般，管理制度不健全、操作规程不完善,得4分；日常巡检方案较差的，没有各项规章制度和操作规程,得1分； 不满足或未提供不得分。 | 8 |
|  | 应急处置 方案 | 根据供应商提供的应急响应方案（含应急分类、判别与处置）的合理性进行评分，要求响应时间完全符合招标文件要求，各种突发事件的应急流程及措施合理规范，制度完善，可操作性强的,得8分， 操作性一般,得4分，较差得1分；不满足或未提供不得分。 | 8 |
|  | 信息安全 保障服务 | 根据供应商提供的安全保障方案的合理性、可行性进行评分，信息安全保障措施合理规范，安全制度完善,得8分； 保障合理性一般,得4分； 安全保障措施设计不合理,得1分；不满足或未提供不得分。 | 8 |
|  | 针对本项目运维服务的重点、难点、关键点分析及解决方案 | 根据供应商针对本项目运维服务的重点、难点、关键点分析及解决方案的全面性、准确性进行评分。对重点、难点、关键点分析理解全面、准确、深入，解决方案行之有效，得6分， 对重点、难点、关键点分析理解一般，解决方案一般的,得3分， 对重点、难点、关键点分析理解不到位，解决方案没有操作性的得差,得1分； 不满足或未提供不得分。 | 6 |
|  | 空气站数据联网保障方案 | 根据供应商对空气站数据联网保障方案的合理性进行评分，空气站数据联网率保障方案完整、先进、科学，能够保障空气站数据平稳传输的,得8分， 保障方案一般，基本能够保障平稳传输的,得4分， 保障方案较差，不能保障平稳传输的,得1分； 不满足或未提供不得分。 | 8 |
|  | 拟投入软硬件设施清单 | 根据供应商投入软硬件设施进行评分，供应商拟投入软、硬件设施齐全、先进、可靠，能很好的完成服务内容的,得4分， 投入软、硬件设施一般 ,得2分， 没有投入软、硬件设施的,不得分。 | 4 |
|  | 人员配置 | 1.至少提供 5 名相关专业人员实施服务，满足数量要求得1分；不满足本项（总计8分）不得分。 2.项目经理具有6年以上省级环保系统运维服务经验的，且承诺 1 年内专职投入本项目的，得1分，不满足不得分。 3.根据运维队伍的人员学历情况评审，本科以上学历所占比例较高的，得2分；较低得1分。 4、本项目提供的技术人员具有信息系统项目管理师的，有一名得1分，最高得4分。 注：1）提供项目经理等相关人员清单，工作经验相关证明材料，学历学位证书以及社保部门出具的2022年连续三个月在供应商处连续缴纳社保的凭证复印件，否则不得分。 | 8 |
|  | 车辆配置 | 至少提供 2 辆车保障日常联网服务。 注：提供配备车辆的清单，车辆来源（自有、租赁），否则不得分。 | 2 |
|  | 服务响应 | 服务响应级别高，管理规范合理有特色，符合本项目实际情况， 针对性强，保证 365 天有效响应的，得 8分； 服务响应级别强，服务管理较好，得4分； 服务响应一般，服务管理一般，得1分； 服务响应、服务管理较差的不得分。 | 8 |
|  | 质保期外 承诺 | 由评委根据各供应商差异横向对比酌情评分，最高得2分。 | 2 |

## 评分办法（适用于包J）

| 评分内容 |  | 评分标准 | 最高 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 投标报价：10分 商务部分：21分 技术部分：69分 | 100 |
| 报价部分 （10分） | 投标 报价 | 计算方法如下： 评标基准值=有效供应商的最低评标报价 投标报价得分=评标基准值/评标报价×10 （1）为贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库[2022]19号、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）等规定，促进中小型企业的发展，评审时给予小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。同一供应商，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。应提供《中小企业声明函》，格式见投标文件格式，未提供声明函者不予认定。 （2）评标委员会认定某供应商的投标报价明显低于其他有效供应商投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求该供应商对其报价的合理性作出书面说明，并提供相关证明材料，否则作为无效投标处理。 （3）本项目包G-J专门面向小微企业采购；包D和包F门面向中小企业，不再进行价格扣除。 注：有效供应商是指响应招标文件要求并通过实质性审核未被废标的所有供应商。 | 10 |
| 商务部分 （21分） | 企业 资质 | 1.供应商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每一项得1分，最多得3分。 2.具有高新技术企业证书得2分。 注：需提供在有效期内的有效证书复印件，清晰可辨，否则不得分。 | 5 |
|  | 同类 业绩 | 1.从2020年1月1日起（以合同签订日期为准），具有市级及以上部门环境监测类服务项目业绩：省级及以上生态环境部门业绩每个得1.5分，市级生态环境部门业绩每个得1分，最多得11分。（需提供合同复印件，清晰可辨，并加盖供应商公章，否则不得分。） 2.从2020年1月1日起（以合同签订日期为准），具有降尘类相关业绩，每提供一份得1分，最多得5分。（需提供合同复印件，清晰可辨，否则不得分。） | 16 |
| 技术部分 （69分） | 实施 方案 | 1.供应商所制定的实施方案，应按照《环境空气 降尘的测定 重量法》（HJ 1221-2021）要求，建立具体质量保证和质量控制体系，制定完善的质控措施，以保障工作的顺利开展得8分； 建立了质量保证与质量控制体系，有基本完备的质量保证和质量控制体系，制定基本完善的质控措施，得6分； 质量保证与质量控制体系不够健全，质控措施不够具体得3分； 未提供相关内容或制度完全不可行得0分。 | 32 |
|  |  | 2.供应商所制定的实施方案，有严格的机构管理制度、人员管理制度和安全作业制度等措施，以保障监测工作的顺利开展得8分； 具有上述管理制度，操作执行过程中存在一定缺陷得6分； 上述管理制度不完备或可执行性缺陷明显得3分； 未提供相关内容或制度完全不可行得0分。 |  |
|  |  | 3.供应商所制定的实施方案，在样品流转交接环节，有完善可行的交接流程及保障措施得8分； 交接流程及保障措施较为完善可行得6分； 交接流程及保障措施基本完善可行，但存在明显缺陷或漏洞得3分； 未提供相关内容或保障措施完全不可行得0分。 |  |
|  |  | 4.供应商所制定的实施方案，工作进度计划安排具体、合理、可行，确保数据按时报送得8分； 工作进度计划比较具体、合理、可行，确保数据按时报送得6分； 工作进度计划基本具体、合理、可行，数据按时报无法得到保障得3分； 没有工作进度计划或者计划不具体、合理、可行得0分。 |  |
|  | 人员配备 | 1.供应商拟派本项目的专职技术人员中，配备环境类或化工类高级工程师的得2分，否则不得分；每配备1名环境类或化学类中级工程师的加1分，最多加5分。 注：应提供人员职称证书复印件、劳务合同复印件、缴纳2022年连续三个月在供应商处连续缴纳社保的凭证复印件，清晰可辨，否则不得分。 2.供应商具有完善的人员培训和持证上岗制度，在拟派本项目的专职技术人员中，每提供一份有效的降尘分析上岗证的加2分，最多加10分。 注：应提供上岗证书复印件、劳务合同复印件，缴纳2022年连续三个月在供应商处连续缴纳社保的凭证复印件，清晰可辨，否则不得分。 3.自2020年1月1日来，参加省级及以上单位组织的能力考核验证活动并获得合格或者满意的次数，大于等于6次的可得4分，3-5次的可得2分，少于3次不得分。 注：需提供相关的证明材料复印件，否则不得分。 | 21 |
|  | 接样、监测环节影像留存 | 1.供应商实验室已安装视频监控系统或承诺中标后1个月内能够安装视频监控系统，能够对接样、监测环节全程留存影像，可供甲方定期或不定期抽检，得6分； 2.供应商不具备安装视频监控条件，但承诺在接样、监测环节采用全程录像等形式留存影像，可供甲方定期或不定期抽检，得3分； 3.无法承诺提供全程影像资料的，得0分。 | 6 |
|  | 服务承诺及优惠条件 | 1.具有本地化的服务机构。供应商注册地在郑州市且能提供服务的得4分，供应商注册地不在郑州市但有本地化的服务机构的得2分，没有本地化服务机构的得0分。 注：需提供办公场所房产或租赁证明复印件，否则不得分。 2.供应商提供服务承诺书，严格按照《环境空气 降尘的测定 重量法》（HJ 1221-2021）要求，能及时、准确、规范出具监测报告，能积极做好样品的流转交接和内部质量控制，能积极配合外部质控措施和检测记录抽查的得3分。 3.供应商提供的其他实质性优惠条件（由评委横向比较，在0-3分之间进行打分）。 | 10 |

# 第五章  合同格式

*******项目合同

（20XX年）

甲方：河南省生态环境监测中心（以下简称“甲方”）

地址：郑州市郑东新区学理路10号

联系人：

电话：

开户银行：

账号：

税号：

乙方：**公司

地址：

联系人：

电话：

开户银行：

银行帐号：

税号：

中标通知书页

总  则

| 甲 方 |  | 乙 方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： | 河南省生态环境监测中心 | 单位名称： |  |
| 通讯地址： |  | 通讯地址： |  |
| 联系人： |  | 联系人： |  |
| 联系电话： |  | 联系电话： |  |
| 传真： |  | 传真： |  |

本合同于      年  月  日由甲方和乙方按下述条款签署。

在甲方为获得（XXXXXXXXXXX等项目）服务，通过公开招标（招标编号XXX），接受了乙方的报价（以下简称“合同价”）。现双方以上述事实为基础，就具体细节达成一致意见, 依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，在自愿、平等、协商一致的基础上签订本合同。

本合同在此声明如下：

1本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2下述文件作为合同签订的基础，是构成本合同的主要组成部分,并与本合同一起阅读和解释:1）招标文件、附件、投标文件

2）合同条款(附件1)

3）《技术服务价格明细表》（附件2）

- 乙方在此保证全部按照合同规定向甲方提供服务,并负责可能的弥补缺陷。

- 甲方在此保证全部按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

- 本合同总金额合计为人民币         整（￥元）。

合同正文

1．合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

附件1  合同条款

附件2 《技术服务价格明细表》

2．合同范围和条件

合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3．服务及数量

本合同所提供的服务及数量，详见附件2《技术服务价格明细表》。

4．合同金额

根据上述合同文件要求,合同总金额为人民币     整（￥元），详见附件2《技术服务价格明细表》。

5．支付及结算方式

5.1双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付；

5.2乙方的中文名称、开户银行及账号以本合同约定为准；

5.3付款方式：

6．服务时间和交货地点

服务时间：合同签订后   个日历日

服务地点：

7．合同生效

本合同于双方授权代表签字并加盖公章后生效执行，本合同中有任何未尽事宜，由双方协商解决。

8．其它

本合同一式陆份，甲方叁份，乙方贰份，代理公司壹份。

甲  方：河南省生态环境监测中心（盖章）

法定代表人或者授权代表（签字）：

地   址：

邮政编码：

日  期：   年  月  日

乙  方：

法定代表人或者授权代表（签字）：

地    址：

邮政编码：

开户银行：

行  号：

账  号：

日  期：   年  月  日

# 第六章  项目需求及技术要求

## 包A、包B、包C和包D项目需求及技术要求

1．项目概况

本项目为河南省省级环境空气监测网直管站（以下简称“省级空气站”）运行维护项目，对全省240个省级空气站开展运维，运维期限为1年（2023年2月1日～2024年1月31日）。

运维服务范围包括：省级空气站所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、视频监控设备、辅助设备、防雷等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作，以及承担站房租赁与维护、电力和网络通讯费用；另外需承担降尘点位的采样工作。工作应接受河南省生态环境厅和河南省生态环境监测中心（以下简称采购人）质量检查和考核，确保省级空气站各项监测仪器正常稳定运行并与国家、省级生态环境部门联网正常。

2．省级空气站情况

2.1 基本情况

采购2023年2月1日-2024年1月31日郑州等市共240个空气站（A包、B包、C包和D包）的运维服务及242个省级降尘点采样工作。

A包：商丘、周口、驻马店、信阳等4个省辖市共73个省级空气站的运维服务及73个省级降尘点采样工作；

B包：郑州、开封、洛阳、三门峡、济源等5个省辖市（示范区）共61个省级空气站的运维服务及55个省级降尘点采样工作；

C包：许昌、漯河、平顶山、南阳等4个省辖市共59个省级空气站的运维服务及64个省级降尘点采样工作；

D包：安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳等5个省辖市共47个省级空气站的运维服务及50个省级降尘点采样工作。

A、B、C及D包具体信息见表1、表2、表3、表4。

表1  A包点位个数及区域分布信息

| 省辖市 | 县市区 | 空气站点个数 | 合计 | 降尘点位数 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商丘市 | 睢阳区 | 0 | 15 | 2 | 19 |
|  | 梁园区 | 0 |  | 3 |  |
|  | 一体化示范区 | 1 |  | 1 |  |
|  | 民权县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 睢 县 | 2 |  | 2 |  |
|  | 宁陵县 | 2 |  | 2 |  |
|  | 柘城县 | 2 |  | 2 |  |
|  | 虞城县 | 2 |  | 2 |  |
|  | 夏邑县 | 2 |  | 2 |  |
|  | 永城市 | 2 |  | 2 |  |
| 周口市 | 川汇区 | 0 | 19 | 2 | 16 |
|  | 东新区 | 0 |  | 1 |  |
|  | 经开区 | 0 |  | 1 |  |
|  | 港口物流区 | 1 |  | 1 |  |
|  | 扶沟县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 西华县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 商水县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 沈丘县 | 2 |  | 2 |  |
|  | 郸城县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 淮阳县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 太康县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 鹿邑县 | 2 |  | 2 |  |
|  | 项城市 | 2 |  | 1 |  |
| 驻马店市 | 经开区 | 0 | 20 | 2 | 16 |
|  | 驿城区 | 1 |  | 2 |  |
|  | 高新区 | 0 |  | 1 |  |
|  | 一体化示范区 | 1 |  | 1 |  |
|  | 西平县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 上蔡县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 平舆县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 正阳县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 确山县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 泌阳县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 汝南县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 遂平县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 新蔡县 | 2 |  | 2 |  |
| 信阳市 | 平桥区 | 2 | 19 | 2 | 22 |
|  | 浉河区 | 1 |  | 2 |  |
|  | 羊山新区 | 0 |  | 2 |  |
|  | 罗山县 | 2 |  | 2 |  |
|  | 光山县 | 2 |  | 2 |  |
|  | 新 县 | 2 |  | 2 |  |
|  | 商城县 | 2 |  | 2 |  |
|  | 固始县 | 2 |  | 2 |  |
|  | 潢川县 | 2 |  | 2 |  |
|  | 淮滨县 | 2 |  | 2 |  |
|  | 息 县 | 2 |  | 2 |  |
| 合计 |  | 73 |  | 73 |  |

表2  B包点位个数及区域分布信息

| 省辖市 | 县市区 | 空气站点个数 | 合计 | 降尘点位数 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郑州市 | 二七区 | 0 | 15 | 1 | 15 |
|  | 中原区 | 0 |  | 1 |  |
|  | 金水区 | 0 |  | 1 |  |
|  | 管城区 | 0 |  | 1 |  |
|  | 惠济区 | 1 |  | 2 |  |
|  | 上街区 | 1 |  | 1 |  |
|  | 航空港区 | 1 |  | 1 |  |
|  | 中牟县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 巩义市 | 2 |  | 2 |  |
|  | 荥阳市 | 2 |  | 1 |  |
|  | 新密市 | 2 |  | 1 |  |
|  | 新郑市 | 2 |  | 1 |  |
|  | 登封市 | 2 |  | 1 |  |
| 开封市 | 鼓楼区 | 1 | 11 | 1 | 11 |
|  | 祥符区 | 1 |  | 1 |  |
|  | 龙亭区 | 0 |  | 2 |  |
|  | 禹王台区 | 0 |  | 1 |  |
|  | 顺河回族区 | 0 |  | 1 |  |
|  | 一体化示范区 | 1 |  | 0 |  |
|  | 杞县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 通许县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 尉氏县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 兰考县 | 2 |  | 2 |  |
| 洛阳市 | 老城区 | 1 | 19 | 1 | 18 |
|  | 西工区 | 0 |  | 1 |  |
|  | 瀍河回族区 | 0 |  | 1 |  |
|  | 涧西区 | 0 |  | 2 |  |
|  | 孟津区 | 2 |  | 3 |  |
|  | 洛龙区 | 0 |  | 2 |  |
|  | 偃师区 | 2 |  | 1 |  |
|  | 新安县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 栾川县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 嵩 县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 汝阳县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 宜阳县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 洛宁县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 伊川县 | 2 |  | 1 |  |
| 三门峡市 | 湖滨区 | 2 | 11 | 3 | 8 |
|  | 陕州区 | 1 |  | 1 |  |
|  | 渑池县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 卢氏县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 义马市 | 2 |  | 1 |  |
|  | 灵宝市 | 2 |  | 1 |  |
| 济源示范区 | / | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 61 |  | 55 |  |

表3  C包点位个数及区域分布信息

| 省辖市 | 县市区 | 空气站点个数 | 合计 | 降尘点位数 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 许昌市 | 魏都区 | 0 | 8 | 2 | 15 |
|  | 开发区 | 0 |  | 1 |  |
|  | 东城区 | 0 |  | 1 |  |
|  | 一体化示范区 | 0 |  | 1 |  |
|  | 建安区 | 0 |  | 1 |  |
|  | 鄢陵县 | 2 |  | 2 |  |
|  | 襄城县 | 2 |  | 2 |  |
|  | 禹州市 | 2 |  | 2 |  |
|  | 长葛市 | 2 |  | 3 |  |
| 漯河市 | 郾城区 | 1 | 8 | 2 | 13 |
|  | 源汇区 | 1 |  | 2 |  |
|  | 召陵区 | 0 |  | 1 |  |
|  | 西城区 | 0 |  | 1 |  |
|  | 经开区 | 1 |  | 1 |  |
|  | 一体化示范区 | 1 |  | 2 |  |
|  | 舞阳县 | 2 |  | 2 |  |
|  | 临颍县 | 2 |  | 2 |  |
| 平顶山市 | 新华区 | 0 | 15 | 2 | 14 |
|  | 湛河区 | 0 |  | 1 |  |
|  | 卫东区 | 0 |  | 1 |  |
|  | 新城区 | 0 |  | 1 |  |
|  | 石龙区 | 2 |  | 1 |  |
|  | 高新区 | 1 |  | 1 |  |
|  | 宝丰县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 叶县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 鲁山县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 郏县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 舞钢市 | 2 |  | 1 |  |
|  | 汝州市 | 2 |  | 2 |  |
| 南阳市 | 卧龙区 | 0 | 27 | 3 | 22 |
|  | 宛城区 | 1 |  | 2 |  |
|  | 鸭河工区 | 1 |  | 1 |  |
|  | 官庄工区 | 1 |  | 1 |  |
|  | 高新区 | 1 |  | 1 |  |
|  | 一体化示范区 | 1 |  | 2 |  |
|  | 南召县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 方城县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 西峡县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 镇平县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 内乡县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 淅川县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 社旗县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 唐河县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 新野县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 桐柏县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 邓州市 | 2 |  | 2 |  |
| 省中心监测车 | / | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 59 |  | 64 |  |

表4  D包点位个数及区域分布信息

| 省辖市 | 县市区 | 空气站点个数 | 合计 | 降尘点位数 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安阳市 | 北关区 | 1 | 13 | 1 | 11 |
|  | 龙安区 | 1 |  | 1 |  |
|  | 文峰区 | 0 |  | 2 |  |
|  | 殷都区 | 0 |  | 1 |  |
|  | 一体化示范区 | 3 |  | 2 |  |
|  | 汤阴县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 滑 县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 内黄县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 林州市 | 2 |  | 1 |  |
| 鹤壁市 | 鹤山区 | 1 | 5 | 1 | 6 |
|  | 淇滨区 | 0 |  | 2 |  |
|  | 山城区 | 0 |  | 1 |  |
|  | 浚县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 淇县 | 2 |  | 1 |  |
| 新乡市 | 红旗区 | 0 | 4 | 1 | 14 |
|  | 卫滨区 | 0 |  | 1 |  |
|  | 凤泉区 | 1 |  | 1 |  |
|  | 牧野区 | 1 |  | 1 |  |
|  | 经开区 | 0 |  | 1 |  |
|  | 新乡县 | 0 |  | 1 |  |
|  | 获嘉县 | 0 |  | 1 |  |
|  | 原阳县 | 0 |  | 1 |  |
|  | 延津县 | 0 |  | 1 |  |
|  | 封丘县 | 0 |  | 1 |  |
|  | 长垣市 | 2 |  | 2 |  |
|  | 卫辉市 | 0 |  | 1 |  |
|  | 辉县市 | 0 |  | 1 |  |
| 焦作市 | 中站区 | 0 | 13 | 1 | 12 |
|  | 山阳区 | 0 |  | 1 |  |
|  | 马村区 | 0 |  | 1 |  |
|  | 解放区 | 1 |  | 2 |  |
|  | 高新区 | 0 |  | 1 |  |
|  | 修武县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 博爱县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 武陟县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 温 县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 沁阳市 | 2 |  | 1 |  |
|  | 孟州市 | 2 |  | 1 |  |
| 濮阳市 | 华龙区 | 0 | 12 | 1 | 7 |
|  | 一体化示范区 | 1 |  | 0 |  |
|  | 工业园区 | 1 |  | 0 |  |
|  | 清丰县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 南乐县 | 2 |  | 2 |  |
|  | 范县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 台前县 | 2 |  | 1 |  |
|  | 濮阳县 | 2 |  | 1 |  |
| 合计 |  | 47 |  | 50 |  |

2.2 监测设备情况

供应商负责运维的设备主要包括监测仪器、质控设备、气象仪器、数据采集与传输设备和辅助设备设施五部分。其中，监测仪器主要包括SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标监测仪，采样系统和能见度监测仪。质控设备主要包括零气发生器和动态校准仪。气象仪器主要包括风速、风向、温度、湿度、气压等气象五参数监测仪器。辅助设备设施主要包括UPS、制冷系统、供电系统、通讯系统、防雷系统、视频监控系统、子站站房、安防设施等。

2.3监测项目

各站点均监测SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标和气象五参数（包括风速、风向、温度、湿度、气压），均配有视频监控系统，部分站点配有城市摄影系统和能见度监测仪器进行相关指标监测。

2.4 监测频次及数据传输

省级空气站监测工作方式为24小时不间断连续自动监测，通过网络向采购人实时上传监测数据，上传数据包括空气站各监测设备的实时监测分钟值、小时值、仪器设备及工控机的状态参数和运维记录等，各监测项目监测频次参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中数据统计的有效性规定执行。

3. A、B、C和D包相关运维、降尘点采集技术要求及考核

3.1运维保障要求

1. 省级空气站站房的场地租赁费、站房租赁费、电费和通讯费，以及站房基础设施、电力设施、通讯设施和防雷设施的日常维护费全部由供应商承担，并包含在本项目投标报价中。

2. 供应商中标后在河南省至少设立1个运维技术支持机构，支持机构应包括质控实验室。质控实验室所在城市应向采购人备案。质控实验室对监测仪器和设备进行量值传递、校准和性能审核，并对检修后的监测仪器和设备进行校准和性能测试。（须提供承诺函，中标后2个月内设立，并加盖公章）。

质控实验室基本要求：

（1）实验室大小应能保证操作人员正常工作。

（2）应采用密封窗结构，并设置缓冲间，防止灰尘和泥土带入实验室。

（3）应安装温度和湿度控制设备，使实验室温度控制在25℃±5℃范围内，相对湿度控制在80%以下。

（4）供电电源电压为220V，电压波动不能超过±10%。实验室供电系统应配有电源过压、过载和漏电保护装置，实验室要有良好的接地线路，接地电阻≤4Ω。

（5）应配置良好的通风设备和废气排出口，保持室内空气清洁。

（6）应设置独立天平间，其环境条件应符合有关要求。

（7）质控实验室应至少配备表5所列设备清单。

表5  质控实验室所需设备清单

| 编号 | 仪器名称 | 技术要求 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 与子站监测项目相同的监测分析仪器 | 与子站监测分析仪器的技术性能指标相同 | 1套 | 量值传递 |
| 2 | 标准气体 | 由生态环境部标样所或中国计量科学研究院生产 | 1套 | 量值传递 |
| 3 | 多气体动态校准仪 | 符合HJ654的相关要求 | 1套 | 量值传递 |
| 4 | 零气发生器 | 符合HJ654的相关要求 | 1套 | 量值传递 |
| 5 | 臭氧校准仪 | 配置臭氧发生器、臭氧光度计及反馈装置 | 2套 | 量值传递 |
| 6 | 分析天平 | 检定分度值≦0.01mg | 1台 | 颗粒物与标准滤膜称重 |
| 7 | 流量计 | 0-0.5 L/min 1级 | 1套 | 量值传递 |
| 8 | 流量计 | 0-5 L/min 1级 | 1套 | 量值传递 |
| 9 | 流量计 | 1-20 L/min l级 | 1套 | 实验室流量基准 |
| 10 | 高精度秒表 | 误差0.01 秒 | 1个 | 流量传递 |
| 11 | 标准温度计 | 1级，分辨率达到±0.1℃ | 1个 | 温度传递 |
| 12 | 湿度计 | 1级 | 1个 | 湿度传递 |
| 13 | 压力表 | 0.5 级，分辨率≦01kPa | 1块 | 气压传递 |
| 14 | 压力计 | 1级 | 1块 | 气路检查 |
| 15 | 真空表 | 1级 | 1个 | 气路检查 |
| 16 | 万用表 | 1级 | 1台 | 电压传递 |

1.供应商应保证配备足够的专职专业技术人员（包括现场运维人员和运维技术支持人员），每2个省级空气站至少配备1名人员，从事空气站运维工作，学历应为大专以上。中标后6个月内，供应商须向采购人申请完成《河南省环境空气自动监测运维技术人员考核合格证》的运维人员的持证工作。6个月后，未取得合格证的人员将无法开展运维工作。

2.供应商向采购人提供1名常驻人员，配合采购人开展空气站监控运维相关工作，采购人提供办公场所（如采购人不能提供办公场所，需由供应商自行在采购人指定区域范围内租赁办公区域），供应商应按采购人要求承担必要的服务场合、驻站人员办公设备、办公用品费用以及与运维服务有关的工作经费等。供应商驻站人员必须严格执行采购人的上班、考勤制度，并接受采购人管理，采购人有权要求供应商撤换不符合运维管理要求的工作人员。

3.供应商必须提供足够的车辆专门从事空气站运维工作（每4个省级空气站至少配备1辆专用巡检车辆），以满足运维时效性要求。运维车辆可以为自有车辆，也可以为租赁车辆。运维单位须承诺中标后1个月内配齐。

4.运维单位需要配备必要的质量控制设备：每个省级空气站配备标准气体，标准气体须为生态环境部标样所或中国计量科学研究院生产的有证标准样品或物质；每4个站点至少配备1套流量计、一级压力计、一级温度计和一级湿度计（少于4个省级空气站的城市，至少配备1套）。（已经购买质控设备的须提供购置发票或采购合同关键页复印件；未购买的须承诺中标后1个月内配齐。）

5.供应商需要配备必要的备机，须提供备机配置情况清单（包括但不限于备机种类、数量、品牌、型号、价格、来源、原理等）、适用性检测证书。供应商为监测仪器生产厂家的须提供用于省级空气站运维工作的库存设备清单；已经购买的须提供购置发票和采购合同关键页复印件；未购买备机的须承诺2个月内配齐备机，交接至备机配齐的时间内应采用租赁等方式提供备机。中标后2个月内备机应按照相关标准进行验收并向采购人备案，其中PM2.5备机应通过采购人验收检查。

（1）供应商须至少为每6个省级空气站配置1套六因子设备备机（A包12套以上，B包11套以上，C包10套以上，D包8套以上），针对通过长期使用备机论证的设备（见表6），供应商在交接时应提供备机。备机监测原理须与原机匹配，气态污染物备机监测原理为点式分析仪，颗粒物备机监测原理为β射线法；备机须通过环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测。

（2）供应商须至少为每10个省级空气站配置1套子站工控机、子站VPN设备、零气发生器和动态校准仪。

（3）原则上PM2.5备机应与站点原设备同品牌，否则应经采购人评估确认。

表6  长期使用备机设备信息表

| 包段 | 通过长期使用备机论证的设备数量（单位：台） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3 | 动态校准仪 |
| A包 | 0 | 5 | 5 | 12 | 9 | 0 | 0 |
| B包 | 3 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 |
| C包 | 3 | 9 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| D包 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |

6.备品备件库建设

按照要求，供应商应在中标后1个月内建立空气站所涉及的耗材及备件库，保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求；耗材按照至少半年消耗量配置，备件按照至少半年使用量配置。建库后每季度根据使用情况购置耗材。

必须使用原厂生产的备品备件和耗材（若无原厂生产的，应经采购人评估确认），严禁使用劣质备品备件和耗材。各省级空气站主要仪器设备的品牌、型号等信息，具体见本需求书附件1《省级空气站主要仪器设备信息》。（须提供承诺函并加盖公章）。

7.供应商不得擅自改变站点网络传输方式；如站点具备必要的网络传输的硬件条件，运维单位应至少按照20M以上的上行带宽支付网络传输费用（须提供承诺函并加盖公章）。

8.供应商应至少在每个城市设置运维办事处，配备相应的备件、耗材及专用仪器维护维修工具。

9.运维单位应为每个省级空气站站房、仪器设备、辅助设备购买商业财产保险，其保额不得低于其实际价值。

10.当本项目其他区域运维单位因故无法正常履约相应省级空气站运维时，则供应商有义务按照采购人相关规定及要求及时承担相关工作，直至确定新的运维单位。承担相关工作时，采购人按照原运维单位相关合同中确定的单价和供应商承担的实际工作量支付费用（须提供承诺函并加盖公章）。

11.供应商应至少配备6套（PM10和PM2.5）以上手工采样器和4套采用国家标准方法且至少包含PM10和PM2.5因子的便携式监测仪器，用于与空气站自动监测数据比对工作。

12.供应商须在中标后1或2个月内，配齐全部投标所述的人员、车辆和运维设备，并向采购人提交已有、采购或租赁证明材料（如为租赁合同，则租赁合同周期需至少覆盖2023年全年），否则采购人有权以中标人虚假应标为由解除合同，并进一步追索中标人相关责任。

13.中标后，供应商应承诺按照采购人要求开展省级空气站运维交接工作。

3.2 运维工作目标

1.所获取的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

2.空气站各项指标数据获取率达到90%（以小时值计）及以上。

3.空气站各项指标数据质控合格率达到90%（以小时值计）及以上。

4.运维任务完成率100%。

5.异常情况处理率达到100%。

3.3 运维工作内容

运维过程中主要完成以下工作：

（1）空气站的日常运行维护、日常质量管理和日常安全管理。

（2）空气站数据的日常审核、上报。

（3）空气站的设备维护保养及维修，以及相关辅助设备设施的维护保养和维修。

（4）空气站数据采集及传输系统的维护及维修，保障空气站与采购人、总站通讯正常。涉及采购人开发的数采软件的技术问题可报告采购人协调解决。

（5）当仪器出现数据质量不受控且现场不能及时修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告采购人。

（6）当仪器故障或损坏且现场不能及时修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告采购人。

（7）仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告采购人。

（8）根据工作需要开展省级空气站PM10与PM2.5自动监测的联机或手工比对工作。

（9）当点位需要新增、撤销、变更时，由所在地城市生态环境主管部门按照点位管理程序向省生态环境厅报批。涉及站点迁移的，供应商应做好迁移前后监测仪器设备检查工作并做好相关记录。

3.4运维工作要求

供应商运维人员应遵守国家关于空气站的相关技术规范、省生态环境厅和省生态环境监测和安全中心关于环境空气质量监测站管理的各项规定，如运维期间出台新的相关规范或规定，则运维工作按最新规定执行。

3.4.1日常运行维护要求

3.4.1.1 一般要求

（1）保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚。

（2）保持站房外20m以内的环境清洁。

（3）检查供电、通讯的情况，保证系统的正常运行。

（4）保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于3℃，相对湿度保持在80%RH以下。

（5）指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内。

（6）定期检查消防和安全设施。

（7）每次维护后做好系统运行维护记录。

（8）进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

3.4.1.2 每日工作

供应商应提供的空气站数据监控人员应具备计算机、数据采集与传输和空气质量业务方面的知识，并能熟练操作数据管理平台。要求每日24小时通过省空气监控平台进行数据监控，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

（1）判断系统数据采集与传输情况；根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况。

（2）发现空气自动监测数据有异常情况时，应立即通知采购人，在每日6~23时出现的异常，应在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。

（3）每日检查数据是否及时上传至采购人和总站，发现数据断网及时恢复。

（4）根据仪器分析数据判断仪器运行情况；根据故障报警信号判断现场状况。

（5）每日10点完成前一日各监测站点原始小时值的数据审核工作。

（6）在重污染天气、沙尘天气等污染过程结束后或监测数据出现异常后，应在4小时内开展相应的运维工作；选用专用或合适的工具进行清洁，避免对采样系统产生影响。

3.4.1.3 每周工作

每周至少巡视空气站1次，且两次巡检时间间隔不得超过9天，并做好巡检记录，巡检时需要完成的工作包括：

（1）查看空气站设备是否齐备，有无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况。

（2）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅。

（3）检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源。

（4）检查电路系统，保证系统供电正常，电压稳定。

（5）检查空气站的通讯系统，保证空气站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；确保无远程控制软件。

（6）检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，至少每2周更换滤膜；每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

（7）在冬、夏季节应注意空气站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

（8）应及时清除空气站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样有影响的树枝。

（9）应经常检查避雷设施是否可靠，空气站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行。

（10）检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

（11）每周对气象仪器及能见度仪的运行情况进行检查。

（12）每周对气态污染物（NOX、SO2、CO、O3）仪器进行零/跨漂检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修；按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护。

（13）每周对颗粒物仪器至少进行1次流量检查，流量误差超过±5%时应进行校准。

（14）检查PM10和PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作；每周检查颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换。

(15)	对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准。

（16）每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向采购人汇报。

（17）每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

3.4.1.4 每月工作

（1）清洗PM10及PM2.5切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件；选用专用或合适的工具进行清洁，避免对采样系统产生影响。

清洗PM2.5 旋风切割器时应完全拆开；采样头用洁净水或无水乙醇清洗，完全晾干或热风机吹干后重新组装，组装时同时检查密封圈的密封情况。

（2）检查PM10及PM2.5监测仪、气态分析仪、动态校准仪流量，如果超过国家相关规范要求，需要进行校准，检查仪器是否泄漏。

（3）每月对数据进行备份。

3.4.1.5 每季度工作

（1）采样总管及采样风机每季度至少清洗1次，选用专用或合适的工具进行清洁，避免对采样系统产生影响。

（2）采用臭氧传递标准对省级空气站点位臭氧工作标准进行传递。

（3）对PM10与PM2.5仪器进行标准膜检查或K0值检查，标准膜误差超过±2%、 K0值超过国家规范或说明书规定的限值时应进行校准或维修。

（4）校准和检查PM10及PM2.5分析仪的温度、气压和时钟；用标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相关的自动仪器。

（5）每季度进行1次监测仪器的精密度审核；气态污染物监测仪器的精密度审核采用向监测仪器通入一定体积分数的标准气体来确定；颗粒物监测仪器的精密度审核采用标准流量计测定监测仪器的工作流量来确定。

3.4.1.6 每半年工作

（1）对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。

（2）更换振荡天平法颗粒物分析仪旁路过滤器，并进行K0值检查；

（3）更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查。

（4）对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查。

（5）对能见度仪器进行校准。

3.4.1.7 每年工作

（1）对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

（2）按照仪器说明书对动态校准仪流量进行多点检查。

3.4.1.8日常运行维护记录

采用APP或移动终端机，以电子表格形式，对省级空气站运维工作进行详细记录，按要求上传。应建立空气站维护档案，将空气站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用运行管理相关记录至少应包括：

（1）空气站运行维护记录表；

（2）颗粒物监测仪校准检查记录；

（3）气态污染物监测仪校准检查记录；

（4）空气自动监测系统仪器设备维修记录表；

（5）空气自动监测系统备品备件管理记录表；

（6）空气站主要消耗材料使用登记表；

（7）多点线性校准表格；

（8）空气站室内外环境记录；

（9）标准物质使用记录；

（10）空气自动监测系统仪器资料保管清单。

投标单位须在投标文件中提供以上记录表格。

3.4.1.9其他要求

（1）每周更换的气态污染物用滤膜必须为聚四氟乙烯材质；

（2）应及时制定工作计划，供应商每月底前应制定下月工作计划，包括但不限于：周巡检计划、月度工作内容、季度工作内容、半年工作内容、臭氧传递等以保障仪器处于正常运行状态。且工作计划需按照采购人要求上传存档。工作计划为采购人核查供应商的重要工作内容。供应商应严格按计划执行，若有变更应及时通知采购人。

（3）运维单位保证满足生态环境部门对空气站故障的响应时间要求，当空气站每日6时～23时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须在48小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

（4）严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。否则，采购人有权终止合同。

（5）为保障站点巡检工作留痕，供应商运维人员应按要求每次进入空气站站房内应用该站房配备的巡检器进行打卡，然后开展日常巡检或应急工作等。

3.4.2 质量控制要求

供应商需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系，安排专职质量控制管理人员。

3.4.2.1 量值溯源要求

供应商在每个省级空气站需配备标准气体，为国家生态环境部标样所或中国计量科学研究院生产的有证标准样品或物质，新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。另外，在用标准气体的钢瓶压力低于500PSIG时，需要进行重新验证；当钢瓶压力低于150PSIG(1.0MPa)时，停止使用。新的标气阀应预先进行3次（每次至少24小时）以上的老化后方可使用。标准气体必须在有效期内使用。

供应商应每年将省级空气站运维所用的流量计、温度计、气压计、湿度计等质控设备溯源到省级及以上计量部门提供的标准设备，每年将省级空气站所用的臭氧标准向采购人提供的标准设备进行溯源，性能指标均应符合要求。

3.4.2.2 日常质量控制要求

监测仪在以下情况下需进行校准：

①	安装时

②	移动位置时

③	进行可能影响校准结果的维修或维护后

④	监测仪暂停工作一段时间后

⑤	有迹象表明监测仪工作不正常或校准结果出现变化

⑥	超过国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。

3.4.2.3 质量检查

供应商必须接受中国环境监测总站、省生态环境厅、省生态环境监测中心及其委托单位和人员的质量检查。

3.4.2.4 质量控制资料整理

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录均须按要求进行填写或在线填写报送，每年进行整理归档。

3.4.3 系统设备维修要求

3.4.3.1运行维修工作界定

供应商负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的更换或维修。

3.4.3.2质量控制要求

监测仪器修复后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、标气测定、颗粒物流量测定、标准膜测试、标准样品测试或手工比对等方法进行测试。

仪器大修后，气态污染监测设备应按顺序开展零点漂移和量程漂移测试、精密度及准确度测试、多点线性测试；颗粒物监测设备应开展手工比对测试，测试应严格按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》(HJ 817-2018）中准确度审核要求实施，并遵守《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》（HJ 656-2013）、《环境空气中PM10和PM2.5的测定 重量法》（HJ 618-2011）和《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）等相关规范要求，同时提交相应报告。

3.5 省级空气站内容交接

3.5.1 勘查安装现场

对所有设备安装现场进行勘察，通过勘察，了解各现场工作条件是否符合相关标准要求、自动监测设备是否正常运行、各项指标是否满足标准要求，总结各个监测设备安装现场情况、存在的问题，根据勘察结果提出整改的建议，并为各个监测设备建立档案。

3.5.2 完善设备资料

空气自动监测设备的现场资料，主要有：设备的中文说明书、维护手册、技术图纸、国家认证检测报告与合格证（复印件）、设备自带的软件备份、安装厂家的调试报告。

3.5.3 设备检修调试

根据国家、河南省相关标准，对已安装的自动监测设备进行调试，并对各个主要技术指标进行检测，检测结果必须符合国家相关标准要求。

3.5.4 设备测试

根据国家、河南省相关标准，对已安装的自动监测设备进行测试，测试数据和测试结果必须符合国家标准要求。

3.5.5 调取运行数据

供应商在设备安装现场将调取设备运行前一个月连续的历史数据，分析并判断数据能否正确反映当地实际监测状况，从而判断设备是否工作正常。

3.5.6 接收运行设备

若自动监测设备运行正常、测试结果符合要求，供应商将在现场重新启动自动监测设备，如果能够继续正常工作，将正式接收自动监测设备。

3.5.7 建立设备档案

根据勘察情况、设备测试数据和测试结果，供应商将对每套空气自动监测设备建立一个单独的档案，将每次维护的表格都存在档案中。在运维移交时，将这些设备档案交给后续的运维单位。

3.6.降尘点采样技术要求

3.6.1采样

采样工作包括降尘缸放置前的准备和样品的收集两部分，相关操作要求严格按照《环境空气 降尘的测定 重量法》（HJ 1221-2021）中相应规定进行。

每个点位为平行双样，样品采集频次为每月1次，采样周期为28-31天，开始日期为每月30日（2月为28日）至次月1日的一天，结束日期为下月30日（2月为28日）至次月1日的一天。采样要求见《环境空气 降尘的测定 重量法》（HJ 1221-2021）中“准备工作”和“样品的收集”。

样品采集后，由供应商对样品进行现场封缸，且人工编码标记（编码由采购人编制），供应商不得向任何单位或个人透漏编码所对应的降尘点信息。在采样过程中，要分别于采样前、中、后对样品进行拍照，并填写采样现场记录表5，且于采样工作结束后汇总照片资料一并上报采购人。供应商负责对采集后样品进行统一包装密封。每个样品在密封后放置在箱子内，统一运送至采购人指定检测公司，所用箱子应结实、牢固、可缓冲压力。

| 表7 河南省省控降尘采样现场记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 城市 | 编码 | 点位名称 | 放缸 时间 | 取缸 时间 | 采样 周期 | 原有缸体完好性 | 样品完好性 | 备注 | 采样人 |
|  | 某市 某县 |  | 某地某空气站点 |  |  |  |  |  |  |  |

3.6.2 运送

原则上，供应商应在采集样品完毕后48小时内将样品送至采购人指定的检测公司，最长不得超过72个小时。运送过程中保证样品完好无损，且不得私自对样品进行加工处理。

3.6.3 采样耗材

供应商应配备足够耗材，耗材包括降尘缸及乙二醇试剂。耗材标准需满足《环境空气 降尘的测定 重量法》（HJ 1221-2021）中相关规定。其中，降尘缸规格：内经15±0.5cm，高30cm的圆柱形缸，材质为有机玻璃、玻璃或陶瓷，缸底平整，内壁光滑。如有磨损，应立即更换。每个点位配备4个降尘缸，且配备适量备用降尘缸。乙二醇（C2H6O2）试剂应为符合国家标准的分析纯试剂，所配用的乙二醇水溶液应为乙二醇试剂和蒸馏水1：1的体积比混合溶液。考虑到试剂保存问题，可分次购买，且与检测公司所用试剂保持一致。

3.6.4 样品交接

供应商应在样品运送同一工作日内与检测公司完成样品交接工作，并填写样品交接记录表6，由两方签字后一式3份，双方各自留存1份，转交采购人1份。

| 表8 项目样品交接表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交接时间 | 交接地点 | 交接样品编号 | 采样周期 | 交接样品数量 | 样品损坏数量 | 样品损害详情 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

交付人：                                        接收人：

3.6.5 资料上报

供应商在完成样品交接工作后应将采样现场影像留存记录、交接单一并存档。

3.7 监督考核要求

采购人组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，采购人可以扣减相应的运维费，并有权终止运维合同。

3.7.1供应商应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，采购人有权终止合同。

3.7.2 运维期间，如因人为原因，造成设备损坏，由供应商负责维修或更换设备。

3.7.3 运维考核标准

3.7.3.1 采购人根据运维质控检查单位对供应商运维绩效考核情况、飞行检查、专项检查考核情况（见附件1和2），填写考核表。考核采取百分制、单站考核的方式进行，主要包括单个站点数据有效性，监测数据获取率、数据质控合格率(以下简称“两率”)、运行维护情况、运维能力3部分内容，“两率”部分50分、运行维护部分40分、运维能力10分。

即考核总分=“两率”得分+运维得分+运维能力。

3.7.3.2 数据有效性

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。

3.7.3.3 “两率”部分考核方法（50分）

（1）数据获取率

数据获取率指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

数据获取率=实际上传数据个数/应上传数据个数×100%。

省级空气站数据获取率必须高于90%(含)，否则对供应商不予支付运维费用。

（2）数据质控合格率

数据质控合格率指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

数据质控合格率=因子有效数据个数/应上传数据个数×100%。

省级空气站数据质控合格率均应达到80%以上，否则对供应商不予支付运维费用。

（3）“两率”得分

单站监测数据质控合格率高于90%(含)的，两率得分=50；

80%(含)-90%的，两率得分=（数据质控合格率/90%）×50；

3.7.3.4 运行维护部分考核方法(40分)

（1）空气站巡检（10分）

按要求至少每周1次省级空气站的巡检，每个空气站一个年度共52或53次。超过9日未巡检的，扣2.5分；

现场运维巡检需填写规范，经过三级审核，并按月装订成册。

（2）现场检查（30分）

运行维护部分由采购人组织检查单位核实，核查内容包括日常运维任务完成情况、异常情况处理情况、站房环境保障效果、采样系统维护效果、仪器日常维护效果、质量控制效果、通讯系统维护效果（数据上传发布情况）、人员与档案记录管理情况、颗粒物手工比对和臭氧传递等，检查满分100分，考核时运维得分=检查得分*0.3。

3.7.3.5 运维能力考核方法（10分）

（1）质量保证落实情况

按要求设立办事处，达不到要求扣1分；

按要求建立备品备件库并配备半年所需的备件和半年所需的耗材，达不到要求扣2分，每发现一次因备品备件不足影响运维工作的扣1分；

按要求配备手工采样器和备机，达不到要求扣1分；

按要求配备人员及车辆，每少一个人或一辆车扣1分。

（2）人员管理

人员无证上岗每人次扣1分。

（3）会议和报告制度

实行周报告制度，每周召开一次例会，每周将空气站运维情况形成周报及下周工作上报采购人，每漏报或缺报一次或少参加一次例会扣0.5分。

空气自动监测仪器为在线连续监测设备，不得无故停机。如需停机，拆除或更换的，应提前向采购人报告，批准后方可停机。未报告私自停机扣5分。

若发现因空气站设备故障或其它原因影响空气站正常运行的，应在2小时内报告采购人，未按时报告每次扣1分。4小时内不能到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外）的，每次扣1.5分；若仪器故障无法排除，供应商无法在48小时内提供并更换相应的备机的，每次扣2分。

供应商应关注空气站周边环境状况，包括是否有污染源、是否存在人工干扰现象等，发现有影响空气站运行的情况应立即向采购人报告，若采购人先于供应商发现此类现象，发现一次扣3分。

（4）考核管理情况

采购人对供应商下达的专项任务，包括核实空气站仪器运行状况、周边状况等，供应商需在指定时间内完成并向采购人提交书面报告，未完成一次扣2分。

采购人进行飞行检查要求供应商整改的，逾期未整改到位的，一次扣2分。

3.7.4 降尘考核标准

降尘考核与运维考核同时开展，以单站为单位，分别从采样及时性、送样及时性、样品包装、采样记录完整性、交接记录完整性5个方面进行考核。

3.7.4.1采样及时性40分

采样及时性指在规定采样起止时间内，保证样品采样周期为28-31天，最短28天，最长31天，样品周期少于28天或大于31天，视为供应商采样不及时。如遇不可抗拒因素导致采样不及时，可作情况说明，并酌情扣分。

3.7.4.2样品运送及时性20分

原则上，供应商应在采集样品完毕后48小时内将样品送至采购人指定的检测公司，最长不得超过72个小时。超期视为运送不及时，样品视为无效，该项得分为0。

3.7.4.3样品包装完好性及破损30分

样品包装完好性包括现场采样完成后样品密封及交接时样品包装完好性，判断依据为现场影像资料、样品交接单。如采样缸破损或包装被损坏视为样品受损。

3.7.4.4采样记录完整性、交接记录完整性10分

记录完整性指每月工作记录齐全，记录内容不缺项，人员签字完整。

3.7.5 运维考核结果应用

3.7.5.1 采购人邀请专家或组织有关单位，成立考核组，每三个月定期、不定期依据《城市环境空气质量监测站运维情况现场质控检查评分表》现场检查、每月对供应商开展一次运维工作考核评审，以单个空气站为单位进行，逐站依据维护内容就维护质量、运维质控检查及其他相关指标相结合的方式进行评分，考核结果作为采购人支付供应商运维费的依据。

3.7.5.2 单站设备数据获取率必须高于90%(含)，数据质控合格率必须高于80%(含)，否则考核总分以0分计，不予支付运维费。

3.7.5.3 考核总分低于80分的，不予支付该站点当期运维费；考核总分95（含）分以上的，支付该站点当期全额运维费；考核总分在80（含）-95分的，该站点当期运维费=(实际考核总分/95)×单站点当期全额运维费。因地方申请站点停运的、停电或周运维超期的，将扣除该站点相应时间段运维费。

3.7.5.4 运维工作受到生态环境部、省生态环境厅、采购人致函或通报批评的，出现一次，扣5000元，出现两次以上的，直接解除该点位所在城市运维合同。

3.7.5.5 省级空气站主要监测仪器设备故障超过48小时未解决的且未更换备机的，扣除该站点运维费4000元，超过96小时未解决的扣除该站点当月运维费。

3.7.5.6 供应商须保证项目经理和驻场人员的稳定性，如需更换项目经理或驻场人员，应提前一周向采购人书面报备，经同意后更换，未经同意私自更换项目经理或驻场人员，一次扣4000元。根据投标文件，如果供应商运维人员发生5%以上人员变更（除人员离职外），一次扣5000元，且供应商人员变更应及时通知采购人备案，运维人员离职应及时补充运维人员。若运维人员发生10%以上人员变更（除人员离职外），或者发生重大责任事故的，采购人有权提前终止本运维合同。

3.7.5.7 供应商有下列情形之一的，采购人将扣除相应站点当月运维费：迟报、漏报或不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，未按要求及时向采购人报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；其他不履行规定职责的情形。

3.7.5.8 运维期间，供应商或其相关责任人员发生下述行为的，终止对应城市的运维合同，并扣除当月该城市所有点位的运维费；2个及2个以上城市发生下述行为的，终止本合同。这些行为包括：实施或参与实施《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中认定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据行为的；实施或强令、指使、授意他人实施修改参数，或者干扰采样致使监测数据严重失真的；实施或参与实施干扰自动监测设施、破坏环境质量监测系统的；其他破坏环境质量监测系统的情形。

3.7.5.9 供应商或相关责任人员发现人为干扰干预行为后，未经采购人同意，向其他单位或个人透露相关情况，采购人有权采取扣除该站点月度运维费、通报批评等措施；造成不良后果的，采购人有权解除行为所在城市的运维合同。

3.7.5.10 供应商或相关责任人员发现人为干扰干预行为后，未向采购人报告的，出现1～2次的，采购人有权解除行为点位所在城市的运维合同；出现2次以上的，采购人有权解除运维合同。

3.7.5.11 供应商有下列情形之一的，采购人有权给予通报，当累计通报达到三次时，采购人有权终止运维合同：不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，未按要求及时向采购人报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；不经采购人同意向地方部门透漏空气站仪器运行或更换设备信息的；其他不履行规定职责的情形。

3.7.5.12 在质量检查中，发现运维单位未达到生态环境部和总站运维质控要求时，根据对数据质量造成的影响程度，扣减相应站点当年度10%～100%运维经费；如未及时整改，加倍扣款。

3.7.5.13 采购人终止合同前，采购人将对省级空气站进行仪器性能测试，合格后方可进行交接。如供应商不配合采购人工作，采购人有权将供应商列入不良记录名单并在河南省生态环境系统内进行通报，2年内禁止参与采购人的其他所有项目的投标。

3.7.5.14 对于站点设备更换备机超期3个月未换回的，根据超期实际天数，按照每台超期设备扣除1/8该站点当月运维费用。

采购人有权根据相关规定对扣除的运维费进行重新支配，用于开展其它与省级空气站运维管理相关的工作。

3.7.6 降尘考核结果应用

单站考核得分在70分以上的，支付该降尘点全额采样费用；得分在50（含）-70之间的，扣减该降尘点一半采样费用；低于50分的或者样品破损的，扣除全额该降尘点采样费用，样品破损指样品未能满足正常监测要求。

附件1：                                         省级空气站主要仪器设备信息

| 编号 | 城市 | 站点 | PM2.5设备品牌 | PM2.5设备型号 | PM10设备品牌 | PM10设备型号 | SO2设备品牌 | NO2设备品牌 | CO设备品牌 | O3设备品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郑州市 | 登封市新天地大酒店 | 热电 | 5014i | 热电 | 5014i | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 2 |  | 登封市中岳区委 | 热电 | 5014i | 热电 | 5014i | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 3 |  | 巩义环保局 | 热电 | 5030i | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 4 |  | 巩义新环保局 | 热电 | 5030i | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 5 |  | 南水北调管理处 | 热电 | 5030 | 热电 | C14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 6 |  | 上街联盟新城 | 热电 | 5014i | 热电 | C14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 7 |  | 新密市房管局 | 热电 | 5014i | 热电 | 5014i | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 8 |  | 新密市武装部 | 热电 | 5014i | 热电 | 5014i | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 9 |  | 新郑新区 | 热电 | 5030i | 热电 | 5014i | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |

| 10 |  | 新郑轩辕 | 热电 | 5030 | 热电 | C14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | 荥阳市环保局 | 热电 | 5014i | 热电 | 5014i | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 12 |  | 荥阳市政府 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 13 |  | 郑州岗李水库 | 热电 | 5030 | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 14 |  | 中牟县财政局 | 热电 | 5030 | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 15 |  | 中牟县环保局 | 热电 | 5030 | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 16 | 开封市 | 鼓楼区民政局 | 热电 | 5030 | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 17 |  | 黄河水利学院 | 热电 | 5030 | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 18 |  | 兰考城管局 | 热电 | 5030I | 热电 | 5030I | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 19 |  | 兰考文化交流中心 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 20 |  | 杞县文化广场 | 热电 | 5030 | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 21 |  | 杞县政府 | 热电 | 5030 | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 22 |  | 通许县地税局 | 热电 | 5030 | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 23 |  | 通许县实验小学 | 热电 | 5030 | 热电 | C14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 24 |  | 尉氏环保局 | 热电 | 5030 | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 25 |  | 尉氏县审计局 | 热电 | 5030 | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 26 |  | 祥符区环保局 | 热电 | 5030 | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 27 | 洛阳市 | 东山宾馆 | 热电 | SHARP 5030 | 热电 | FH62C-14 | 大西比 | 大西比 | 大西比 | 大西比 |
| 28 |  | 栾川县林业局 | ESA | ESA MP101M+ | ESA | ESA MP101M+ | 先河 | 先河 | 先河 | 先河 |
| 29 |  | 栾川县实验中学 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | 先河 | 先河 | 先河 | 先河 |
| 30 |  | 洛宁县高级中学 | 先河 | XH2000E | 先河 | XH2000E | API | API | API | API |
| 31 |  | 洛宁县环保局 | ESA | ESAPM101-C | ESA | ESA MP101-C | API | API | API | API |
| 32 |  | 孟津县环保局 | 天虹 | TH-2000PM | 天虹 | TH-2000PM | 热电 | 大西比 | 大西比 | 天虹 |
| 33 |  | 孟津县汇兴水务 | 天虹 | TH2000PM | 天虹 | TH2000PM | 天虹 | 天虹 | 天虹 | 天虹 |
| 34 |  | 汝阳实验高中 | ESA | MP101M | ESA | MP101M | 先河 | 先河 | 先河 | 先河 |
| 35 |  | 汝阳县信访局 | ESA | MP101M | ESA | MP101M | API | API | API | API |
| 36 |  | 嵩县环保局 | ESA | MP101M | ESA | MP101M | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 37 |  | 嵩县监测站 | 热电 | 5030 | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 38 |  | 新安世纪广场 | 热电 | 5030 | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 39 |  | 新安县三高 | 大西比 | 7202 | 大西比 | 7201 | 大西比 | 大西比 | 大西比 | 大西比 |
| 40 |  | 偃师环保局 | 大西比 | 7201 | 大西比 | 7201 | 大西比 | 大西比 | 大西比 | 大西比 |
| 41 |  | 偃师市北区 | 大西比 | 7201 | 大西比 | 7201 | 大西比 | 大西比 | 大西比 | 大西比 |
| 42 |  | 伊川县环保局 | ESA | MP101M | ESA | MP101M | EC | EC | 先河 | API |
| 43 |  | 伊川县实验小学 | 热电 | 5030 | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 44 |  | 宜阳县环保局 | 热电 | 5030 | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 45 |  | 宜阳县职教中心 | 热电 | 5030 | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 46 | 平顶山市 | 宝丰县二高 | 热电 | 5030 | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 47 |  | 宝丰县林业局 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | 先河 | 先河 | 先河 | 先河 |
| 48 |  | 高新区遵化党群中心 | 热电 | SHARP5030 | 热电 | FH62C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 49 |  | 郏县档案局 | 热电 | 5030 | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 50 |  | 郏县运管所 | 热电 | 5030 | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 51 |  | 鲁山县鲁吉兰 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 52 |  | 鲁山县政府 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | 先河 | 先河 | 先河 | 先河 |
| 53 |  | 汝州技工学校 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | API | API | API | API |
| 54 |  | 汝州市环保局 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | API | API | API | API |
| 55 |  | 石龙区年沟 | 热电 | 5030 | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 56 |  | 石龙区农林水利局 | 热电 | 5030 | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 先河 |
| 57 |  | 舞钢市干部公寓 | 大西比 | Dasibi7201 | 大西比 | Dasibi7201 | 大西比 | 大西比 | 大西比 | 热电 |
| 58 |  | 舞钢市浩晖水务 | 大西比 | Dasibi7201 | 大西比 | Dasibi7201 | 大西比 | 大西比 | 大西比 | 大西比 |
| 59 |  | 叶县国源水务公司 | 热电 | 5030 | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 60 |  | 叶县九龙办事处 | 热电 | 5030 | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 61 | 安阳市 | 安阳棉研所 | 热电 | SHARP 5030 | 热电 | FH62C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 62 |  | 安阳县瓦店乡二中 | 热电 | SHARP 5030 | 热电 | FH62C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 63 |  | 安阳县职业中专 | 热电 | 5030i | 热电 | FH62C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 64 |  | 柏庄镇 | 热电 | SHARP 5030 | 热电 | FH62C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 65 |  | 滑县六中 | 热电 | 5030 | 热电 | 62-C14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |

| 66 |  | 滑县卫南调蓄管理处 | 奥瑞 | AR1000 | 奥瑞 | AR1000 | 奥瑞 | 奥瑞 | 奥瑞 | 奥瑞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 |  | 林州市城仕花园 | 品牌 | SHARP 5030 | 热电 | FH62C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 68 |  | 林州市卫计委 | 热电 | SHARP 5030 | 热电 | FH62C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 69 |  | 龙泉镇政府 | 热电 | SHARP 5030 | 热电 | FH62C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 70 |  | 内黄县枣乡花园 | 热电 | SHARP 5030 | 热电 | FH62C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 71 |  | 内黄县政府 | 热电 | 5030i | 热电 | FH62C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 72 |  | 汤阴一中 | 奥瑞环保 | AR1035 | 奥瑞环保 | AR1035 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 73 |  | 汤阴幼专 | 热电 | SHARP 5030 | 热电 | FH62C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 74 | 鹤壁市 | 集乡政府 | 热电 | SHARP 5030 | 热电 | FH62C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 75 |  | 浚县环保局 | 热电 | SHARP 5030 | 热电 | FH62C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 76 |  | 浚县卫溪 | 热电 | SHARP 5030 | 热电 | FH62C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 77 |  | 淇县为民服务中心 | 热电 | SHARP 5030 | 热电 | FH62C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 78 |  | 淇县五中 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E |  |  |  |  |
| 79 | 新乡市 | 长垣十中 | 热电 | 5030 | 热电 | 5014i | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |

| 80 |  | 长垣县如意园 | 热电 | 5030 | 热电 | 5014i | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 |  | 封丘县广播电视局 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | EC | EC | EC | EC |
| 82 |  | 封丘县一中 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | EC | EC | EC | EC |
| 83 |  | 凤湖 | 先河 | PM2000E | 先河 | PM2000E | API | API |  | API |
| 84 |  | 辉县市二中 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | 先河 | 先河 | 先河 | 先河 |
| 85 |  | 辉县市一中 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | API | API | API | API |
| 86 |  | 获嘉县国税局 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | API | API | API | API |
| 87 |  | 获嘉县弘晟社区 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | EC | EC | EC | EC |
| 88 |  | 潞王陵 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | API | API | API | API |
| 89 |  | 牧野湖 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | API | API | API | API |
| 90 |  | 平原湖 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | 先河 | 先河 | 先河 | API |
| 91 |  | 卫辉市规划局 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | API | API | API | API |
| 92 |  | 卫辉市一中 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | API | API | API | API |
| 93 |  | 新乡县商会中心 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | API | API | API | API |

| 94 |  | 新乡县小冀镇政府 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | API | API | API | API |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 |  | 延津残联 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | EC | EC | EC | EC |
| 96 |  | 延津县胜利路小学 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | API | API | API | API |
| 97 |  | 原阳县人社局 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | API | API | API | API |
| 98 |  | 原阳县阳光新城 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | EC | EC | EC | EC |
| 99 | 焦作市 | 博爱县环保局 | 热电 | 5030 | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 100 |  | 博爱县教委 | 热电 | 5030 | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 101 |  | 黄河交通学院 | 热电 | 5014I | 热电 | 5014i | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 102 |  | 焦作影视城 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | 先河 | 先河 | 先河 | 先河 |
| 103 |  | 孟州市国土资源局 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | EC | EC | EC | EC |
| 104 |  | 孟州市政府 | 热电 | 5030 | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 105 |  | 沁阳市环境监测站 | 热电 | 5030 | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 106 |  | 沁阳永威学校 | 热电 | 5030i | 热电 | 5014i | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 107 |  | 温县环保局 | 热电 | 5030 | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |

| 108 |  | 温县计生委 | 热电 | 5030i | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 |  | 武陟县政府 | 热电 | 5030 | 热电 | FH62C14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 110 |  | 修武气象局 | 大西比 | 7201 | 大西比 | 7201 | 大西比 | 大西比 | 大西比 | 大西比 |
| 111 |  | 修武县环保局 | 热电 | 5030 | 热电 | FH62C14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 112 | 濮阳市 | 范县城建局 | 热电 | SHARP 5030 | 热电 | FH62C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 113 |  | 范县西综合楼 | 聚光 | BPM-200 | 聚光 | BPM-200 | 聚光 | 聚光 | 聚光 | 聚光 |
| 114 |  | 绿城实验学校 | 热电 | SHARP 5030 | 热电 | FH62C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 115 |  | 南乐县环保局 | 热电 | 5030i | 热电 | FH62C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 116 |  | 南乐县图书馆 | 热电 | SHARP 5030 | 热电 | FH62C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 117 |  | 濮阳县第二河务局 | 热电 | 5030i | 热电 | FH62C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 118 |  | 濮阳县政府 | 热电 | 5030i | 热电 | 5014i | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 119 |  | 清丰县青少年活动中心 | 聚光 | BPM-200 | 聚光 | BPM-200 | 聚光 | 聚光 | 聚光 | 聚光 |
| 120 |  | 清丰县职业技术学校 | 天虹 | TH-2000PM | 热电 | FH62C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |

| 121 |  | 台前县气象局 | 热电 | SHARP 5030 | 热电 | FH62C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122 |  | 台前县政府 | 热电 | SHARP 5030 | 热电 | FH62C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 123 |  | 消防中队 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | 先河 | 先河 | 先河 | 先河 |
| 124 | 许昌市 | 长葛市葛天源 | 热电 | 5030 | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 125 |  | 长葛市黄河旋风 | 热电 | 5030 | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 126 |  | 襄城县社会福利中心 | 热电 | 5014I | 热电 | 5014I | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 127 |  | 襄城县政府 | 热电 | 5030i | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 128 |  | 鄢陵县梅园 | 热电 | 5014i | 热电 | 5014i | 蓝盾 | 蓝盾 | 蓝盾 | 蓝盾 |
| 129 |  | 鄢陵县县政府 | 热电 | 5014i | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 130 |  | 禹州市神龙公司 | 热电 | 5030 | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 131 |  | 禹州市新妇幼保健院 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 132 | 漯河市 | 北大附中 | 热电 | 5030 | 热电 | c-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 133 |  | 临颍县黄龙湿地公园 | 赛默飞 | 5014i | 赛默飞 | 5014i | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 |
| 134 |  | 临颍县行政服务中心 | 赛默飞 | 5030 | 赛默飞 | C-14 | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 |

| 135 |  | 漯河五高 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | 先河 | 先河 | 先河 | API |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136 |  | 清明李小学 | 热电 | 5030 | 热电 | c-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 137 |  | 市委党校 | 热电 | 5014i | 热电 | c-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 138 |  | 舞阳县老干部局 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 |
| 139 |  | 舞阳县司法局 | 赛默飞 | 5030 | 赛默飞 | C-14 | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 |
| 140 | 三门峡市 | 灵宝市环保局 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | 先河 | 先河 | 先河 | 先河 |
| 141 |  | 灵宝市水电局 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | 先河 | 先河 | 先河 | 先河 |
| 142 |  | 卢氏县环保局 | 先河 | PM2000E | 先河 | PM2000E | 先河 | 先河 | 先河 | 先河 |
| 143 |  | 卢氏县一高 | 热电 | 5014i | 热电 | 5014i | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 144 |  | 三门峡风景区 | THermo | 5030 | THermo | FH62C-14 | THermo | THermo | THermo | THermo |
| 145 |  | 陕州区政府 | 热电 | SHARP 5030 | 热电 | FH62C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 146 |  | 渑池县翰林实验学校 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | 先河 | 先河 | 先河 | 先河 |
| 147 |  | 渑池一高 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | 先河 | 先河 | 先河 | 先河 |
| 148 |  | 阳光中学 | 热电 | SHARP 5030 | 热电 | FH62C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |

| 149 |  | 义马市政府 | 热电 | 5014i | 热电 | 5014i | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 |  | 义马水务集团 | 大西比 | 7202 | 大西比 | 7201 | 大西比 | 大西比 | 大西比 | 大西比 |
| 151 | 南阳市 | 邓州市环保局 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | API | API | 先河 | API |
| 152 |  | 邓州市李家营 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | API | API | API | API |
| 153 |  | 方城五高 | ESA | MP101M | ESA | MP101M | 聚光 | 聚光 | 聚光 | 聚光 |
| 154 |  | 方城县环保局 | 赛默飞 | 5014i | 赛默飞 | 5014i | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 |
| 155 |  | 飞机场 | 热电 | 5030 | 热电 | c-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 156 |  | 高新区管委会 | 热电 | 5014i | 热电 | 5014i | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 157 |  | 河南油田医院 | 热电 | 5030 | 热电 | c-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 158 |  | 皇路店老政府 | 热电 | 5030 | 热电 | c-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 159 |  | 内乡县实验初中 | 聚光 | BPM-200 | 聚光 | BPM-200 | 聚光 | 聚光 | 聚光 | 聚光 |
| 160 |  | 内乡县宛西中等专业学校 | 热电 | 5014i | 热电 | 5014i | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 161 |  | 南召县环保局 | 聚光 | BPM-200 | 聚光 | BPM-200 | 聚光 | 聚光 | 聚光 | 聚光 |
| 162 |  | 南召县思源实验学校 | 赛默飞 | 5014i | 赛默飞 | 5014i | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 |
| 163 |  | 涅阳中学 | 聚光 | BPM-200 | 聚光 | BPM-200 | 聚光 | 聚光 | 聚光 | 聚光 |
| 164 |  | 培训中心 | 热电 | 5030 | 热电 | c-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 165 |  | 社旗县环保局 | 聚光 | BPM-200 | 聚光 | BPM-200 | 聚光 | 聚光 | 聚光 | 聚光 |
| 166 |  | 社旗县委 | 赛默飞 | 5014i | 赛默飞 | 5014i | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 |
| 167 |  | 唐河县英才书院学校 | 赛默飞 | 5014i | 赛默飞 | 5014i | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 |
| 168 |  | 唐河沿河广场 | 聚光 | BPM-200 | 聚光 | BPM-200 | 聚光 | 聚光 | 聚光 | 聚光 |
| 169 |  | 桐柏县国土局 | 热电 | 5014i | 热电 | 5014i | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 170 |  | 桐柏县县二高 | 聚光 | BPM-200 | 聚光 | BPM-200 | 聚光 | 聚光 | 聚光 | 聚光 |
| 171 |  | 西峡县规划局 | 聚光 | BPM-200 | 聚光 | BPM-200 | 聚光 | 聚光 | 聚光 | 聚光 |
| 172 |  | 西峡县环保局 | 热电 | 5014i | 热电 | 5014i | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 173 |  | 淅川县监测站 | 聚光 | BPM-200 | 聚光 | BPM-200 | 聚光 | 聚光 | 聚光 | 聚光 |
| 174 |  | 淅川郑湾社区 | 热电 | 5014i | 热电 | 5014i | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 175 |  | 新野县聋哑学校 | 赛默飞 | 5014i | 赛默飞 | 5014i | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 |
| 176 |  | 新野县人民政府 | 聚光 | BPM-200 | 聚光 | BPM-200 | 聚光 | 聚光 | 聚光 | 聚光 |
| 177 |  | 镇平县教师进修学校 | 赛默飞 | 5014i | 赛默飞 | 5014i | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 |
| 178 | 商丘市 | 民权东方商务 | 热电 | 5030 | 热电 | C-14 | 先河 | EC | 热电 | 热电 |
| 179 |  | 民权烟草局 | 热电 | 5030 | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 180 |  | 宁陵档案馆 | 热电 | 5030 | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 181 |  | 宁陵县政府 | 热电 | 5030 | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 182 |  | 睢县工商局 | 热电 | 5030 | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 183 |  | 睢县环保局 | 热电 | 5030 | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 184 |  | 夏邑规划中心 | 热电 | 5030 | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 185 |  | 夏邑县委 | 热电 | 5030 | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 186 |  | 应天公园 | 热电 | 5030 | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 187 |  | 永城市档案馆 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | API | API | API | API |
| 188 |  | 永城市政府 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | EC | EC | API | API |
| 189 |  | 虞城车管所西 | 热电 | 5030 | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 190 |  | 虞城县政府 | 热电 | 5030 | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 191 |  | 柘城县学苑中学 | 大西比 | 7201 | 大西比 | 7201 | 大西比 | 大西比 | 大西比 | 大西比 |
| 192 |  | 柘城县政府 | 热电 | 5014i | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 193 | 信阳市 | 固始县城关二里井社区 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | API | API | API | API |
| 194 |  | 固始县环保局 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | 先河 | API | API | API |
| 195 |  | 光山县国土局 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | 先河 | 先河 | 先河 | 先河 |
| 196 |  | 光山县环保局 | 天虹 | TH-2000PM | 天虹 | TH-2000PM | 天虹 | 天虹 | 先河 | 先河 |
| 197 |  | 淮滨县教体局 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | 先河API | 先河API | 先河API | 先河API |
| 198 |  | 淮滨自来水厂 | 赛默飞 | 5014i | 赛默飞 | 5014i | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 |
| 199 |  | 潢川县环保局 | 赛默飞 | 5014i | 赛默飞 | 5014i | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 |
| 200 |  | 潢川县一中 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | 先河API | 先河API | 先河API | 先河API |
| 201 |  | 鸡公山风景区 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | 先河 | 先河 | 先河 | 先河 |
| 202 |  | 罗山县环保局 | 热电 | 5014i | 热电 | 5014i | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |

| 203 |  | 罗山县实验中学 | 热电 | 5014i | 热电 | 5014i | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 204 |  | 商城县环保局 | 热电 | 5014i | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 205 |  | 商城县特殊教育学校 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | 先河 | API | 先河 | 先河 |
| 206 |  | 市政府 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | API | API | API | API |
| 207 |  | 息县第十小学 | 赛默飞 | 5014i | 赛默飞 | 5014i | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 |
| 208 |  | 息县县政府 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 |
| 209 |  | 新县民政局 | 天虹 | TH-2000PM | 天虹 | TH-2000PM | 先河 | 天虹 | 天虹 | 天虹 |
| 210 |  | 新县职业高中 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | 先河 | 先河 | 先河 | 先河 |
| 211 |  | 职业技术学院 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | API | API | API | API |
| 212 | 周口市 | 郸城县规划局 | 赛默飞 | 5030i | 赛默飞 | 5014i | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 |
| 213 |  | 郸城县环保局 | 赛默飞 | 5030i | 赛默飞 | 5014i | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 |
| 214 |  | 扶沟县大程书院 | 赛默飞 | 5014i | 赛默飞 | 5014i | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 |
| 215 |  | 扶沟新区 | 赛默飞 | 5014i | 赛默飞 | 5014i | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 |
| 216 |  | 港区 | 热电 | 5030 | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |

| 217 |  | 淮阳县北关公园 | 赛默飞 | 5014i | 赛默飞 | 5014i | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 218 |  | 淮阳县环保局 | 赛默飞 | 5014i | 赛默飞 | 5014i | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 |
| 219 |  | 鹿邑县环保局 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | API | API | API | API |
| 220 |  | 鹿邑县中心医院 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | EC | EC | API | API |
| 221 |  | 商水县环保局 | 赛默飞 | 5014i | 赛默飞 | 5014i | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 |
| 222 |  | 商水县农村管理所 | 赛默飞 | 5014i | 赛默飞 | 5014i | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 |
| 223 |  | 沈丘县大闸公园 | 大西比 | 7201 | 大西比 | 大西比-7201 | 大西比 | 大西比 | 大西比 | 大西比 |
| 224 |  | 沈丘县工商局 | 大西比 | 大西比-7201 | 大西比 | 大西比-7201 | 大西比 | 大西比 | 大西比 | 大西比 |
| 225 |  | 太康县环保局 | 赛默飞 | 5014i | 赛默飞 | 5014i | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 |
| 226 |  | 太康县监察大队 | 赛默飞 | 5014i | 赛默飞 | 5014i | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 |
| 227 |  | 西华县新残联 | 赛默飞 | 5014i | 赛默飞 | 5014i | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 |
| 228 |  | 西华县新一高 | 赛默飞 | 5014i | 赛默飞 | 5014i | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 |
| 229 |  | 项城市党校 | 大西比 | 大西比-7201 | 大西比 | 大西比-7201 | 大西比 | 大西比 | 大西比 | 大西比 |
| 230 |  | 项城市环保局 | 大西比 | 大西比-7201 | 大西比 | 大西比-7201 | 大西比 | 大西比 | 大西比 | 大西比 |

| 231 | 驻马店市 | 第三十小学 | 先河 | 2000E | 先河 | 2000E | 43i | 42i | 48i | 49i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 232 |  | 泌阳县城建局 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | EC | EC | EC | EC |
| 233 |  | 泌阳县环保局 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | API | API | API | API |
| 234 |  | 平舆县环保局 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 | 赛默飞 |
| 235 |  | 平舆县蓝天中学 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | EC | EC | EC | EC |
| 236 |  | 确山县第二高级中学 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | EC | EC | EC | EC |
| 237 |  | 确山县监测站 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000 | API | API | API | API |
| 238 |  | 汝南县第二初级中学 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | EC | EC | EC | EC |
| 239 |  | 汝南县水厂 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | 先河 | 先河 | 先河 | 先河 |
| 240 |  | 上蔡县蔡明园广场 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | EC | EC | EC | EC |
| 241 |  | 上蔡县司法局 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | API | API | API | API |
| 242 |  | 遂平县实验中学 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | API | API | API | API |
| 243 |  | 遂平县自然资源局 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | EC | EC | EC | EC |
| 244 |  | 西平县环保局 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | API | API | 聚光 | API |

| 245 |  | 西平县职教中心 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | ecotech | ecotech | 聚光 | ecotech |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 246 |  | 消防站 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | 先河 | API | 先河 | 先河 |
| 247 |  | 新蔡县东湖管理处 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | 先河 | 先河 | API | 先河 |
| 248 |  | 新蔡县新环保局 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | EC | EC | API | API |
| 249 |  | 正阳县计生服务站 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | API | API | API | API |
| 250 |  | 正阳县县委党校 | 先河 | XHPM2000E | 先河 | XHPM2000E | EC | EC | EC | EC |
| 251 | 济源市 | 高新区 | 热电 | SHARP 5030 | 热电 | FH62C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 252 |  | 黄河科技学院 | 热电 | 5030 | 热电 | FH62C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 253 |  | 三湖嘉园六中站 | 热电 | SHARP 5030 | 热电 | FH62C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 254 |  | 市委党校 | 热电 | 5030 | 热电 | FH62C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |
| 255 |  | 新行政区 | 热电 | 5030 | 热电 | C-14 | 热电 | 热电 | 热电 | 热电 |

- 包E、包F项目需求及技术要求

1．项目概况

本项目内容为采购河南省18个省辖市255个“省级环境空气监测网直管站”（以下简称“省级空气站”）运维质控检查服务，中标质控检查单位（以下简称“供应商”）须按照河南省生态环境监测中心（以下简称“采购人”）的相关要求对省级空气站开展各类质控检查、数据分析等工作以确保对省级空气站运维质量的有效监管及数据质量的保证。

2. 包E、包F项目概况及服务内容

2.1 包E、包F项目概况

包E、包F的项目服务时间为1年：项目服务期为2023年2月1日-2024年1月31日。项目E包包含郑州、开封、商丘等10个省辖市149个站点的质控检查及全省255个省级空气站点的数据分析服务；F包为洛阳、三门峡等8个省辖市106个站点的质控检查服务。E、F包具体站点质控检查数量分布见表1、2。

表1  E包检查空气站点个数及区域分布信息

| 序号 | 省辖市 | 区县 | 检查空气站点个数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郑州 | 市辖区 | 3 |
|  |  | 新郑市 | 2 |
|  |  | 新密市 | 2 |
|  |  | 巩义市 | 2 |
|  |  | 中牟县 | 2 |
|  |  | 登封市 | 2 |
|  |  | 荥阳市 | 2 |
| 2 | 开封 | 市辖区 | 3 |
|  |  | 通许县 | 2 |
|  |  | 尉氏县 | 2 |
|  |  | 杞县 | 2 |
|  |  | 兰考县 | 2 |
| 3 | 新乡 | 市辖区 | 4 |
|  |  | 辉县 | 2 |
|  |  | 封丘县 | 2 |
|  |  | 延津县 | 2 |
|  |  | 新乡县 | 2 |
|  |  | 原阳县 | 2 |
|  |  | 获嘉县 | 2 |
|  |  | 卫辉市 | 2 |
|  |  | 长垣县 | 2 |
| 4 | 鹤壁 | 市辖区 | 1 |
|  |  | 浚县 | 2 |
|  |  | 淇县 | 2 |
| 5 | 濮阳 | 市辖区 | 2 |
|  |  | 濮阳县 | 2 |
|  |  | 清丰县 | 2 |
|  |  | 南乐县 | 2 |
|  |  | 范县 | 2 |
|  |  | 台前县 | 2 |
| 6 | 安阳 | 市辖区 | 3 |
|  |  | 安阳县 | 2 |
|  |  | 汤阴县 | 2 |
|  |  | 内黄县 | 2 |
|  |  | 林州市 | 2 |
|  |  | 滑县 | 2 |
| 7 | 商丘 | 市辖区 | 1 |
|  |  | 民权县 | 2 |
|  |  | 睢县 | 2 |
|  |  | 虞城县 | 2 |
|  |  | 柘城县 | 2 |
|  |  | 夏邑县 | 2 |
|  |  | 宁陵县 | 2 |
|  |  | 永城市 | 2 |
| 8 | 信阳 | 市辖区 | 3 |
|  |  | 罗山县 | 2 |
|  |  | 息县 | 2 |
|  |  | 商城县 | 2 |
|  |  | 新县 | 2 |
|  |  | 固始县 | 2 |
|  |  | 淮滨县 | 2 |
|  |  | 潢川县 | 2 |
|  |  | 光山县 | 2 |
| 9 | 周口 | 市辖区 | 1 |
|  |  | 扶沟县 | 2 |
|  |  | 郸城县 | 2 |
|  |  | 沈丘县 | 2 |
|  |  | 项城市 | 2 |
|  |  | 淮阳区 | 2 |
|  |  | 太康县 | 2 |
|  |  | 西华县 | 2 |
|  |  | 商水县 | 2 |
|  |  | 鹿邑县 | 2 |
| 10 | 驻马店 | 市辖区 | 2 |
|  |  | 遂平县 | 2 |
|  |  | 汝南县 | 2 |
|  |  | 泌阳县 | 2 |
|  |  | 确山县 | 2 |
|  |  | 正阳县 | 2 |
|  |  | 平舆县 | 2 |
|  |  | 上蔡县 | 2 |
|  |  | 新蔡县 | 2 |
|  |  | 西平县 | 2 |
| 共计 |  |  | 149 |

表2  F包检查空气站点个数及区域分布信息

| 序号 | 省辖市 | 区县 | 检查空气站点个数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洛阳 | 市辖区 | 1 |
|  |  | 伊川县 | 2 |
|  |  | 偃师市 | 2 |
|  |  | 洛宁县 | 2 |
|  |  | 宜阳县 | 2 |
|  |  | 汝阳县 | 2 |
|  |  | 嵩县 | 2 |
|  |  | 新安县 | 2 |
|  |  | 孟津县 | 2 |
|  |  | 栾川县 | 2 |
| 2 | 三门峡 | 市辖区 | 3 |
|  |  | 灵宝市 | 2 |
|  |  | 义马市 | 2 |
|  |  | 渑池县 | 2 |
|  |  | 卢氏县 | 2 |
| 3 | 焦作 | 市辖区 | 1 |
|  |  | 博爱县 | 2 |
|  |  | 沁阳市 | 2 |
|  |  | 武陟县 | 2 |
|  |  | 温县 | 2 |
|  |  | 修武县 | 2 |
|  |  | 孟州市 | 2 |
| 4 | 济源 | 市辖区 | 5 |
| 5 | 平顶山 | 市辖区 | 1 |
|  |  | 石龙区 | 2 |
|  |  | 宝丰县 | 2 |
|  |  | 舞钢市 | 2 |
|  |  | 郏县 | 2 |
|  |  | 鲁山县 | 2 |
|  |  | 叶县 | 2 |
|  |  | 汝州市 | 2 |
| 6 | 南阳 | 市辖区 | 5 |
|  |  | 新野县 | 2 |
|  |  | 南召县 | 2 |
|  |  | 方城县 | 2 |
|  |  | 唐河县 | 2 |
|  |  | 镇坪县 | 2 |
|  |  | 社旗县 | 2 |
|  |  | 内乡县 | 2 |
|  |  | 淅川县 | 2 |
|  |  | 西峡县 | 2 |
|  |  | 邓州市 | 2 |
|  |  | 桐柏县 | 2 |
| 7 | 许昌 | 长葛市 | 2 |
|  |  | 鄢陵县 | 2 |
|  |  | 禹州市 | 2 |
|  |  | 襄城县 | 2 |
| 8 | 漯河 | 市辖区 | 4 |
|  |  | 舞阳县 | 2 |
|  |  | 临颍县 | 2 |
| 共计 |  |  | 106 |

2.2 采购内容

本次采购2023年郑州等18个省辖市共255个空气站（E包、F包）1年的运维质控检查服务。招标后，中标运维检查方（供应商）与采购人统一签订2023年运维检查合同，服务时间为2023年2月1日-2024年1月31日，根据考核结果，支付相关服务费用。

2.3省级空气站基本情况

2.3.1 监测项目

各站点均监测SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标，以及气象五参数（包括风速、风向、温度、湿度、气压），部分站点配有城市摄影系统和能见度监测仪器进行相关指标监测。

2.3.2监测频次及数据传输

采用有线和一点多发方式，向采购人上传监测数据，上传数据包括空气站各监测设备的实时监测分钟值、小时值、每日零点校准报告、每周跨度校准报告、所有仪器设备及工控机的状态工作参数等，各监测项目监测频次参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中数据统计的有效性规定执行。

2.3.2 站房基础设施及电力、通讯保障

空气站均配备站房等相关基础设施，配备稳定的电力供应和通讯设备，并能向采购人平台正常上传监测数据。

3. 项目基本内容

本次环境空气自动监测直管站质控项目内容包括以下四个部分：

3.1 运维质量例行检查：

完成河南省18个省辖市255个省级空气站2023年度运维质量例行检查工作，对河南省省级空气站运维基本情况进行评估，其中E包149个，F包106个。供应商需在每轮检查前根据运维工作开展周期提前制定检查计划，通知运维单位到达现场，按照采购人的要求，开展站点运维质量例行检查工作，要求供应商全年每季度完成一轮所有站点的例行检查工作，全年完成4轮，E包单年完成检查596次，F包单年完成424次。

3.2联机比对：

完成河南省18个省辖市255个省级空气站2023年度站点单因子或多因子监测设备的联机比对工作。供应商根据采购人的检查要求，对指定站点开展大气移动监测车、β射线法便携式颗粒物或气态污染物联机比对工作，并根据比对结果出具报告上报采购人，要求全年比对站点数量不少于供应商所检查省级空气站点总数量的50%（E包≥75次，F包≥53次）。

3.3飞行检查：

为进一步提高河南省省级空气站点的数据准确性，突击检查运维单位运维情况，供应商需按要求完成其中标检查的省级空气站点的飞行检查任务，在不通知运维单位的情况下，根据制定的飞行检查计划及数据分析中发现的异常情况，携带配备的经过量值溯源的质控设备或比对仪器，直接赴站点开展专项检查工作。服务期内要求供应商每月抽取不少于所检查省级空气站点总数量15%的站点（E包单月≥23次，F包单月≥16次）开展飞行检查。

3.4 数据分析：

除各项质控检查服务外，项目E包需额外采购全省全部255个省级空气站的数据分析服务。供应商提供专职数据分析人员负责全省各站点的监测数据分析工作，包括运维异常情况记录、监测数据异常情况分析、监测数据异常原因判定、数据审核情况复检等，并提供各类相关报表及报告上报采购人，根据工作需要，制定飞行检查初步计划并上报采购人审批。

4.运维质控检查工作要求

4.1运维质控检查保障要求

4.1.1 分支机构、人员、车辆、设备配备要求

（1）供应商应在河南省内设置不少于1个技术支持分支机构（包括办事处、分公司等形式）以满足办公和设备质量保证实验室的需要。

分支机构标准：内部功能区划分明确，至少满足但不限于设置办公区、系统支持实验室、质控实验室和档案存储区。办公区须配备必要的办公设施，包括但不限于：桌椅、文件柜、实验台、电脑、打印机、电话、宽带等，保障日常工作的开展。所提供质控实验室、系统支持实验室空间大小应满足操作人员日常工作需要。供应商及人员应执行空气站相关质控技术规范要求的规章制度，并接受采购人的管理。

（2）人员要求：供应商必须提供足够的专业技术人员（每10个空气站至少配备1个人员），其中E包至少15人，F包至少11人，专职从事省级空气站例行检查工作；

供应商针对飞行检查、联机比对工作，E包需额外配备6名专职飞行检查人员，F包需额外配备4名专职飞行检查人员。提供飞行检查人员与例行检查专职人员不得重复。

驻场人员：供应商至少每包选派1名专职工作人员在采购人进行协调支持工作，采购人提供办公场所（如采购人不能提供办公场所，需由供应商自行在采购人指定区域范围内租赁办公区域），供应商提供办公所用物品，包括但不限于：办公桌椅、电脑、打印机等。供应商人员必须严格执行采购人的上班、考勤制度，并接受采购人管理。

供应商（此处特指E包中标单位）针对数据分析服务，须至少选派6名专职工作人员，学历应至少为本科以上，负责空气站数据分析、质控检查协调工作。供应商按照每人至少20平方米的标准在采购人办公所在区域周边就近租用运维服务场地并提供包括但不限于：桌椅、文件柜、电脑、打印机、电话、宽带等。

（3）人员持证上岗情况：检查人员未取得河南省空气自动监测系统运维合格证的，应在6个月内向采购人提交申请，并通过采购人组织或委托开展的空气自动监测人员技术考核，并获得合格证书。

（4）车辆要求：供应商必须提供足够的检查车辆专门从事空气站运维质控检查工作，要求例行检查工作按每12个空气站至少配备1辆专用巡检车辆，E包至少13辆，F包至少9辆；飞行检查工作需各额外配备专职检查车辆，E包至少6辆，F包至少4辆。

（5）比对设备要求：针对本项目联机比对工作，E包须配备不少于3套标准气体，1套零气发生器、动态校准仪，2套臭氧校准仪、质控比对用监测仪器（监测项目涵盖 SO2、NO2（NOx、NO）、CO、O3四项指标），F包须配备不少于2套标准气体，1套零气发生器、动态校准仪，2套臭氧校准仪，1套质控比对用监测仪器（监测项目涵盖 SO2、NO2（NOx、NO）、CO、O3四项指标），以满足运维质控检查时效性要求，该配备设备与质控实验室设备不重复。此外，为满足颗粒物联机比对的要求，E包至少配备6台便携式颗粒物监测仪（β射线法），F包至少配备4台便携式颗粒物监测仪（β射线法）。

（6）在河南省内分支机构建立质量保证实验室。为了满足各省辖市的需要，根据运维城市分布及路程远近，可适当建立分质量保证实验室和系统支持实验室，质量保证实验室和系统支持实验室的建设应满足《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ817-2018）及《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统和质控技术规范》（HJ818-2018）要求，质量保证实验室所需设备清单见表3：

表3 质控实验室所需设备清单

| 编号 | 仪器名称 | 技术要求 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 与空气站监测项目相同的监测分析仪器 | 与空气站监测分析仪器的技术性能指标相同 | 1套 | 量值传递 |
| 2 | 标准气体 | 由生态环境部标样所或中国计量科学研究院生产 | 1套 | 量值传递 |
| 3 | 多气体动态校准仪 | 符合HJ654的相关要求 | 1套 | 量值传递 |
| 4 | 零气发生器 | 符合HJ654的相关要求 | 1套 | 量值传递 |
| 5 | 臭氧校准仪 | 配置臭氧发生器、臭氧光度计及反馈装置 | 2套 | 量值传递 |
| 7 | 流量计 | 0-0.5 l/min 1 级 | 1套 | 实验室流量基准 |
| 8 | 流量计 | 0-5l/min 1 级 | 1套 | 实验室流量基准 |
| 9 | 流量计 | 1-20 l/min l 级 | 1套 | 实验室流量基准 |
| 11 | 标准温度计 | 1级，分辨率达到±0.1℃ | 1个 | 温度传递 |
| 12 | 湿度计 | 1级 | 1个 | 湿度传递 |
| 13 | 压力表 | 0.5 级，分辨率≦01kPa | 1块 | 气路检查 |
| 14 | 压力计 | 1级 | 1块 | 气压比对 |
| 15 | 真空表 | 1 级 | 1个 | 气路检查 |
| 16 | 万用表 | 1级 | 1台 | 电压检查 |

质量控制实验室大小应能满足操作人员的正常工作，采用密封窗结构并设置缓冲间，防止灰尘泥土带入实验室。质量保证实验室应安装温度和湿度控制系统，确保实验室温度控制在25℃±5℃，相对湿度80%以下。质量保证实验室提供电源电压为220V，电压波动不能超过10%，供电系统应配备有电源过压、过载和漏电保护装置。

（7）供应商应在省内分支机构设置系统支持实验室，系统支持实验室应配备电源、温度和湿度控制设备、通风装置及相应工作台、储存柜等。

（8）供应商应配备必要的质控检查设备：E包应配备不少于15套常规质控检查设备，F包应配备不少于10套常规质控检查设备，包括流量计、大气压表、温湿度计。

（9）供应商与采购人签订合同1个月内，需完成质控设备（流量计、温度计、湿度计、秒表、大气压表、臭氧校准仪）的第一次量值溯源工作。

（10）供应商须在中标后一个月（30日历日）内，配齐全部投标所述的车辆、运维质控检查设备、工作场地及人员，并向采购人提交已有、采购或租赁证明材料（如为租赁合同，则租赁合同周期需至少覆盖至2023年底），否则采购人有权以中标人虚假应标为由解除合同，要求中标人退还采购人已支付的全部费用，并进一步追索中标人相关责任。

4.2工作目标

除不可抗力外：

例行检查任务完成率100%；

飞行检查任务完成处理率100%；

联机比对任务完成率100%。

4.3工作形式

4.3.1 例行检查：

供应商应按采购人的要求开展省级环境空气质量自动监测直管站的运维体系检查，填写相关记录（见附件“城市环境空气质量监测站运维情况现场质控检查评分表”）并由供应商和运维单位签字确认，最后将检查原始记录表及单站点检查报告一并提供给采购人，质控检查评分表需按照采购人的要求随时修订，如遇重大问题需形成快报当天报送采购人。

4.3.2 联机比对：

供应商根据采购人的检查要求，对指定站点开展β射线法便携式颗粒物或气态污染物联机比对工作，要求单次比对时间不少于3天。根据比对结果出具比对分析报告上报采购人，要求每年比对站点数量不少于所检查省级空气站点总数量的50%（E包≥75次，F包≥53次）。

4.3.3 飞行检查：

供应商完成中标省级空气站点的飞行检查任务，供应商在不通知运维单位的情况下，在不通知运维单位的情况下，根据制定的飞行检查计划及数据分析中发现的异常情况，携带配备的经过量值溯源的质控设备或比对仪器，直接赴站点开展专项检查工作，检查后编制快报、飞行检查报告，快报须当天上报，如遇重大问题须形成专报。服务期内要求供应商每月抽取不少于所检查省级空气站点总数量15%的站点（E包单月≥23次，F包单月≥16次）开展飞行检查。

对因自然灾害、传染病疫情等不可抗力导致的无法开展现场检查点位，供应商需及时申请并开展远程视频、平台检查，经采购人组织论证合格后，远程检查任务量应按3：1折算替代运维规范性检查任务量。

4.3.4 数据分析：

E包中标检查单位按照采购人的要求，提供至少6名专职数据分析人员，负责全省255个省级环境空气自动监测直管站全年的监测数据分析工作，包括数据审核情况复检、监测数据异常情况分析、站点数据一致性分析、站点数据异常中断统计及采购人要求的其他分析等。在服务期限内每日均需开展数据分析工作，并以日报及其他相关报告的形式将分析结果上报采购人，采购人根据工作需要，制定飞行检查计划。

4.4工作内容

运维质控检查工作包括例行检查、联机比对、飞行检查、数据分析及其他配合工作等，通过运维质控检查对城市站运维情况进行现场考核。

4.4.1 数据分析

E包中标检查单位每天通过河南省“城市环境空气质量自动监控系统”检查空气站的数据连通情况，数据情况，每周形成周报，并于2个工作日内上报采购人。由此判断空气站的运行情况。具体内容包括但不限于：

（1）每日查看河南省省级环境空气自动监测站数据审核情况，对于疑似异常数据审核情况进行追踪，于2个工作日内形成周报上报采购人。

（2）每日查看河南省所辖各县、市（区）六项监测因子日报未生成情况并进行追踪，出现当月单项因子累计未生成日报天数超过3天的，于2个工作日内形成周报上报采购人。

（3）每日查看并记录各站点监测数据连通情况，对于连续超过24小时未上传数据的站点进行追踪，并核实原因，出现问题须于当天及时上报采购人。

（4）每日基于河南省“城市环境空气质量自动监控系统”，按照采购人提出的相关要求开展河南省省级环境空气自动监测站的数据分析工作。包含但不限于：单站点数据异常情况分析、多站点数据异常情况分析、多城市数据异常情况分析等，形成数据分析日报，上报采购人。并通过分析给出数据异常站点名称、建议开展工作、飞行检查及联机比对计划等。采购人将根据情况开展下一步质控工作。

（5）服务期内，供应商需根据采购人的相关要求，开展其他形式的数据分析工作，并形成相应报告上报采购人。

4.4.2 例行检查

供应商应根据相关文件及规范要求开展工作，需按照采购人要求完成检查计划的制定。供应商开展运维质控检查内容包括：

（1）日常运维任务完成情况（查看记录）；

（2）异常情况处理情况（调取异常数据、查看处理记录）；

（3）站房环境保障效果（现场检查，拍照）；

（4）采样系统维护效果（现场检查，拍照）；

（5）仪器日常维护效果（检查监测仪器工作参数是否正常，是否存在报警、故障信息，拍照）；

（6）质量控制效果（与运维单位共同对所有监测设备采样流量进行测试，并对SO2、NO2、CO、O3进行标气测试等国家、省最新技术规范要求的质量控制措施）；

（7）数据采集及通讯情况（查看数据上传情况）；

（8）运维人员情况(检查运维人员配置情况)；

（9）视频监控系统、电力保障设备等配套辅助设施的状工作状态检查及及情况整理记录；

（10）站点现场其他特殊情况的记录；

（11）档案管理情况等（查看记录）。

供应商需根据环境空气自动监测技术规范及采购人的要求变化及时调整检查内容。

4.4.3 联机比对

根据实际站点运行情况，按照采购人要求，开展部分点位的联机比对工作，每次至少3天，有效比对时间至少24小时以上，比对项目包括SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5，根据比对数据情况出具联机比对报告，并于比对完成后3个工作日内上报采购人。

4.4.4 飞行检查

在例行检查的基础上，为进一步提高河南省县级空气站点的数据准确性，供应商需对其中标检查的省级空气站点开展飞行检查任务。在不通知运维单位的情况下，根据采购人的飞行检查计划，携带经过量值溯源的质控设备或比对仪器，直接赴站点开展专项检查工作，检查的相关要求原则上参照例行检查要求进行。

检查过程中，及时向采购人报告检查发现的人为干扰监测数据问题或严重数据质量问题，检查完成后2个工作日内（或根据采购人指定的时间）提交飞行检查报告。飞行检查包括但不限于：

（1）根据视频回看或举报线索，发现或怀疑人为干扰的点位；

（2）根据网络检查结果由采购人推送的异常数据；

（3）县（区）级空气质量排名后15及前15的部分站点或县级空气质量数据变化较大的站点；

（4）地方环保部门提出数据复核；

（5）其他根据省厅要求而组织的专项检查；

（6）其他临时性检查。

4.4.5 其他工作

配合采购人做好空气站运维记录审核、数据异常提醒等工作。

为保障站点检查工作留痕，供应商检查人员应按要求每次进入空气站站房内应用该站房配备的巡检器进行打卡，然后开展日常巡检或应急工作等。

4.5 质量控制要求

供应商需认真落实质量管理制度，做好相应记录。检查工作严格按照环境空气自动监测系统运行及质量控制相关技术规范要求执行，本项目服务期内如相应规范进行修订，供应商应该根据采购人要求，及时根据规范更新内容，调整质控工作。

4.5.1 量值溯源要求

供应商在配备的标准气体须为生态环境部标样所或中国计量科学研究院生产的有证标准样品或物质生产的有证标准物质，新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。当钢瓶压力低于150PSIG(1.0MPa)时,标准停止使用。标准气体必须在有效期内使用。

供应商应将空气站运维质控检查所用的流量检查设备、温度检查设备、气压检查设备、臭氧校准仪等设备到相关质检部门进行溯源。

4.5.2 日常质量控制要求

进行联机比对时，以下情况下需进行校准和再校准：

（1）安装时；

（2）移动位置时；

（3）进行可能影响校准结果的维修或维护后；

（4）分析仪暂停工作一段时间后；

（5）有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化；

（6）达到国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。

4.5.3 质量控制资料整理

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，运维质控检查记录等相关质量保证与质量控制记录均须按要求进行填写，每3个月进行整理归档。

5. 监督考核要求

5.1  服务费用分配

服务期内，由采购人组织开展对检查单位（供应商）的运维质控检查考核，例行检查、飞行检查及数据分析每3个月开展一次考核，联机比对采用年度考核。对达不到运维质控检查要求或违规操作的，采购人可以扣减相应的运维费，并有权终止合同。

5.2 考核方式

（1）例行检查、飞行检查：采购人依据单次考核期（3个月）内例行检查任务完成率及飞行检查完成处理率，按照单站单次的考核方式进行考核。

（2）联机比对：采购人依据一年内联机比对完成情况开展年度考核，。

（3）数据分析：数据分析考核按照百分制进行考核。

5.3 例行检查、飞行检查、数据分析

采购人对供应商开展的例行检查、飞行检查、数据分析服务每3个月考核一次（3个月为1期），服务费用分4期分别支付，采购人依据每一个考核周期的考核结果支付供应商当期的相应费用。

5.3 联机比对

联机比对服务考核于每年服务期结束前考核，对于未能按照采购人要求完成工作任务量的，采购人将按要求扣除供应商联机比对费用。

5.5 保密协议

供应商应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等；否则，采购人有权终止合同，并追究法律责任。

6. 考核细则

6.1例行检查、飞行检查

6.1.1 例行检查

供应商按照要求每期完成全部中标省级空气站点的例行检查工作（E包149次，F包106次），全年分4期共完成。对于当期未完成检查任务的站点，采购人将扣除供应商相应单次检查费用，单期未完成站点超过10%的将不再支付本期全部例行检查费用。

6.1.2 飞行检查

供应商按照要求需完成中标省级空气站每月的飞行检查任务，3个月为一期考核一次，每月检查站点数量需至少为中标总站点数量的15%，即E包单月≥23次，每期≥69次，F包单月≥16次，每期≥48次。对于当期未按照完成规定任务量的，出现一个站次扣除相应检查费用，单月飞行检查未完成数量达到3次及以上的，将扣除该单位当月全部飞行检查费用。

6.2 数据分析

考核采用百分制，每三个月为1期考核一次。对于每月各县、市（区）发布空气质量监测数据中单项因子累计未生成日报天数超过3天而未及时通知采购人的，当前出现1次及以上的，扣3分。对于连续超过24小时未上传数据的站点未进行追踪并核实原因，并上报采购人的，当期出现3次及以上的，扣3分。对于未按要求提交数据分析日报的，没出现一次扣2分。服务期内，供应商未按照采购人的相关要求，未能按时提供相应数据分析报告的，每出现一次扣10分。

每期数据分析工作绩效考核总分95（含）分以上的，支付该站点当期全额数据分析费；绩效考核总分在80（含）-95分的，该站点当期数据分析费= (实际考核总分/100)×单站点当期全额运维检查费；低于80分的将扣除该期该站点当期全额运维检查费。

6.3 联机比对

联机比对考核采用年度考核，与其他工作第4期一并进行，供应商需按照项目要求在每年服务期结束前完成相应的联机比对工作量。供应商未按项目要求完成联机比对工作1次，根据中标单次联机比对平均价扣除相应费用，年度出现5次及以上未完成的，扣除其全部联机比对费用。

7. 其他条款

（1）运维质控检查工作受到采购人致函每次扣除5000元，受到采购人通报批评的，扣除10000元。

（2）省级、市级组织专项检查时，发现存在明显影响数据质量，而现场供应商未发现，采购人致函并扣除费用。

（3）供应商考核结果中出现10%站点考核分数为0，给予警告，扣除当期运维检查费用的50%；连续2次出现10%站点考核分数为0，或者单次考核20%以上站点考核分数为0，终止运维检查合同。

（4）会议和报告制度

供应商实行报告制度，检查周期内每周召开一次例会，将空气站每周运维检查、分析及工作计划开展工作等情况形成报告上报环保部门。

（5）如果供应商运维质控检查人员或队伍发生重大变更，无法按质开展工作，或者发生重大责任事故的，采购人有权终止合同。

（6）如供应商不配合采购人工作，采购人有权将供应商列入不良记录名单并在河南省环保系统内进行通报，2年内禁止参与采购人的其他所有项目的投标。

（7）一旦发现虚假数据，采购人将按照环保部印发的《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》（环发［2015］175号）和环办印发的《“十三五”环境监测质量管理工作方案》（环办监测[2016]102号）的相关条款进行处理处罚，考核结果直接得0分，不支付运维费用，终止服务合同，列入“黑名单”，并对造假行为的处理结果向社会公开，在终止合同的同时，采购人有权提出经济赔偿。

（8）若合同期内采购人依据工作情况和运维考核机制下发新的考核办法或规范，考核将准照新的考核办法或规范执行。

（9）供应商须保证项目经理和驻场人员的稳定性，如需更换项目经理或驻场人员，应提前一周向采购人书面报备，经同意后更换，未经同意私自更换项目经理或驻场人员，一次扣4000元。根据投标文件，如果供应商运维人员发生5%以上人员变更（除人员离职外），一次扣5000元，且供应商人员变更应及时通知采购人备案，运维人员离职应及时补充运维人员。若运维人员发生10%以上人员变更（除人员离职外），或者发生重大责任事故的，采购人有权提前终止本合同。

（10）供应商如违反规定被终止检查合同后，其检查工作由另一包段检查公司开展，直至确定新的检查单位承担检查工作。承担相关工作时，按照被终止合同的检查单位中标合同中确定的单价和临时检查单位承担的实际工作量支付费用。（须按要求提供承诺函并加盖公章）

8.回避原则

2023年2月1日-2024年1月31日期间，涉及255个省级空气站运行维护业务相关项目的中标单位及与其存在直接控股、管理关系的单位，不得承担本次省控空气站运维检查项目。已取得本项目的供应商及与其存在直接控股、管理关系的单位如若后续承担该区域的运维工作，一经发现并确认属实，采购人有权终止合同，供应商需返还已支付的全部合同款项。（须按要求提供承诺函并加盖公章）

7. 合同签订

供应商（供应商）中标后，与采购人统一签订运维质控检查合同，服务期为2023年2月1日起至2024年1月31日，采购人依据考核结果支付运维质控检查费用。

附件： 城市环境空气质量监测站运维情况现场质控检查评分表

附件                                       城市环境空气质量监测站运维情况现场质控检查评分表

站点名称：           省（区、市）           市           县          子站    运维单位：

检查时间：                                检查人员：

| 检查内容 | 检查要点 | 单项 分值 | 得 分 | 评分说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.站房环境保障情况 （5 分） | a）站房环境是否清洁，是否符合检查要求 | 1 |  | - 站房环境脏，有明显灰尘； - 站房周围栅栏内（无栅栏5米内）清洁不到位； - 有明显异味； - 仪器电源线路、气体线路不规整； - 站房有跟本监测站无关的设备及杂物，例如废旧钢气瓶等； 备注：一项不满足扣除 1 分，扣分上限为单项分值。 |  |
|  | b）站房温度是否控制在 25±5℃，相对湿度控制在 80%以下 | 2 |  | - 站房未配有温湿度计或温湿度计故障，扣2分； - 站房温度过高、过低（超过 25±5℃），或湿度超 80%，扣2分。 |  |
|  |  |  |  | □ 防水：站房有漏水，扣1分； |  |
|  |  |  |  | □ 无电源防雷、避雷针接地，扣1分； |  |
|  |  |  |  | □ 无防雷验收报告或无灭火器，扣除站房环境保障全 |  |
|  |  |  |  | 部5分； |  |
|  | c）防水、防雷供电是否满足《规范》（注 1）要求，是否具备外接电源，其他基础设施是否满足监测要求 | 2 |  | □供电：仪器用电没配有稳压器（已向省站报备并申请配备可不扣分）或故障（未及时维修扣1分）； □灭火器超出有效期或不在正常压力范围，扣1分； |  |
|  |  |  |  | □ 空调滤芯未及时清理，扣1分； |  |
|  |  |  |  | □ 站房无Z 字扶梯，无防护栏或防护栏高度不足 1.2m； |  |
|  |  |  |  | □ 无排气扇或故障； |  |

| 2.采样系统维护效果 （10 分） | a）采样口周围水平面是否有270°以上的捕集空间；如果采样口一边靠近建筑物，采样口周围水平面应有 180°以上的自由空间； 采样口是否高出实体围栏50cm | 1 |  | □此项不作为评分项，只记录不扣分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b）气体采样总管和采样支管材质是否满足《规范》（注 1）要求，即：对于总管，选用聚四氟乙烯或硼硅酸盐玻璃材料；对于采样支管，选用聚四氟乙烯材料 | 1 |  | □ 采样支管材质不满足要求，扣 1 分； |  |
|  |  |  |  | □ 颗粒物切割头有明显积灰； |  |
|  |  |  |  | □ 气态采样总管不洁净； |  |
|  |  |  |  | □ 气态采样支管不洁净； |  |
|  | c）采样系统清洁程度：采样头、采样管道是否清洁，有无积灰、积 水或障碍物，采样风机是否正常工作 | 3 |  | - 采样风机未正常工作； - 颗粒物采样头滤网不完好、切割器拧不开； |  |
|  |  |  |  | 备注：一项不满足扣 1 分，扣分上限为单项分值。 |  |
|  | d）气态污染物采样支管是否插入采样总管的中心，监测仪器与支管接头连接的管线长度是否小于 3m | 1 |  | - 采样支管未插入总管中心； - 支管长度大于 3m（因站房建设原因可不扣） ；备注：一项不满足扣除 1 分，扣分上限为单项分值。 |  |
|  |  |  |  | □ 气态污染物采样总管未牢固且竖直安装； |  |
|  |  |  |  | □ 颗粒物采样管未牢固且竖直安装； |  |
|  |  |  |  | □ 空调直吹，不可改变的未采取措施避免影响； |  |
|  | e）气态污染物采样总管是否竖直安装，是否避免被空调直吹，管路连接是否规范 | 2 |  | - 采样管路连接不规范（如采样总管无固定或在连接 处用胶布缠绕） - 气态污染物废气排在室内； |  |
|  |  |  |  | 备注：一项不满足扣 2分，扣分上限为单项分值。 |  |

|  | f）气态污染物采样总管是否有加热装置，加热温度是否控制在 30～50℃。若采用不带加热系统的聚四氟乙烯或硼硅酸盐玻璃采样总管的，则其室内部分需加保温套 | 2 |  | 加热系统故障或总管上连接支管部分加热不均匀，扣 2 分； 加热装置显示温度、实际温度超30～50℃，扣2分； 采样支管未完全加保温套，扣 1 分。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.仪器日常维护效果 （10分） | a）仪器工作状态是否正常，是否存在报警信息 | 1 |  | 仪器（包含气象五参）工作状态不正常，报警处理不及时，扣 1 分；（无气象五参需报告可不扣分） 颗粒物仪器同工控机时间相差超1分钟或其他各仪器 及工控机同北京时间之间相差超五分钟，扣 1 分。 |  |
|  | b）仪器过滤膜是否及时更换、妥善存放，散热风扇是否及时清洗 | 2 |  | 仪器滤膜未及时更换（超过两周）； 更换滤膜未妥善存放； 仪器散热风扇工作不正常； 散热风扇过滤网缺失，未清理；备注：任一项不满足要求的，扣1分，扣分上限为单项分值。 |  |
|  | c）颗粒物采样管加热装置是否工作正常 | 2 |  | 颗粒物采样管加热装置未正常工作，扣 2 分； 颗粒物采样管未加保温套，扣 1 分； 采样管路空调直吹，扣 1 分； |  |
|  | d）零气发生器相关耗材是否及时更换 | 2 |  | □ 氧化剂、活性炭耗材和干燥剂（若含干燥剂则检查）未及时更换，扣 2 分。 |  |
|  | e）颗粒物纸带是否及时更换 | 1 |  | □ 未及时更换纸带，扣 1 分； |  |
|  | f）采样纸带打点是否圆滑、均匀，是否有穿孔、刮痕 | 2 |  | □ 纸带采样斑点分布不均匀，或不圆滑，或拖尾，或穿孔或纸带装反等问题，扣 2 分； |  |
| 4.质控控制效果 （40 分） | 动态校准仪质量流量控制器（MFC）：单点流量测试（要求相对误差≤±2%）： 温度： 压力： 1.零气 MFC 流量： L/min标准流量计测值： L/min相对误差： % 2.标气 MFC 流量： ml/min 标准流量计测值： ml/min相对误差： % | 5 |  | 零气流量误差超出±2%，扣 5 分； 标气流量误差超出±2%的，扣 25 分。（以下 4 项气态污染物分值均扣除）； |  |

|  | 气态污染物采样流量测试（要求相对误差≤±10%）： - SO2 显示流量： L/min 标准流量计测值： L/min相对误差： % - SO2 标气稀释输出浓度： ppb仪器响应浓度： ppb 浓度误差（要求误差≤±5%）： % - t90 响应时间（要求≤5min）： min 4.仪器零点响应浓度：（±5ppb） ppb |  |  | □ 采样流量误差超出±10%，扣 5 分； |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | □ 仪器零点超出±5ppb，扣 5 分； |  |
|  |  |  |  | □ 标气浓度误差超出±5%的，扣 5 分； |  |
|  |  | 5 |  | - 运维操作不规范，扣 20分； - t90 响应时间>5min 的，扣 1 分； |  |
|  |  |  |  | □ MFC标气瓶浓度设置与实际不符，扣 5 分； |  |
|  | - NOx 显示流量： L/min标准流量计测值： L/min相对误差： % - NOx标气稀释输出浓度： ppb仪器响应浓度： ppb 浓度误差（要求误差≤±5%）： % - t90 响应时间（要求≤5min）： min 4.仪器零点响应浓度：（±5ppb） ppb 5.钼炉转化效率(每年)： (应≥96%) |  |  | □ 采样流量误差超出±10%，扣 5 分； |  |
|  |  |  |  | □ 仪器零点超出±5ppb，扣 5 分； |  |
|  |  | 5 |  | - 标气浓度误差超出±5%的，扣 5 分； - 运维操作不规范，扣 20 分； - t90 响应时间>5min 的，扣 1 分； - MFC标气瓶浓度设置与实际不符，扣 5 分； |  |
|  |  |  |  | □ 钼炉平均转化效率<96%，扣 5 分； |  |
|  | - CO 显示流量： L/min 标准流量计测值： L/min相对误差： % - CO 标气稀释输出浓度： ppm仪器响应浓度： ppm 浓度误差（要求误差≤±5%）： % - t90 响应时间（要求≤4min）： min 4.仪器零点响应浓度：（±0.4ppm） ppm |  |  | □ 采样流量误差超出±10%，扣 5 分； |  |
|  |  |  |  | □ 仪器零点超出±0.4ppm，扣 5 分； |  |
|  |  |  |  | □ 标气浓度误差超出±5%的，扣 5 分； |  |
|  |  |  |  | □ 运维操作不规范，扣 20 分； |  |
|  |  | 5 |  | □ t90 响应时间>4min 的，扣 1 分； |  |
|  |  |  |  | □ MFC标气瓶浓度设置与实际不符，扣 5 分； |  |

|  | - O3 显示流量： L/min 标准流量计测值： L/min相对误差： % - O3 标气稀释输出浓度： ppb仪器响应浓度： ppb 浓度误差（要求误差≤±5%）： % - t90 响应时间（要求≤5min）： min 4.仪器零点响应浓度：（±10ppb） ppb 5.动态校准仪（无光度计）80%量程浓度点： % |  |  | □ 采样流量误差超出±10%，扣 5 分； |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | □ 仪器零点超出±10ppb，扣 5 分； |  |
|  |  |  |  | □ 标气浓度误差超出±5%的，扣 5 分； |  |
|  |  | 5 |  | □ t90 响应时间>5min 的，扣 1 分； |  |
|  |  |  |  | □ 运维操作不规范，扣 20分； |  |
|  | 1.PM10 显示流量： L/min标准流量计测值： L/min相对误差： % - PM10 的K 值（标准回归斜率）： ； - PM10 的K0 值（TEOM 法）： ； 4.其他仪器参数与说明书一致：□ 是 □ 否 5.PM10 校准膜检查或 K0 值检查结果：□ 合格 □ 不合格 | 5 |  | - PM10 流量误差超出±5%的，扣 5 分； □ PM10 流量误差超出±10%的，扣 10 分； - 标准膜检查或查 K 值或 K 0 值，K 0 /K 值，或浓度 系数与原始值不符且不能提供相应校准依据，扣 5 分； - 其他参数不符合要求，扣 2 分； - 站点未按计划进行手工比对，扣 5 分； 备注：各项问题累加扣分。 |  |
|  | 1.PM2.5 显示流量： L/min标准流量计测值： L/min相对误差： % 2..PM2.5 的K 值（标准回归斜率）： ； 3.PM2.5 的 K0 值（TEOM 法）： ； 4.其他仪器参数与说明书一致：□ 是 □ 否 5.PM2.5 校准膜检查或 K0 值检查结果：□ 合格 □ 不合格 |  |  | □ PM2.5 流量误差超出±5%的，扣 5 分； |  |
|  |  |  |  | □ PM2.5 流量误差超出±10%的，扣 10 分； |  |
|  |  |  |  | □ 标准膜检查或查 K 值或 K 0 值，K 0 /K 值，或浓度 |  |
|  |  |  |  | 系数与原始值不符且不能提供相应校准依据，扣 5 分； |  |
|  |  | 5 |  | - 其他参数不符合要求，扣 2 分； - 站点未按计划进行手工比对，扣 5 分； |  |
|  |  |  |  | 备注：各项问题累加扣分。 |  |

|  | 用于校准的设备（流量计、温度计、大气压计）是否每年通过国家计量检定，标准气体是否在有效期内使用。 | 5 |  | - 流量计无证书或超出有效期； - 温湿度计无证书或超出有效期； - 大气压计无证书或超出有效期； - 钢瓶气非一级标气或钢瓶气过期； - 备注：任意一项不合格扣 5 分；扣分上限为单项分值。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. 通讯系统维护效果（3 分） | 能否正常采集数据并上报省站并发布数据 | 3 |  | - 不能正常采集数据并上报省站（属于运维责任），扣3分。 |  |
| 6. 运维人员要求（1 分） | 运维人员是否持证上岗 | 1 |  | - 运维人员未持有上岗证，扣 1 分。 |  |
| 7.档案记录（5 分） | 是否按照规范要求填写运维记录，记录是否规范和齐全 | 5 |  | - 档案记录是否规范齐全，标识使用是否正确，每项扣 1分，操作仪器无对应工单记录，扣10分。 |  |
| 8.运维工作完成情况（20分） | 是否按照运维要求完成当月运维工作 | 20 |  | - 对照运维工作规定规范和合同要求检查每日、每周、每月、每季度、每年任务执行情况。 - 若发现一项存在问题扣 5分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 9.异常情况处理情况（6分） | 是否及时处理异常情况的（如故障应急处理等） | 6 |  | - 异常等情况未及时处理，并不能准确说明原因扣 6 分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 10.原则性问题 | 明确禁止的事项 | 0 |  | - 例行检查前48小时内进行日常巡检（除应急外） - 颗粒物分析仪未按照要求设置加热； - 仪器或工控机不为实况状态； |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |
| 其它问题说明 |  |  |  |  |  |
| 运维人员核对 |  |  |  |  |  |

检查单位：	检查人员：

运维单位：	运维人员：

根据实际工作需要，按照采购人要求，供应商在工作中应更新表格内检查内容。

- 包G 项目需求及技术要求

一、项目概况

为扎实保障河南省省级环境空气监测网直管站（以下简称“省级空气站”）颗粒物监测设备的运行质量，保证监测数据的准确性，对省级空气站日常运维工作中颗粒物设备的相关性能进行有效监督，开展“河南省省级空气站颗粒物手工比对服务项目”。

二、项目服务内容

本项目要求合同签订之日起至2023年12月31日，共计开展颗粒物监测仪器比对检查及准确度检查工作70次，包含30次颗粒物PM2.5监测仪器比对检查和15次5天准确度检查、25次10天准确度检查。具体情况分为三类：

（1）颗粒物PM2.5监测仪器比对检查，每次不少于23天有效数据，每天有效时间不少于20个小时；

（2）10天准确度检查，每次不少于10天有效数据，每天有效时间不少于20个小时；

（3）5天准确度检查，每次不少于5天有效数据每天有效时间不少于20个小时。

比对检查站点由河南省生态环境监测中心（采购人）根据实际工作需要确定，中标单位（以下称“供应商”）执行：依据全省各站点颗粒物历史浓度和数据质量及代表区域环境管控状况等相结合的方式选择检查点位，比对工作严格按照相关技术规范进行。

三、服务技术要求

1、工作总体需求

开展颗粒物PM2.5监测仪器比对检查要求：供应商应在每个比对点位至少放置环境空气颗粒物采样器3台，并至少开展3天平行性比对测试，测试须满足规范中平行性要求。开展上述工作时，应按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ 655-2013）、《环境空气颗粒物（PM2.5）手工监测方法(重量法)技术规范》（HJ 656-2013）、《环境空气中PM10和PM2.5的测定重量法》（HJ 618-2011）和《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）等相关规范的要求实施。每次比对应提供至少23组有效比对数据（日均值）。

开展10天准确度检查要求：供应商应在每个比对点位至少放置环境空气颗粒物采样器3台，并至少开展3天平行性比对测试，测试须满足规范中平行性要求。开展上述工作时，应按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ 655-2013）、《环境空气颗粒物（PM2.5）手工监测方法(重量法)技术规范》（HJ 656-2013）、《环境空气中PM10和PM2.5的测定重量法》（HJ 618-2011）和《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）等相关规范的要求实施。每次比对应提供至少10组有效比对数据（日均值）。

开展5天准确度检查要求：供应商应在每个比对点位至少放置环境空气颗粒物采样器3台，并至少开展3天平行性比对测试，在工作开展时，除需满足《环境空气颗粒物（PM2.5）手工监测方法(重量法)技术规范》（HJ 656-2013）、《环境空气中PM10和PM2.5的测定重量法》（HJ 618-2011）要求外，还应满足《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）要求。每次比对应提供至少5个有效比对数据（日均值）。

有效监测数据与平行性测试数据不得重复。

2、 设备要求

2.1 设备性能要求：

手工采样器：

（1）配备EPA标准或至少通过中华人民共和国国家计量技术规范《PM10和PM2.5切割器校准规范》检测的PM10切割器、PM2.5切割器；

★（2）采样器在采样过程中应能实时显示环境温度、湿度、大气压，并在采样结束后记录采样过程种的采样体积、采样开始时间及结束时间等信息；

（3）采样器可进行采样数据储存和数据快捷导出等；

★（4）采样器内配置高精度GPRS无线传输模块，能够实现数据的无线传输及在地图上精准定位采样设备的地理位置；

（5）额定流量：采样流量范围应包括1.0 m³/h（16.7 L/min）并可额定流量采样；

（6）流量精度：24小时内相对偏差＜2%；

（7）采样时间：≥ 24 h，可调；

（8）运行功率需求：≤ 400W/台；

（9）噪音：＜62 dBA；

（10）工作温度 -30 至 +50°C；

（11）工作湿度：0 至 100% RH；

（12）防护等级：至少为IP55；

★（13）整机重量:＜25Kg。

电子天平：

- 天平精度要求至少为十万分之一天平（测量精度0.01mg）；

- 重复性 ：≤±0.02mg/0.1 mg；

- 线性：≤±0.05mg/0.1 mg；

- 稳定时间：≤5s；

- 测量范围：满足0-10g。

便携式冰箱（保温箱）：

- 温度范围：覆盖4摄氏度，可调节；

- 工作条件：直流12V或100-240V交流电。

滤膜自动称重系统：

- 应用范围：满足适用于47mm 、90mm滤膜自动称量；

- 温控范围：15-35摄氏度；

- 温控精度：分辨率±0.1摄氏度，温控精度≤±0.2摄氏度；

- 湿度范围：30%RH～70%RH；

- 控湿精度：≤±1% RH；

- 天平精度：0.01mg或0.001mg；

- 天平重复性 ：≤±0.02mg/0.1mg；

- 天平线性：≤±0.05mg/0.1mg；

- 天平稳定时间：≤5s；

- 天平测量范围：满足0-10g；

- 静电消除：离子吹扫或正负高压离子中和法；

- 防振：天平及工作台具有基础三级防振。

2.2  设备配置要求

（1）供应商应准备不少于18台环境空气颗粒物采样器，同时配备至少6套比对质控辅助设备，包括大气压计、流量计、温湿度计及滤膜保存运输所用冰箱或保温箱；

（2）环境空气颗粒物采样器是供应商开展比对工作的主要工具，手工比对设备（PM2.5和PM10)应通过生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测；

（3）供应商应配备滤膜称量实验室并配备至少2台（套）电子天平和1套滤膜自动称重系统；

（4）采样应使用Teflon材质的滤膜，如有特殊情况需更换采样滤膜的，须经采购人评估确认，滤膜保存和运输过程应符合（HJ 656-2013）的要求；

（5）供应商应将所用的流量计、温度计、气压计等设备溯源到中国环境监测总站提供的标准设备或国家、省级计量院。

★3、人员及机构要求

（1）供应商或其全资控股子公司应具备环境空气中PM10和PM2.5的测定重量法 (HJ618-2011)的检测能力，同时取得相应的检验检测机构CMA资质认定；

（2）至少选派1名本科以上专职工作人员在采购人进行驻场服务，并按采购人要求承担必要的服务场地和相关办公设备、办公用品的费用。工作人员应接受采购人的管理，中心有权要求撤换不符合管理要求的工作人员。

（3）供应商应在省内设置不少于1个分支机构（办事处、分公司等），现场实际工作人员应执行空气站相关的规章制度，并接受省生态环境监测中心的监督。

（4）供应商必须在驻站人员基础上额外提供7名及以上的专业采样技术人员，需具备一年以上从事颗粒物仪器手工比对工作经验，学历应为大专以上；配备2名及以上专职称量技术人员，从事颗粒物滤膜称重及相关记录工作，学历应为本科及以上（需提供相关人员从业履历及学历或学位证书复印件并加盖供应商公章）。此项各类人员及驻场人员不得重复。

（5）合同签订后1个月内，项目供应商应按要求配备相应数量的工作人员、监测仪器设备及办事处,采购人组织专人对配备及保障情况开展专项核查，核查结果不满足合同要求的，采购人可要求供应商限时整改或终止合同；

4、报告编写要求

供应商应于每次比对结束后5个工作日内提交比对监测结果快报，快报内容应包括手工数据、自动数据偏差情况及比对相关性情况；9个工作日内提交详细比对报告；供应商应于项目中期和结束各提供一次总分析报告。

5、监督考核要求

采购人对供应商提供的服务分别于2023年8月、2023年12月各考核一次，考核主要依据是服务质量检查符合合同、招投标文件及相关规范要求，供应商应按相关规范要求提供有效手工比对数据和相应比对报告。

（1）2023年8月采购人对供应商项目完成情况开展中期考核，供应商需完成15次PM2.5监测仪器比对检查、7次5天准确度检查和12次10天准确度检查，并提供有效比对数据和报告，满足要求的视为考核合格，采购人支付供应商50%合同金额；未完成要求次数的，按实际完成次数（单次价格为项目中标价每站平均值）支付费用。

（2）2023年12月，采购人对供应商项目完成情况开展终期考核，供应商须完成至少70次颗粒物监测仪器比对检查及准确度检查，并提供有效比对数据和报告，满足要求的视为考核合格，采购人将支付供应商剩余服务费用，未满足70次的，按实际完成次数（单次价格为项目中标价每站平均值）支付相应次数费用。

（注：单站点PM2.5比对检查有效比对数据不足23天、PM10比对检查有效比对数据不足10天或单站点颗粒物监测仪器准确度检查工作不足5天视为比对无效）。

如供应商未能按招标要求提供合同全部服务，且未能在采购人要求的整改期内完成整改，中心有权解除合同。

供应商应遵守生态环境部、中国环境监测总站、河南省生态环境厅、采购人关于空气站运行管理的各项规定，并无条件接受河南省生态环境厅和采购人的检查，如服务期间出台新的空气站运行管理规定，则服务按最新规定执行。

- 包H项目需求及技术要求

一、项目概况

为确保河南省255个省级空气自动监测站（以下简称省级空气站）的正常运行，确保数据质量，防止人为干扰数据的情况发生，同时对社会化运维、质控单位日常运维、检查痕迹进行统一管理，特开展省级空气站网络检查与绩效初核项目工作。

本项目采购内容为全省255个省级空气站一年的网络检查与绩效初核服务；服务期限为2023年2月1日至2024年1月31日的网络检查与绩效初核服务。

项目采购清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备机管理及审批服务 | 1项 |  |
| 2 | 站点信息和仪器动态管理 | 1项 |  |
| 3 | 日常运维和现场检查痕迹管理服务 | 1项 |  |
| 4 | 区域报警审核及管理服务 | 1项 |  |
| 5 | 网络检查服务 | 1项 |  |
| 6 | 绩效初核服务 | 1项 |  |
| 7 | 管理成效分析服务 | 1项 |  |

二、服务要求

1.服务总体要求

提供河南省255个省级空气站运维网络检查和绩效初核服务，主要包括：各省级空气站站点备机管理及审批服务、信息和仪器动态管理服务、日常运维和现场检查痕迹管理服务、255个省级空气站区域报警服务、网络检查和绩效初核服务等。根据区域报警、绩效初核的工作要求，掌握、研发并不断升级完善相应的管理系统，作为完成服务工作的工具。

根据采购人需求掌握并不断开发完善《河南省空气站网络检查和绩效初核系统》，主要管理内容包括备机管理及审批服务、站点信息和仪器动态管理、省级空气站运维和现场检查日常管理、站点区域报警管理以及运维绩效初核等工作。合同签订后1个月内中标人熟悉并掌握采购人现有《河南省空气站网络检查和绩效初核系统》，并形成对该系统二次开发完善的能力。

系统主要功能：

进一步开发完善系，包括但不限于以下服务功能：

- 备机管理及审批服务；

- 省级空气站站点信息及仪器动态管理服务；

（3）日常运维和现场检查痕迹管理服务；

（4）255个站点区域报警视频传输及审核服务；

（5）绩效初核服务等。

2.系统基本情况

主要用户包括：

管理单位：河南省生态环境监测中心，主要负责省级空气站运维规则的制定、运维相关单位的绩效考核、省级空气站飞行检查等工作。

运维单位：主要负责省级空气站运维、质控、比对等工作。

网络检查单位：网络检查，运维单位工作的绩效初核。

现场检查单位：省级空气站运维效果现场检查，计划外检查等。

系统应保证满足各单位的工作要求，保障各单位之间的信息传输。

3.系统数据量

系统应保证全省255个省级空气站的区域报警监测数据、运维痕迹信息及现场检查痕迹信息的传输。

4.系统访问方式

系统应包含服务器端软件，并可通过WEB浏览器访问，同时应提供移动终端软件，便于信息录入和查询。

三、具体要求

- 备机管理及审批

依托原有管理系统，开发完成备机管理及审批功能，并且根据业务发展需求不断更新，包含但不限于备机库、备机更换管理等功能。

1.备机库管理

能够提供站点备机基础信息及与之相关联的服务，用于省级空气站的管理；主要包含

- 备机基础信息，包含但不限于备机型号、设备编号、生产日期等；

- 备机状态；

- 备机使用记录及出入库时间等；

2.备机更换管理

（1）原机及备机基础信息，包含但不限于站点基础信息、原机/备机设备基础信息；

（2）备机更换信息，更换原因、更换时间、备机状态、使用天数等；

（3）备机更换进度显示及相关文件上传；

（4）任何设备信息的变动应做到有痕管理，能够跟踪所变动的信息、变动原因、变动时间等。

2.站点信息和仪器动态管理

1. 省级空气站基础信息管理

能够提供站点基础信息及与之相关联的服务，用于省级空气站的管理；主要包含

（1）站点基础信息；

（2）点位调整信息；

（3）点位安全保障及维修记录；

2．现场端设备静态和动态属性管理

包括：

（1）监测设备信息；

（2）备机更换信息；

（3）设备维修记录

（4）设备信息有痕管理。任何设备信息的变动应做到有痕管理，能够跟踪所变动的信息、变动原因、变动时间等。

3.日常运维痕迹管理

1. 日常运维痕迹管理

用于对运维单位的运维操作信息管理，内容包括：

（1）日常运维计划管理；

（2）管理运维人员考勤记录；

（3）管理运维人员对省管站的运维操作记录；

（4）管理各运维单位所需的设备、车辆、人员等信息；

（5）设备备件和耗材管理，能够管理设备备件和耗材库存，并对日常运维、故障处理过程中的备件和耗材使用情况进行跟踪；

（6）日常运维完成情况信息；

日常运维痕迹管理采用手机现场检查APP实施，运维人员能够通过现场检查APP记录、上传运维工作内容和现场图像视频信息，通过查验运维人员回传的现场图像或运维工作场景图像或视频信息、以及运维工作时间信息、位置信息，实现对运维人员运维工作的痕迹管理。

2.现场检查痕迹管理

对现场检查的以下工作信息进行管理：

（1）现场检查计划管理；

（2）现场检查：管理现场检查人员的考勤、所用设备车辆、操作过程和结果等信息；

（3）质控核查：管理现场检查人员的比对质控操作过程和比对结果信息；

（4）现场检查评分情况信息；

3.日常运维和现场检查APP升级管理

根据管理需求对日常运维和现场检查APP进行系统升级，在保障原有APP功能在手持终端上正常使用的条件下进行开发，升级后的APP能在具有NFC功能的Android手机上兼容使用，功能正常。

4.区域报警审核及管理服务

区域报警系统主要组成部分为一台高清枪机，可实时掌握进出站房及采样区域的时间、人员数量、工作动态等信息，并拍照录像，一旦有人员进入或离开站房或出现在采样头附近区域，系统会自动报警或提示。255个站点区域报警系统已经具备，本项目可直接使用。

供应商至少提供3人保证完成255个省级空气站视频的审核，每日下午6点前完成前一天所有站点视频异常情况的审核，省级空气站采样区20米范围内如有疑似影响自动监测设备正常采样情况的发生时，48小时内供应商应向采购人汇报并形成相关正式文档。

区域报警视频审核及管理要求

（1）每日完成前日所有站点报警视频信息的审核、复核及信息上报工作；

（2）每日形成区域报警视频审核工作日志上传《河南省城市空气质量大数据综合应用系统》；

（3）每周对站点进行问题排查并形成记录表格；

（4）每月对采购人提出的问题进行排查及现场解决问题情况汇报；

（5）站点视频畅通率保持在90%以上（因站点保障工作问题的除外）；

（6）形成区域报警视频审核工作及上报流程；

（7）区域报警视频存储至少在3个月以上，做好备份；

（8）站点历史报警信息应及时存储；

（9）区域报警设施状态实时监控；

由于前端设备已使用时间较长，故障率较高，供应商应增加设备检查频次，保证空气站区域报警系统软硬件的正常运行，至少每半年对255个空气站视频监控硬件开展一轮巡检工作，并负责空气站前端硬件设备，包括摄像机、红外报警系统、GPS手持终端等的更换、维护及维修费用。

5.网络检查服务

网络检查服务内容至少应包括：

（1）设备运行状态监控：根据仪器设备参数变化情况判断仪器运行状态。

（2）运维现场质控抽查：不定期抽查运维单位历史运维、质控情况和应急处理情况。

（3）现场检查情况抽查：不定期检查现场检查单位历史检查情况。

（4）城市站现场视频监控抽查（含室内外监控）。

网络检查发现问题时，应及时通知采购人和运维单位，并定期汇总给相关单位。

6.绩效初核服务

根据运维和现场检查的结果，初步核算运维单位绩效和运维现场检查单位绩效。按月考核，并记录考核结果，每三个月汇报1次。

1.运维单位绩效初核

初步核算运维单位绩效，按月进行考核，每三个月向采购人汇报一次。考核内容包括监测数据在线率、监测数据获取率、数据质控合格率（评分表）以及运行维护工作完成情况等，并将绩效考核表提交采购人。

2.运维现场检查单位绩效初核

每考核周期对现场检查绩效考核一次。根据现场检查单位检查频次、抽查检查情况、查看资料完成度等，将初核结果提交采购人。

7.管理成效分析服务

（1）运维工作的成效分析

每半年开展省级空气站运维工作的成效分析工作，每半年、每年形成统计的分析报表或报告，向采购人进行汇报。若发现特殊情况，需即时向采购人进行情况汇报。

（2）现场检查工作的成效分析

每半年开展监测站现场检查工作的成效分析工作，每半年、每年形成统计的分析报表或报告，向采购人进行汇报。若发现特殊情况，需即时向采购人进行情况汇报。

（3）监测网络运行的成效分析

每半年开展监测网络运维工作的成效分析工作，每半年、每年形成统计的分析报表或报告，向采购人进行汇报。若发现特殊情况，需即时向采购人进行情况汇报。

（4）区域报警设备使用的成效分析

每半年开展监测设备使用工作的成效分析工作，每半年、每年形成统计的分析报表或报告，向采购人进行汇报。若发现特殊情况，需即时向采购人进行情况汇报。

8.人员及系统保障

（1）人员保障

中标单位至少投入8名专职人员负责本项目的服务工作，其中至少派驻1名专职工作人员在采购人进行省级空气站运维网络检查绩效初核服务；至少有3名专职工作人员进行255个省级空气站每日区域报警信息的审核及复核服务；1名专职人员进行各类报告报表的编制及汇报工作，1名专职工作人员从事系统维护和开发；2名专职工作人员根据排查异常信息对前端问题进行现场核查等工作。其中至少有5人应具备理工类相关专业本科以上学历，并按采购人要求提供必要的办公场地，展示用的显示屏及电脑等相关办公设备、办公用品等。

工作人员应遵守采购人制定的相关规章制度，并接受采购人的管理。采购人有权要求中标单位撤换不满足岗位需求的工作人员。

（2）服务器运行保障及展示

定期对采购人提供的报警服务器设备运行、环境进行巡检保障，实现服务器所在机房的隔音降噪。

（3）车辆保障

配备至少2辆运维车辆，负责255个省级空气站的硬件设备维修，要求每月向采购人汇报一次维修情况，站点视频畅通率保持在90%以上。

（4）备品备件

配备至少20台高清枪机、10台终端机、1硬盘录像机做为本项目的备品备件，保障本项目的正常运行。提供的设备参数与现已具备设备参数相同或优于现有设备，现有设备参数详见附件。

（5）其它要求

供应商应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，采购人有权终止合同。

9.监督考核

（1）采购人对中标人运维网络检查绩效初核服务每季度考核一次。如中标人未能按招标要求提供合同全部服务，且未能在采购人要求的整改期内完成整改，采购人有权解除合同。

（2）中标人对本项目中所接触到的监测数据负有保密责任，不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，采购人有权终止合同，并追究相关法律责任。

（3）服务要求中各项要求纳入各季度服务检查与服务费核算。采购人对中标单位对以下服务进行考核，出现以下情况之一，按照1次未完成服务计算：①单季度内出现未按时完成1个站点运维或运维检查的绩效初核服务的；②在3个工作日内未按要求上报区域报警系统审核日报的；

如中标一个季度内出现3次（不含）～5次未按要求完成以上服务，扣减当季度10%服务费；一个季度内出现6次（含）～10次、或单项服务内容出现3次（含）～5次未按要求完成以上服务，扣减当季度20%服务费；一个季度内出现≥15次、或单项服务内容出现＞6次未按要求完成以上服务，扣减当季度50%服务费。如一个季度内出现≥20次、或单项服务内容出现＞8次未按要求完成以上服务，采购人有权终止服务合同。

（4）智能巡检系统及区域报警系统主要设备故障超过48小时未解决的且未更换备机的，扣除该站点运维费2000元，超过96小时未解决的扣除4000元。

10.其他要求

（1）服务工作受到省生态环境厅、采购人致函的每次扣除5000元，通报批评的，扣除10000元。

（2）供应商或相关责任人员发现人为干扰干预行为后，未经采购人同意，向其他单位或个人透露相关情况，采购人有权采取扣除该该季度服务费、通报批评等措施；造成不良后果的，采购人有权解除服务合同。

（3）供应商或相关责任人员发现人为干扰干预行为后，未向采购人报告的，出现2次及以上的，采购人有权解除服务合同。

（4）供应商须保证项目经理和驻场人员的稳定性，如需更换项目经理或驻场人员，应提前一周向采购人书面报备，经同意后更换，未经同意私自更换项目经理或驻场人员，一次扣4000元,或者发生重大责任事故的，采购人有权提前终止本合同。

附件：          高清摄像机、移动终端机、硬盘录像机设备参数

高清摄像机参数：

①具有不小于1/1.8"靶面尺寸；

②最低照度彩色：0.0005lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级；

③支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力；

④同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2；

⑤需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能；

⑥需具不小于106dB宽动态；

⑦在音频编码格式设置为AAC时，音频采样率不小于72kHz；

⑧需具有区域裁剪功能，且裁剪区域支持不小于7种分辨率显示。

⑨需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡损坏程度显示。

⑩需同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在DC12V-30%~+50%/AC24V±50%范围内变化时可以正常工作；

⑪高清镜头；自动光圈；焦距：4-15mm；靶面：1/1.8"；接口：CS接口；光圈数1:1.5≤±10%；分辨率：300万；

移动终端机参数：

操作系统：Android 5.1

内存：16 GB ROM+2 GB RAM

扩展插槽：Micro SD卡（最高支持32G）

显示屏：4寸，800 x 480

触控屏：工业级电容屏

摄像头（可选）：后置800万像素，自动对焦，带LED补光；

扫描窗玻璃：Corning Gorilla玻璃（康宁）

键盘：正面20键，侧面4键

电池：3.8 V 5000 mAh锂聚合物安全电池

音频：内置麦克风/Micro USB

开发工具：Android SDK+ JDK+Eclipse

支持语言：Java

工作温度：-10℃ ~ 50℃

存储温度：-20℃ ~ 60℃ 湿度：0 ～ 95% （无结露）

跌落规格：多次1.5m落摔水泥混凝土地面

防护等级：IP65

静电放电：15 kV空气放电，8 kV接触放电

USB 接口：1 个（Micro USB 接口）

充电接口：1 个

网络制式/频段：GSM 850/900/1800/1900MHz; CDMA BC0（800MHZ）;

WCDMA band 1/5; TD-SCDMA band 34/39;

TDD-LTE band 38/39/40/41; FDD-LTE band 1/3

数据业务：GPRS/EDGE/ EVDO /HSPA+/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE

无线局域网络： Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac （双频段：2.4G+5G）

蓝牙：Bluetooth 4.0

GPS：支持GPS/AGPS/Glonass

硬盘录像机参数：

①可支持最大接入总带宽512Mbps的16路H.265编码、1080p格式的视频图像；

②可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC；

③支持浓缩播放功能，录像回放中，移动侦测、外部输入报警、智能侦测等类型的重要录像，视频默认按正常速度播放，其他普通录像视频自动按高倍速播放，并支持自定义设置普通录像和重要录像的播放速度；

④支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当设备与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像；

⑤支持10T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠；

⑥支持智能后检索回放功能：接入支持智能后检索功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置；

⑦支持缩略图,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片；

⑧支持多屏输出，支持2屏显示输出图像，其中HDMI和VGA接口可同源或异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持16/9/8/6/4/1分屏预览；

⑨支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）。

- 包I项目需求及技术要求

一、项目概况

本项目采购河南省城市环境空气质量数据联网及数据维护服务，中标单位（以下简称“供应商”）须按照河南省生态环境监测中心（以下简称“采购人”）的相关要求保障河南省省级和乡镇空气站数据传输工作。保障其他各类空气站（工业园区VOC站、交通站、公路站等）与采购人及中国环境监测总站（以下简称“总站”）的联网工作、保障各级数据接口正常使用等。服务期限为2023年2月1日至2024年 1月31日。

招标完成后，采购人与供应商统一签订合同。

二、服务内容

河南省环境空气质量数据联网及数据维护服务包括保障河南省城市环境空气质量数据联网系统的稳定运行，保障河南省省级空气站、乡镇站实时数据和审核后有效数据的数据传输，提供各种数据接口并保证接口正常使用，负责空气站日常数据统计及数据维护工作，保障其他各类空气站（工业园区VOC站和交通站等）与采购人及总站的联网工作。具体内容如下：

（一）保障河南省城市环境空气质量数据联网系统连续稳定运行，优化省平台接收程序，保障联网数据按时入库；

（二）保障96个国控站点、255个省控站点数据同步接口的稳定运行；保障系统与各省辖市、气象局以及预报系统等8个数据交互接口的稳定运行；

（四）对已联网的1802个乡镇站数据传输进行保障服务，并确保与总站联网的1733个乡镇站点数据接口的正常运行，确保实时数据、审核数据、仪器状态和质控数据的正常传输；并对乡镇站点增加的气态污染物数据进行联网服务；

（五）完成我省2022-2023年新建的交通站、工业园VOCs站的数据接入工作，并保障其数据传输；

（六）根据采购人要求，完成各类空气站入库率及有效率等数据统计服务，以及站点信息变更等数据维护，每个月形成数据联网报告。

（七）对相应数据库服务器进行系统维护与优化、系统更新与部署、系统漏洞处理等服务，及时发现故障或运行问题辅助机房管理员进行处置。

三、日常服务要求

（一）平台运维总体要求

供应商对河南省城市环境空气质量数据联网系统、中国环境监测总站省级端空气平台进行维护，保障2个系统正常运行，保障数据安全、准确。

（二）数据传输接口运维要求

保障省控和乡镇实时数据上传总站平台接口正常运行；

保障省控和乡镇审核后数据上传总站接口正常运行；

保障国控站点数据同步接口正常运行；

保障省控、县级数据传输接口正常运行；

保障乡镇空气站数据接收接口正常运行；

各级空气站点数据能正常进入系统后台数据库，对于通讯中断的空气站点进行及时处理，并对处理的过程进行记录，形成工作日志。

（三）数据访问接口运维要求

保障18个省辖市的空气站点数据交互接口正常运行；

保障河南省生态环境厅门户网站数据接口正常运行；

保障国家站共享数据接口正常运行；

保障生态环境厅与河南省气象局之间数据的共享交互接口正常运行；

保障河南省空气质量与预报手机APP的数据接口正常运行；

保障河南省空气质量与预报系统数据接口正常运行；

保障河南省大数据管理局18个地市国控数据接口正常运行；

保障监控中心综合应用系统数据接口正常运行。

（四）数据统计要求

供应商配合完成乡镇数据统计和查询，日报数据统计、联网概括查询、入库率统计、站点入库率低于95%的站点统计、站点信息变更等业务功能的维护。

同时对省辖市用户使用系统功能中遇到的各种问题进行解答和技术支持。

（五）日常数据维护要求

供应商做好日常数据维护工作，主要包括以下内容：

1、数据同步：安排专人每天、每周、每月人工同步所有国控点的审核数据。根据中国环境监测总站数据复核的实际情况不定期进行数据同步，并及时更新数据报表，保证系统平台与中国环境监测总站平台数据一致性；

2、保障全省255个省控站点数据同步工作，系统自动同步省控站点实时数据、站点审核后的小时数据，详细记录发生的各种问题，形成工作日志；

3、数据共享：建立一套统一的数据交换标准，规范数据格式 ，使用户尽可能采用规定的数据标准。建立相应的数据使用管理办法，制定出相应的数据保护规定，做到信息共享，减少资料收集、数据采集等重复劳动和相应费用。

（六）日常巡检工作要求

为保障系统正常运行，供应商应定期对系统2台应用服务器和2台数据库服务器进行检查：

定期进行服务器系统扫描，及时关闭可疑的端口与服务，经常查看服务器运行日志，检查服务器磁盘空间（或其它存储设备)的使用情况，及时发现服务器异常运行情况并做好记录；

定期进行病毒检测，发现病毒立即处理。发现系统遭到严重病毒攻击并形成一定破坏时，应立即向单位负责人报告，同时向监控中心反映情况，并尽快采取有效措施组织抢救，最大限度控制受损面。

每月出具河南省城市环境空气质量数据联网系统运行报告。

（七）日常咨询服务要求

提供365*24小时的电话咨询服务。

提供5*8小时的现场驻场服务，同时加强系统的监控、巡检及管理，对所有问题进行记录、跟踪和报告。

提供通过电话、网络、电子邮件等远程服务，实时对采购人要求进行处理，包括远程故障诊断、技术咨询等服务。

对于河南省城市环境空气质量数据联网系统、中国环境监测总站省级端空气平台2个平台产生的异常情况，应立即进行响应，2小时内进行解决（外部因素除外）。

（八）信息安全保障服务

供应商应建立完善的信息安全保障服务，认真开展信息安全工作，通过检查明确安全责任，建立健全的管理制度，落实技术防范措施，对有毒有害的信息进行过滤、对用户信息进行保密，确保系统信息安全，保障系统数据的安全。

（九）档案及相关资料管理服务

供应商应建立完善的档案及资料管理方案，对于日常工作相关的工作资料定期进行整理、编制和归档，定期存档整理。

（十）账号管理服务

供应商配合采购人完成账号管理制度，系统账号及权限由使用单位进行管理，每个用户对应唯一的账号，禁止使用他人账号，否则造成的后果由使用者和账号泄露者共同承担。

严格按照账号管理制度进行管理，并定期巡检账号登录信息是否存在异常。

（十一）系统应急

供应商应编制紧急预案。信息系统发生紧急情况时，由依据紧急预案，向采购人及时通报故障情况。组织技术人员进行抢修，最大限度的降低故障带来的损失。应急处理结束后，供应商应认真总结应急事件发生的原因、处理过程和经验教训，提出整改措施和方案。

（十二）信息数据备份

对系统代码、系统配置信息、系统文档、系统数据等进行备份，服务器的数据库定期（如每周或每月）做好日志文件的备份。服务器内的重要数据做好不同介质存放，确保系统一旦发生故障时能够快速恢复。

每月定期检查备份数据，如有损坏，及时重新备份。

建立双备份制度，对重要资料除在服务器贮存外，还应拷贝到其他介质上，以防遭病毒破坏而遗失。

（十三）平台展示服务

提供联网数据展示服务，依据需求提供多个展示形式，满足展示需求，对于多个相关数据内容可提供轮播、动态交互展示等功能，利用触屏系统对内容进行更深度的展现。

（十四）缺陷处理

对影响系统可用性的故障或突发事件进行处置，最大化系统可用率、杜绝信息泄露事件、保证系统应用性能；对系统BUG或功能BUG进行处理完善；对系统性能进行优化。

（十五）程序发布

按照采购人的要求，对系统程序发布进行管理。

（十六）局部功能调整

按照采购人要求对系统局部功能进行优化和调整。供应商不能擅自更改系统软件信息，更新、布置新功能。特殊情况如需变更，应报采购人同意后实施。

（十七）临时数据统计

对于新增的数据统计工作，安排专人进行处理。

五、其他要求

（一）保障要求

合同期内供应商须在郑州市设立固定办事处，须配备必要的办公设施，包括但不限于：桌椅、文件柜、电脑、宽带等，保障运维工作需求。

供应商必须提供足够的专职运维人员（至少5名），从事空气平台运维工作，学历应为本科以上；供应商向采购人至少提供2名常驻人员，配合采购人开展平台运维相关工作，采购人提供办公场所（如采购人不能提供办公场所，需由供应商自行在采购人指定区域范围内租赁办公区域），供应商提供办公所用物品，包括但不限于：办公桌椅、电脑等。供应商驻站人员必须严格执行采购人的上班、考勤制度，并接受采购人管理。

供应商必须提供足够的车辆专门从事空气平台运维工作（至少配备2辆），以满足运维时效性要求。

（二）保密要求

供应商对本项目中所接触到的监测数据负有保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，采购人有权终止合同，并追究相关法律责任。

六、考核标准

考核支付方式：运维合同签订后，采购人每三个月开展一次对供应商运维情况的考核，根据考核结果支付运维费用，若供应商完全或者超标准达到采购人要求，则按照当次支付比例全额支付，若未达到，则采购人有权扣除或者拒绝支付相关的费用。

运维服务中出现以下情况之一的，按1次未完成服务计算，①数据传输出现异常，未在2个小时之内处理完毕，并提供数据中断的原因的；②未及时回复处理省辖市、县（市、区）提出的各种问题的；③系统出现问题未及时上报处理的； ④每月河南省城市环境空气质量数据联网系统运行报告未出具的。⑤其他采购人交办的问题未及时处理的。如供应商运维期间，一个自然月(若合同签订当月不满一个自然月的按一个自然月算)内出现3次（不含）～5次未按要求完成以上服务，扣减合同总额的5%；一个自然月内出现6次（含）～10次的；扣减合同总额的15%；如一个自然月内出现≥10次未按要求完成以上服务，或者单次考核期内供应商有两个自然月因上述原因被扣减费用的，采购人有权解除合同，并保留进一步追究供应商法律责任的权利。

- 包J项目需求及技术要求

一、项目概况

本项目采购河南省18个省辖市（示范区）及所辖县（市、区）的省级降尘点位监测服务，中标单位（以下简称“供应商”）须按照河南省生态环境监测中心（以下简称“采购人”）的相关要求，对全省242个降尘点位进行统一监测。服务期限为2023年3月1日至2024年 2月29日。招标完成后，采购人与供应商统一签订合同。

二、服务内容

1.采购人委托供应商对全省242个降尘点位进行统一监测，供应商需将监测数据按时上报采购人。

2.降尘点位共计242个，平行双样监测，每月监测1次，每次按要求对484个降尘样品进行盲样测试，测试方法、步骤及所采用仪器设备严格按照《环境空气 降尘的测定 重量法》（HJ 1221-2021）中要求进行，且做好监测记录、影像留存。

3.样品监测环境及所用实验设备满足《环境空气 降尘的测定 重量法》（HJ 1221-2021）中相应要求，样品监测数据量与所接收样品个数对应，且单个样品数据与样品一一对应。

4.每月9日前完成样品分析测试工作，10日前将数据上报采购人，中标方对数据承担法律责任，不得泄露、更改监测数据。

5.样品监测数据包括数据电子版及数据纸质报告，纸质报告需经三级审核并签字盖章，封面加盖CMA章。

6.供应商承诺的其他全部服务。

三、服务期限

2023年2月1日-2024年1月31日

四、 样品接收与预处理

供应商在接收降尘样品采集公司送来的样品时，应对样品外部包装及样品完好性进行检查确认，且与采样公司签订交接记录；若发现包装或样品损坏的，应进行影像留存，且在交接记录中说明，双方分别签字确认。

样品采集后应尽快分析，如不能在接样24h内分析，应将样品按照按照《环境空气 降尘的测定 重量法》（HJ 1221-2021）有关要求进行转移及预处理后，补加适量乙二醇（分析纯），并用保鲜膜覆盖烧杯口，7d内测定。

五、监测

降尘点位共计242个，平行双样监测，每月监测1次，每次按要求对484个降尘样品进行盲样测试。

样品监测环境、所用实验设备、测试方法、步骤及所采用仪器设备严格按照《环境空气 降尘的测定 重量法》（HJ 1221-2021）中要求进行，且做好监测记录、影像留存。样品监测数据量与所接收样品个数对应，且单个样品数据与样品一一对应。

六、数据报送

每月9日前完成样品分析测试工作，10日前将数据上报至采购人。如遇法定节假日，经采购人允许后，报送时间可相应顺延。样品监测数据包括数据电子版及数据纸质报告，纸质报告需经三级审核并签字盖章，封面加盖CMA章。供应商对数据的真实性和准确性承担法律责任，不得伪造、篡改、泄露监测数据。

七、降尘监测考核标准

采购人在项目进行期间对供应商工作进行考核，考核采取百分制，每季度考核1次，以单月监测工作为单位分别从样品监测数据有效性、数据上报及时性、交接记录完整性、实验室质控规范性等4个方面进行考核。

- 样品监测数据有效性40分

满足《环境空气 降尘的测定 重量法》（HJ 1221-2021）中关于准确度的要求，同时样品监测数据量与所接收样品个数对应，且单个样品数据与样品一一对应。数据有效性应为100%，不满足有效性要求的，出现一次扣8分。

- 数据上报及时性10分

供应商于每月9日前完成样品监测工作，10日前完成数据上报。如遇法定节假日，经采购人允许后，报送时间可相应顺延。工作数据上报无故拖延的，出现一次扣5分。

- 交接记录完整性10分

每月交接记录齐全，记录内容不缺项，人员签字完整。交接记录随监测数据一起上报，记录不完整的，出现一次扣2分。

- 实验室质控规范性40分

考核内容包括实验用品配备及使用、实验条件保障，操作人员资质、实验室质控、监测记录等。实验室质控应符合招标公告及《环境空气 降尘的测定 重量法》（HJ 1221-2021）中的相关规定。如有不符合或监测报告未经三级审核并签字盖章的，监测原始记录不完整的，样品未按规范预处理的或者超出7d未分析的，视为实验室管理不规范，出现一次扣8分。

八、降尘监测考核结果应用

根据以上考核原则，每季度（三个月）于监测工作完成后进行打分考核。得分在80分以上，则考核合格，全额支付当月监测费用；得分在80分以下，则考核不合格，扣除当月全部监测费用。若非供应商原因，存在当月实测样品数少于应测样品数，则扣减未测样品当月监测费用。实测样品按照以上考核办法进行考核。

# 第七章  投标文件格式

河南省生态环境监测中心

2023年河南省省级环境空气自动监测直管站运行维护项目

包

投 标 文 件

采购项目编号：

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日  期：     年     月     日

目  录

（供应商根据要求自行编制目录及页码）

资格性审查表

| 序号 | 评审内容 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力 | 见投标文件第（）页 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 见投标文件第（）页 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 见投标文件第（）页 |
| 4 | 依法缴纳税收 | 见投标文件第（）页 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金 | 见投标文件第（）页 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 见投标文件第（）页 |
| 7 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 见投标文件第（）页 |
| 8 | 信用记录 | 见投标文件第（）页 |
| 9 | 本项目包G-J专门面向小微企业采购；包D和包F专门面向中小企业 | 见投标文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标供应商有效性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标。

评审审查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 |  | 见投标文件第（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 9 | 技术部分 | 技术参数 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | ...... |  |
|  |  | ...... |  |

注：1、投标供应商应根据《评标办法》的各项内容所在页对应填写此表。

2、供应商应根据《技术部分》的各项内容对应所投报标包的设备或产品的性能描述清晰完整。

## 一、投  标  函

致：                             （采购人）

我方已仔细研究了                （项目名称、包号）的招标文件，我们决定参加该项目投标活动，我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

1、我方授权                  （姓名）作为全权代表负责解释投标文件及处理有关事宜。

2、我方愿按照招标文件中的条款和要求，投标报价为人民币（大写：       元）（小写：        元）。

3、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求，按期、按质、按量完成中标、培训、验收等义务。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为              。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

5、我们愿提供采购人在招标文件中要求的所有文件资料。

6、我们承认你们有权决定中标者的权力，承认最低报价是中标的主要选择，但不是唯一标准。

7、我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料及有关附件，我们完全理解、并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

8、若我方中标，我方保证按照有关规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。

9、我们愿按合同法履行自己的全部责任。

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

供应商地址：

联系电话：

日   期：      年     月     日

## 投标报价表

适用于包A、包B、包C和包D

| 供应商 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |
| 包号 |  |  |
| 投标总报价 | 大写： 元 | 小写： 元 |
| 其中 | 运维服务费用：大写： 元/年，小写： 元/年 |  |
|  | 降尘采样费用：大写： 元/年，小写： 元/年 |  |
| 服务周期 |  |  |
| 服务质量 |  |  |
| 投标有效期 |  |  |
| 备注 |  |  |

注：1、所有价格以人民币“元”表示。

2、投标总报价、每年报价都不得高于项目包段预算金额：（最高限价）

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日  期：       年      月

## 投标报价表

适用于包E、包F、包G、包H、包I、包J

| 供应商 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |
| 包号 |  |  |
| 投标总报价 | 大写： 元 | 小写： 元 |
| 服务周期 |  |  |
| 服务质量 |  |  |
| 投标有效期 |  |  |
| 备注 |  |  |

注：1、所有价格以人民币“元”表示。

2、投标总报价、每年报价都不得高于项目包段预算金额：（最高限价）

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日  期：       年      月       日

三、投标分项报价表

适用于包A、包B、包C和包D

报价单位：人民币元

| 序号 | 报价项目 | 单价（元/每年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耗材 |  |  |
| 2 | 车辆交通费 |  |  |
| 3 | 管理费 |  |  |
| 4 | 人工费 |  |  |
| 5 | 备件、专用工具和消耗品 |  |  |
| 6 | ..... |  |  |
| 每年合计总价 |  |  |  |
| 三年合计总价 |  |  |  |

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表可根据需求各供应商自行扩展，包A、包B、包C和包D使用本表。

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日  期：       年      月       日

投标分项报价表

适用于包E、包F

报价单位：人民币元

| 分包 | 项目 | 次数 | 单价 （元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E包 | 质控检查 （例行检查、飞行检查） |  |  |  |  |
|  | 联机比对 |  |  |  |  |
|  | 数据分析 |  |  |  |  |
| F包 | 质控检查 （例行检查、飞行检查） |  |  |  |  |
|  | 联机比对 |  |  |  |  |

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日  期：       年      月       日

## 投标分项报价表

适用于包G、包H、包I和包J

报价单位：人民币元

| 序号 | 报价项目 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 | ..... |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日  期：       年      月       日

- 四、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

建立时间：      年     月      日

经营期限：

姓名：                性别：        年龄：      职务：

系                     （供应商名称）的法定代表人，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改           （项目名称）   标段投标文件，并与采购人协商、签订合同协议书以及处理一切与此有关的事项，其法律后果由我方承担。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日     期：       年      月      日

## 五、授权委托书

本人       （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改       （项目名称投标文件，并与采购人协商、签订合同协议书以及处理一切与此有关的事项，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

后附：法定代表人和被授权人身份证

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日 期：            年       月       日

- 六、项目管理机构

- （一）项目管理机构组成表

| 姓名 | 职务 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

### 附1：项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作业绩 |  |  |  |  |  |

### 附2：其他人员简历表

| 岗位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  |
| 性别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业或职业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业或职业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主要工作业绩 及担任的主要工作 |  |  |  |

注：本表可根据各供应商实际情况自行增减。

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日 期：            年       月       日

## 技术规格偏离表

| 序 号 | 项目内容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应按招标文件要求的技术参数逐条列示，表格可自行增加，如有偏差，须列出说明，如无偏差须写明响应招标文件。

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日 期：            年       月       日

## 商务条款偏离表

| 序 号 | 项目内容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应按招标文件要求的技术参数逐条列示，表格可自行增加，如有偏差，须列出说明，如无偏差须写明响应招标文件。

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日 期：            年       月       日

## 相关业绩证明

（后附相关证明文件）

## 十、方案实施计划

（自拟）

## 十一、承诺函

投标承诺函

致（采购人及招标代理机构）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销投标文件的；

（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（四）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；

（五）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

（六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（七）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：                  （企业电子签章）

法定代表人或授权代表：           （个人电子签章）

日期：

招标代理服务费承诺函

致（招标代理机构）：

我们在贵公司组织的（项目名称： ，采购项目编号：）招标中若获中标，我们保证在中标公告发布后5个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供应商名称：                  （企业电子签章）

法定代表人或授权代表：          （个人电子签章）

日期：

## 十二、项目需求分析和技术服务方案

(结合评分标准供应商进行编写)

- 资格证明文件

- 供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 其他人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）资格审查资料

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目包G-J专门面向小微企业采购；包D和包F专门面向中小企业。需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业的证明文件》。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 供应商应在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力。（须提供营业执照或自然人的身份证明等）。

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供2020年度或2021年度经会计师事务所或第三方审计机构审计后的财务报告（须包括资产负债表、现金流量表、利润表和附注)，新成立企业自成立之日起不足一年的须提供基本开户行出具的银行资信证明）。

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须提供承诺函，格式自拟）。

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2021年1月1日以来任意3个月依法缴纳税收和社会保障金的相关证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件）。

3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供承诺函，格式自拟）。

3.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动【供应商须提供“国家企业信用信息公示系统”中查询内容相关材料（需包含公司基础信息、股东及出资信息）】。

3.7 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，开标结束后至评标结束前采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询企业的信用记录，列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝参与本次政府采购活动。（供应商在投标文件中提供查询内容相关材料，此网页截图仅为评标时参考依据，具体以开标结束后至评标结束前采购代理机构查询为准。）

- 其他资料

（一）供应商诚信承诺书

致：河南省生态环境监测中心

我公司郑重声明：

1.我公司在本次 （采购人名称、项目名称、采购项目编号、包  ） 投标过程中，提供的所有文件材料，均是真实的。一旦发现有虚假材料，我公司承诺，取消中标资格，3年之内不再参与河南省生态环境监测中心组织的一切采购活动，并接受相关部门的处罚。

2.在本次 （采购人名称、项目名称、采购项目编号、包  ） 投标中如果我公司中标，我公司将严格按照招标文件和投标文件的要求签订合同并履行合同。一旦出现未按要求履行合同（如不按时签订合同、售后服务不到位等非不可抗力因素而给采购人造成损失），我公司承诺，3年之内不再参与河南省生态环境监测中心组织的一切采购活动，并接受相关部门的处罚。

注：该项内容不得涂改，否则其投标有可能被拒绝。

供应商：                          （电子签章）

法定代表人或委托代理人：          （电子签章或签字）

日  期：     年     月     日

（二）反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （采购人名称、项目名称、采购项目编号、包  ） 招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评标专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商：                          （电子签章）

法定代表人或委托代理人：          （电子签章或签字）

日  期：     年     月     日

（三）供应商认为需提供的其他材料

附  件

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加 （单位名称）  的（项目名称、包号）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称） ，属于       （采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日   期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1.供应商为代理商且为小型、微型企业同时提供小型、微型企业制造的货物时，视为提供小型和微型企业产品。

- 根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对于非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目或者采购包，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，中小企业与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小型和微型企业制造的货物，也有大型企业和中型企业制造的货物，不享受价格比例扣除规定。监狱企业（制造商）视同小型、微型企业，残疾人福利性单位（制造商）视同小型、微型企业，小微企业产品和监狱企业产品及残疾人福利性单位产品只给予一次价格扣除，不重复给予价格扣除。中小企业的认定标准按《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号文件执行，供应商应提供《中小企业声明函》。

监狱企业的证明文件

（制造商属于监狱企业的提供，不属于的不提供此项内容）

监狱企业（制造商）视同小型、微型企业，供应商应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）在招标文件发出时间至投标截止时间前出具的属于监狱企业（制造商）的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

（制造商属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，为（单位名称）的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

制造商（企业电子签章或公章）：

日  期：     年     月     日

注：1.制造商为残疾人福利性单位的，随中标、成交结果同时公告《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

产品适用政府采购政策情况表

（若有以下情形的供应商应填写此表，若无以下情形的供应商无需填写或不提供此表）

| 小微企业 扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业参加投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业参加投标且提供其它小型、微型企业产品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小微企业 产品名称 | 品牌、 型号 | 制造商 | 制造商类型 （填小型/微型/监狱/残疾人福利性单位） |  |  | 数量 |  |  |  | 单价 （元） | 合计（元） |
|  | 小型、微型企业产品金额总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品 | 1、强制采购 节能产品名称 | 品牌、 型号 | 制造商 | 认证证书编号 |  |  | 数量 | 单价 （元） |  |  |  | 合计（元） |
|  | 强制采购节能产品金额总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、优先采购 节能产品名称 | 品牌、 型号 | 制造商 | 认证证书编号 | 数量 |  |  |  | 单价 （元） |  |  | 合计（元） |
|  | 优先采购节能产品金额总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境标志 产品 | 优先采购环境 标志产品名称 | 品牌、 型号 | 制造商 | 认证证书编号 |  | 数量 |  |  |  | 单价 （元） |  | 合计（元） |
|  | 环境标志产品金额总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、金额应与《投标函附录》一致。

2.制造商为小型或微型或监狱或残疾人福利性单位企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”或“监狱”或“残疾人福利性单位”。

3.本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，供应商须选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品，并提供认证证书。本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品给予加分。

4.供应商应提供国家公布的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

关于印发节能产品政府采购品目清单的通知

财库〔2019〕19号

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、发展改革委（经信委、工信委、工信厅、经信局），新疆生产建设兵团财政局、发展改革委：

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），我们研究制定节能产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。

附件：节能产品政府采购品目清单

财政部 发展改革委

2019年4月2日

- 节能产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算机设备 | ★A02010104 台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》 (GB 28380) |
|  |  | ★A02010105 便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》 (GB 28380) |
|  |  | ★A02010107 平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》 (GB 28380) |
| 2 | A020106 输入输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值 及能效等级》 (GB 21521) |
|  |  |  | ★A0201060102 激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值 及能效等级》 (GB 21521) |
|  |  |  | ★A0201060104 针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值 及能效等级》 (GB 21521) |
|  |  | A02010604 显示设备 | ★A0201060401 液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值 及能效等级》 (GB 21520) |
|  |  | 02010609 图形图像输入设备 | A0201060901 扫描仪 | 参照(复印机、打印机和传真机能效限定值 及能效等级》(GB 21521)中打印速度为15 页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | 4020202 投影仪 4020204 多功能一体机 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》 (CB 32028) |
| 4 |  |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值 及能效等级》 (GB 21521) |
| 5 | 24020519泵 | A02051901 离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 (GB 19762) |
| 6 | A020523 制冷空调设备 | ★A02052301 制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》(GB19577) 《低环境温度空气源热泵(冷水)机组能效限定值及能效等级》(GB 37 480) |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水(地)源热泵机组能效限定值及能效等级》 (GB 30721) |
|  |  | ★A02052305 空调机 | 溴化锂吸收式 冷水机 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》 (GB 29540) |
|  |  |  | 多联式空调(热泵)机组(制量>14000W) | 《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454) |
|  |  |  | 《单元式空气调节机(制冷量>14000w) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》 (GB 19576) 《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》 (GB 37479) |
|  |  | ★A02052309 专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576) |
|  |  | A02052399 其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分:中小型开式冷却塔)(GB/T 7190.1):《机械通风冷却塔 第2部分: 大型开式冷却塔》 (GB /T 7190.2) |
| 7 | A020601 电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》 (GB 18613) |
| 8 | A020602 变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB 20052) |
| 9 | ★A020609 镇流器 | 管型荧光灯 镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB 17896) |
| 10 | A020618 生活用电器 | A0206180101 电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》 (GB 12021.2) |
|  |  | A0206180203 空调机 | 房间空气 调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》 (GB21455-2013)，待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB2145-2019)实施 。 |
|  |  |  | 多联式空调 (热泵)组(制冷量≤14000w) | 《多联式空调(热泵)机组能效限 定值及能源效率等级》(GB 21454) |
|  |  |  | 单元式空气调节(制冷量≤14000w) | 《单元式空气调节机能效限定值 及能源效率等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及 能效等级》 (GB 37479) |
|  |  | A020618301 洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》 (GB 12021.4) |
|  |  | A02061808 热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》(GB 21519) |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》 (GB 20665) |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》 (CB 29541) |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》 (GB 26969) |
| 11 | A020619 照明设备 | ★普通照明用双瑞荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB 19043 ) |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》(GB37 478) |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》 (GB 30255) |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》(GB 30255) |
| 12 | ★A020910 电视设备 | A02091001 普通电视设备(电视机) |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》(GB 24850) |
| 13 | ★A020911 视颇设备 | A02091107 视颊监控设备 |  | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》 (GB 24850) 以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》 (GB 21520 ) |
| 14 | A031210 饮食故事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能 效等级》 (GB 30531 ) |
| 15 | ★A060805 便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 (GB 25502) |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》 (GB 30717) |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水 效率等级》(GB 28377) |
| 16 | ★A060806 水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》 （GB 25501) |
| 17 | A060807 便器冲洗阀嘴 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379) |
| 18 | A060810 淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378) |

注:1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效)指标。

2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019年6月1日。

3.以“★”标注的为政府强制采购产品。

- 关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、生态环境厅（局），新疆生产建设兵团财政局、环境保护局：

根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）， 我们研究制定了环境标志产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。

附件：环境标志产品政府采购品目清单

财政部 生态环境部

2019年3月29日

### 环境标志产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算机 设备 | A02010103 服务器 |  | HJ2507 网络服务器 |
|  |  | A02010104 台式计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010105 便携式计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010107 平板式微型计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010108 网络计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010109 计算机工作站 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010199 其他计算机设备 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
| 2 | A020106 输入输 出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷墨打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060102 激光打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060103 热式打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060104 针式打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  | A02010604 显示设备 | A0201060401 液晶显示器 | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  |  | A0201060499 其他显示器 | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010609 图形图像输入设备 | A0201060901 扫描仪 | HJ2517 扫描仪 |
| 3 | A020202 投影仪 |  |  | HJ2516 投影仪 |
| 4 | A020201 复印机 |  |  | HJ424 数字式复印（包括多功能） 设备 |
| 5 | A020204 多功能 一体机 |  |  | HJ424 数字式复印（包括多功能） 设备 |
| 6 | A020210 文 印设 备 | A02021001 速印机 |  | HJ472 数字式一体化速印机 |
| 7 | A020301 载货汽 车（含自卸汽车） |  |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 8 | A020305 乘用车 （轿车） | A02030501 轿车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
|  |  | A02030599 其他乘用车（轿车） |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 9 | A020306 客车 | A02030601 小型客车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 10 | A020307 专用车 辆 | A02030799 其他专用汽车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 11 | A020523 制冷空 调设备 | A02052301 制冷压缩机 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
|  |  | A02052305 空调机组 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
|  |  | A02052309 专用制冷、空调设备 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
| 12 | A020618 生活用 电器 | A02061802 空气调节电器 | A0206180203 空调机 | HJ2535 房间空气调节器 |
|  |  | A02061808 热水器 |  | HJ/T362 太阳能集热器 |
| 13 | A020619 照 明设 备 | A02061908 室内照明灯具 |  | HJ2518 照明光源 |
| 14 | A020810 传真及 数据数字通信设 备 | A02081001 传真通信设备 |  | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
| 15 | A020910 电视设 备 | A02091001 普通电视设备（电视 机） |  | HJ2506 彩色电视广播接收机 |
|  |  | A02091003 特殊功能应用电视 设备 |  | HJ2506 彩色电视广播接收机 |
| 16 | A0601 床类 | A060101 钢木床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060104 木制床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060199 其他床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 17 | A0602 台、桌类 | A060201 钢木台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060205 木制台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060299 其他台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 18 | A0603 椅凳类 | A060301 金属骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060302 木骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060399 其他椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 19 | A0604 沙发类 | A060499 其他沙发类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 20 | A0605 柜类 | A060501 木质柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060503 金属质柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060599 其他柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 21 | A0606 架类 | A060601 木质架类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060602 金属质架类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 22 | A0607 屏风类 | A060701 木质屏风类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060702 金属质屏风类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 23 | A060804 水池 |  |  | HJ/T296 卫生陶瓷 |
| 24 | A060805 便器 |  |  | HJ/T296 卫生陶瓷 |
| 25 | A060806 水嘴 |  |  | HJ/T411 水嘴 |
| 26 | A0609 组合家具 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 27 | A0610 家用家具 零配件 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 28 | A0699 其他家具 用具 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 29 | A070101 棉、化纤 纺织及印染原料 |  |  | HJ2546 纺织产品 |
| 30 | A090101 复 印纸 （包括再生复印 纸） |  |  | HJ410 文化用纸 |
| 31 | A090201 鼓粉盒 （包括再生鼓粉 盒） |  |  | HJ/T413 再生鼓粉盒 |
| 32 | A100203 人造板 | A10020301 胶合板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020302 纤维板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020303 刨花板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020304 细木工板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020399 其他人造板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
| 33 | A100204 二次加 工材,相关板材 | A10020404 人造板表面装饰板 |  | HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A10020404 人造板表面装饰板 （地板） |  | HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 |
| 34 | A100301 水泥熟 料及水泥 | A10030102 水泥 |  | HJ2519 水泥 |
| 35 | A100303 水泥混 凝土制品 | A10030301 商品混凝土 |  | HJ/T412 预拌混凝土 |
| 36 | A100304 纤维增 强水泥制品 | A10030402 纤维增强硅酸钙板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10030403 无石棉纤维水泥制品 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 37 | A100305 轻质建 筑材料及制品 | A10030501 石膏板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10030503 轻质隔墙条板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 38 | A100307 建筑 陶 瓷制品 | A10030701 瓷质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030704 炻质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030705 陶质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030799 其他建筑陶瓷制品 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
| 39 | A100309 建筑 防 水卷材及制品 | A10030901沥青和改性沥青防水 卷材 |  | HJ455 防水卷材 |
|  |  | A10030903 自粘防水卷材 |  | HJ455 防水卷材 |
|  |  | A10030906 高分子防水卷（片） 材 |  | HJ455 防水卷材 |
| 40 | A100310 隔热、隔 音人造矿物材料 及其制品 | A10031001 矿物绝热和吸声材 料 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10031002 矿物材料制品 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 41 | A100601 功能性 建筑涂料 |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 42 | A100399 其他非 金属矿物制品 | A10039901其他非金属建筑材料 |  | HJ456 刚性防水材料 |
| 43 | A100602 墙面涂料 | A10060202 合成树脂乳液内墙涂料 |  | HJ2537 水性涂料 |
|  |  | A10060203 合成树脂乳液外墙涂料 |  | HJ2537 水性涂料 |
|  |  | A10060299 其他墙面涂料 |  | HJ2537 水性涂料 |
| 44 | A100604 防水涂料 | A10060499 其他防水涂料 |  | HJ2537 水性涂料 |
| 45 | A100699 其他建筑涂料 |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 46 | A100701 门、门槛 |  |  | HJ/T237塑料门窗/ HJ459木质门和钢质门 |
| 47 | A100702 窗 |  |  | HJ/T237 塑料门窗 |
| 48 | A170108涂料 （建筑涂 料除外） |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 49 | A170112 密封用填料 及类似品 |  |  | HJ2541 胶粘剂 |
| 50 | A180201 塑料制品 |  |  | HJ/T226建筑用塑料管材/HJ/T231再生塑料制品 |

注： 环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本